Инв. №

Экз. №

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 170-07

Заказчик: Администрация Абанского района

Объект:     Генеральный план п.Абан Абанского района

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

Мероприятия по охране окружающей среды

Главный инженер института  			Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта				Л.Г.Устинова

г.Красноярск

2009 г.

Работа разработана авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования №1.

Начальник МГП-1							Т.П. Лисиенко

Глав. спец.									Н.И. Васильева

Ведущий инженер							 А.Ф. Демидова

Содержание

Введение	3

1. Характеристика площадки строительства	5

2. Характеристика существующего состояния окружающей среды	5

3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	11

3.1. Ресурсные возможности	11

3.2. Мероприятия по охране недр	13

3.3. Воздействие объекта на территорию и земельные ресурсы	14

3.4. Перечень мероприятий по охране территории и земельных ресурсов	16

4. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения	17

4.1. Климатическая характеристика	17

4.2. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха	19

4.3. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	20

4.4. Мероприятия по защите от шума и ЭМИ	21

5. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	22

5.1. Гидрологические условия	22

5.2. Состояние и охрана поверхностных вод	23

5.3. Перечень мероприятий по охране поверхностных и подземных вод	24

6. Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов	25

7. Мероприятия по охране растительности	28

8. Перечень мероприятий по  охране окружающей среды	29

ПРИЛОЖЕНИЯ	31

Приложение 1	33

Справка о значениях фоновых концентрациях загрязняющих веществ	33

Приложение 2	34

Справка о границах залегания угольных пластов в районе п.Абан	34

Приложение 3	35

Справка о наивысшем уровне воды 1% обеспеченности в р.Абан	35

# Введение

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с действующими санитарными и строительными нормами и правилами:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Водный кодекс РФ. 12.04.2006 г.

- Федеральный закон  N 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  (с изменениями на 31 декабря 2005 года);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест».

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов (в ред., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25)»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

- СНиП 23.01-99.Строительная климатология.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.).

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП Градостроительства, 1984 г. (справочное)

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

- СНиП II-12-77 «Защита от шума» (справочное)

- СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)

- СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест,  санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

- СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами»

# 1. Характеристика площадки строительства

Территория п.Абан расположена на западе Канско-Тасеевской впадины и представляет собой слабо расчлененную денудационную равнину. Рельеф равнины мягко волнистый с абсолютными высотами 234-255,5 м.

По территории протекает р.Абан. Река равнинного типа, со спокойным течением. Застройка поселка делится рекой на северную и южную часть.

П. Абан находится в 62 км от ближайшей железнодорожной станции Канск-Енисейский и в 309 км от железнодорожной станции Красноярска.

Промышленно-коммунальные площадки не выделены четко, многие территории попадают в сформированную жилую застройку и находятся в водоохраной зоне.

# 2. Характеристика существующего состояния окружающей среды

Расположение п.Абан с точки зрения  состояния среды благоприятно. Поселок расположен приблизительно в 3,5 км западнее разрабатываемого Абанского месторождения бурого угля, с наветренной стороны по отношению к господствующим ветрам.

Положительные факторы с точки зрения экологической обстановки внутри поселка:

- Отсутствие на территории поселка экологически вредных производств (I и II классов вредности).

- Низкий объем выбросов и сбросов вредных веществ в атмосферу от предприятий и транспорта в поселке.

- Относительно благоприятные климатические условия.

Экономическая база поселка представлена предприятием добывающей промышленности, рядом небольших промышленных предприятий лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей,  пищевой промышленности, отраслями сельского и лесного хозяйства, строительными и транспортными организациями.

К основным предприятиям формирующим состояние окружающей природной среды в населенном пункте, относятся:

Добывающая промышленность

Разрез Абанский (филиал ОАО «Красноярсккрайуголь). Добыча угля на Абанском месторождении ведется с 1983 года открытым способом.

Уголь вывозится в близлежащие районы: – Абанский, Дзержинский, Канский, Нижнее-Ингашский, Богучанский.

Уголь разреза используется для пылевидного и слоевого сжигания, как на районных ТЭЦ, так и для коммунально-бытовых нужд.

Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность

Основными предприятиями, стабильно занимающимися заготовкой и переработкой древесины в поселке являются следующие лесопользователи: ООО «Вега-С»; ООО «Райтоп-Сервис»; ИП Демиденко И.И.; ИП Маслобоев Н.А.; ИП Ходасевич В.В.; ИП Фролов В.В.; ИП Поберезкин А.А.; ИП Крикунов С.Г.

ООО «Вега-С» занимается заготовкой леса. На перспективу планируется увеличение объемов заготовки древесины, приобретение и внедрение в производство ленточнопильных станков для производства шпалы, внедрение и освоение ленточнопильных пилорам для производства пиломатериалов.

ООО «Райтоп-Сервис»  занимается лесозаготовкой и деревообработкой. Планируется реконструкция столярного цеха и линии производства строганных изделий  позволит увеличить объемы производства пиломатериалов, освоить производства строганных изделий, увеличить объемы выпуска столярных изделий.

ИП Маслобоев Н.А., ИП Демиденко И.И.,  – предприятия, которые занимаются лесозаготовкой, деревообработкой, выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Предполагается увеличение мощностей предприятий путем приобретения и обновления лесозаготовительного оборудования, приобретения ленточнопильных станков для производства шпалы, приобретения ленточнопильных пилорам с целью перехода на производство качественных пиломатериалов, внедрения оборудования для производства строганных изделий.

ИП Фролов В.В. – предприятие занимающееся лесозаготовкой, деревообработкой, выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Предполагается увеличение объемов переработки древесины за счет расширения деревообрабатывающего производства.

ИП Ходасевич В.В. занимается лесозаготовкой, деревообработкой, выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Предполагается внедрить линию по производству строганных.

ИП Подберезкин А.А. –основной вид деятельности – лесозаготовка, деревообработка. Предполагается внедрение линии поточной переработки тонкомерной древесины, что позволит освоить производство строганных изделий.

ИП Крикунов С.Г.  – в настоящее время занимается лесозаготовкой и деревообработкой. Предполагается внедрить линию по выпуску заготовок срубов деревянных домов из оцилиндрованных бревен.

К прочим предприятиям деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности отнесены:  ООО «Верес», ООО «Лес», ИП Горнаков и другие предприятия, которые также занимаются лесозаготовкой и деревообработкой. Также к этой категории отнесены мебельные цеха.

Производство строительных материалов.

Асфальтобетонный завод находится на 3 км автодороги Абан – Почет. Площадка завода имеет площадь 3,014 га. Мощность асфальтобетонного завода составляет 40 тн/час.

Цех по производству бетонных блоков и брусчатки находится в северо-восточной части поселка. Производительность 500 штук в сутки.

Кирпичный завод. Районной целевой программой на 2008-2012 гг. намечено строительство кирпичного завода в п. Абан. Объем выпускаемой продукции составит 5-6 млн.шт. в год. В настоящее время на площадке кирпичного завода расположен участок ООО «Верес». На перспективу планируется на этой же территории разместить кирпичный завод.

На северо-западной окраине поселка находится площадка недействующего асфальтобетонного завода.

В связи с намечаемыми объемами дорожного строительства в Абанском районе, при оптимистичном уровне развития, предлагается возобновить деятельность асфальтобетонного завода.

Пищевая промышленность

Пищевая промышленность представлена основным отраслевым предприятием ООО «Пищевик» и небольшими цехами по производству продуктов питания: колбасный цех, цех по заготовке мяса, хлебопекарней.

ООО «Пищевик» - единственное предприятие в районе занимающиеся производством карамельных смесей. Кроме того, предприятие выпускает: драже, конфеты, мармеладно-пастильные изделия, пряники, безалкогольные напитки и др.

Производством колбасных изделий в поселке занимается Абанский РПС и Колхоз им. Ленина.

Автотранспортные предприятия

Внешние и городские пассажирские перевозки осуществляет  ООО «Абанское АТП», ООО «Автомобилист» и ОАО «Абанавтотранс».

ООО «Абанское АТП» оказывает услуги пассажирского транспорта по регулярным внутрирайонным и междугородним автобусным маршрутам, а также услуги по перевозке грузов.

ООО «Автомобилист» и ОАО «Абанавтотранс» оказывают услуги грузового автотранспорта по доставке различных грузов.

Транссельхозтехника осуществляет грузовые перевозки, находится в северо-восточной части поселка.

Одной из отраслей, вносящей наряду с предприятиями существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, является автомобильный транспорт.

Наиболее существенно загрязнение от автотранспорта проявляется в населенных пунктах и вокруг них. Степень загрязнения вдоль автомобильных дорог оценивается по комплексу показателей. Основной из них – интенсивность движения автотранспорта на дорогах. Загрязнение воздуха и почв начинается при превышении критической загрузки дорог транспортными средствами 700–800 автомобилей в сутки. В полосе шириной до 300 м происходит загрязнение почв соединениями свинца, цинка, кадмия, хрома, ванадия.

На степень загрязнения существенное влияние оказывает также состав перевозимых по автодорогам загрязняющих грузов: угля, нефтепродуктов, минерально-строительного сырья и материалов.

Канализационные очистные в поселке отсутствуют, сточные воды от населения и предприятий сбрасываются на рельеф в надворные туалеты. Сточные воды от жилой застройки, объектов соцкультбыта и от предприятий не отчищаются.

Одной из важнейших проблем в поселке является отсутствие усовершенствованной свалки ТБО, в результате чего вблизи населенного пункта (в юго- восточной его части) образовалась территория нарушенная несанкционированной свалкой. Кроме того с северной стороны от поселка расположена свалка твердых бытовых отходов, несоответствующая требованиям санитарных норм, в санитарно- защитную зону которой, попадает жилая застройка.

Предприятия по централизованной переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов в районе нет.

Промышленные и коммунальные территории поселка расположены в основном в селитебной территории. Общая площадь промышленно-коммунальных территорий составляет 73,69 га. Кроме того, за границей поселка расположены промышленно-коммунальные территории общей площадью 8,13 га.

Для оценки планировочной ситуации в поселке настоящим проектом были приняты ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий по нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов (в ред., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25)».

Таблица 1

Ориентировочный размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| №№ п/п | Наименование промышленных, коммунальных предприятий, сооружений и прочих объектов | № экспликации на листе генплана | Площадь промышленной площадки по обмеру, м2 (соврем.состояние) | Класс вредности | Ориентировочный размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующие промышленные предприятия |  |  |  |  |  |
| Жилое образование I |  |  |  |  |  |
| 1 | Лесозаготовка, деревообработка (ИП Маслобоев) | 1 | 64386,7 | IV | 100 |
| 2 | Цех по переработке древесины (ООО «Вега-С») | 2 | 42396,5 | IV | 100 |
| 3 | Колбасный цех (Абанский РПС) | 3 | 10774,2 | V | 50 |
| 4 | Мебельный цех | 4 | 2253 | V | 50 |
| 5 | Хлебопекарня | 5 | 8256,9 | V | 50 |
| 6 | Мясоперерабатывающий цех | 6 | 772,4 | V | 50 |
| 7 | Лесопереработка | 9 | 11202,6 | IV | 100 |
| 8 | Лесозаготовка, деревообработка (ИП Горнаков) | 11 | 20659,7 | IV | 100 |
| 9 | База ДПМК «Абанская» | 12 | 3888,6 | V | 50 |
| 10 | Котельная | 19 | 817,4 |  |  |
| 11 | Склады гаражи | 34 | 24694,5 | V | 50 |
|  | Итого в границах жилого образования I |  | 190102,5 |  |  |
| Жилое образование II |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Лес» | 13 | 4870,2 | V | 50 |
| 2 | ООО «Пищевик» | 14 | 10750,2 | V | 50 |
| 3 | Котельная | 19 | 915,7 |  |  |
|  | Итого в границах жилого образования II |  | 16536,1 |  |  |
| Жилое образование IV |  |  |  |  |  |
| 1 | Пилорама | 7 | 10948,3 | IV | 100 |
| 2 | Газовый участок | 8 | 4913,8 | V | 50 |
| 3 | Лесозаготовка, деревообработка (ИП Ходасевич) | 10 | 19224,4 | IV | 100 |
|  | Итого в границах жилого образования IV |  | 35086,5 |  |  |
| Жилое образование V |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | 19 | 474,7 |  |  |
| 2 | Котельная | 19 | 1465,5 |  |  |
|  | Итого в границах жилого образования V |  | 1940,2 |  |  |
| Жилое образование VI |  |  |  |  |  |
| 1 | Цех по производству бетонных блоков и брусчатки | 15 | 1478,5 | IV | 100 |
|  | Итого в границах жилого образования VI |  | 1478,5 |  |  |
| Жилое образование VII |  |  |  |  |  |
| 1 | Абанское лесничество | 31 | 43078,4 | IV | 100 |
|  | Итого в границах жилого образования VII |  | 43078,4 |  |  |
| Жилое образование VIII |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | 19 | 1504,8 |  |  |
| 2 | КСК «Сервис» | 20 | 15286,9 | IV | 100 |
| 3 | ООО «Виктория» | 21 | 47251,9 | IV | 100 |
| 4 | Лесозаготовка | 22 | 62266,5 | IV | 100 |
| 5 | Восточная электросеть | 23 | 6861,3 |  |  |
| 6 | Недействующая территория | 35 | 7419,6 |  |  |
| 7 | Недействующая территория | 35 | 37211,2 |  |  |
|  | Итого в границах жилого образования VIII |  | 177802,2 |  |  |
| Жилое образование IX |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Промбытжилсервис» | 16 | 11177,9 | IV | 100 |
| 2 | Колхоз им. Ленина | 17 | 14225,4 | IV | 100 |
| 3 | Котельная | 19 | 382,8 |  |  |
|  | Итого в границах жилого образования IX |  | 25786,1 |  |  |
| Жилое образование X |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Райтоп-Сервис» | 18 | 9535,6 | IV | 100 |
| 2 | ООО «Райтоп-Сервис» (склады, гаражи) | 18 | 21093,3 | V | 50 |
| 3 | Котельная | 19 | 1573,7 |  |  |
|  | Итого в границах жилого образования X |  | 32202,6 |  |  |
| Жилое образование XI |  |  |  |  |  |
| 1 | Восточная электросеть | 23 | 23219,8 |  | 150 |
| 2 | Гаражи | 24 | 17918,7 | V | 50 |
| 3 | АТП | 25 | 39053,8 | IV | 100 |
|  | Итого в границах жилого образования XI |  | 80192,3 |  |  |
| Жилое образование XII |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | 19 | 4800,1 |  |  |
| 2 | Филиал ГП «КрайДЭО» | 26 | 12107,4 | IV | 100 |
|  | Итого в границах жилого образования XII |  | 16907,5 |  |  |
| Вне жилых образований |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория АЗС | 27 | 22249 | IV | 100 |
| 2 | Лесозаготовка, деревообработка (ИП Фролов) | 36 | 60884,5 | IV | 100 |
| 3 | Деревообработка (ООО «Верес») | 37 | 21484 | IV | 100 |
| 4 | Водозаборные сооружения | 39 | 8346,5 |  |  |
| 5 | Автозаправочная станция | 40 | 2422 | IV | 100 |
| 6 | Телекоммуникационная башня | 41 | 450,2 |  |  |
|  | Итого вне жилых образований |  | 115836,2 |  |  |
|  | ВСЕГО в границах поселка |  | 736949,1 |  |  |
| Вне границы поселка |  |  |  |  |  |
| 1 | СТО «Магнит» | 28 | 12869,5 | V | 50 |
| 2 | Пилорама, центр диагностики авто | 29 | 9966,5 | IV | 100 |
| 3 | АЗС «Красноярскнефтепродукт» | 30 | 4070,8 | IV | 100 |
| 4 | Шиномонтаж сервис | 32 | 2164,6 | V | 50 |
| 5 | ООО «Мана» | 33 | 52273,7 | IV | 100 |
|  | ВСЕГО за границей поселка |  | 81345,1 |  |  |

Для проектируемого поселка характерно размещение предприятий среди жилой застройки, а также отсутствие санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

# 3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

## 3.1. Ресурсные возможности

В непосредственной близости от п.Абан расположены месторождения глины и суглинков легкоплавких для  кирпича, торфа, проявление сапропеля, пресных подземных вод. Приблизительно в 3,0 км от автодороги Абан- Почет расположено разрабатываемое Абанское месторождение бурого угля.

В соответствии с письмом из Управления по недропользованию по Красноярскому краю №03/4.1381 от 30 июля 2009 г. п.Абан и вся прилегающая к нему территория расположены полностью на площади Абанского месторождения бурого угля (приложение 2).

Уголь бурый.

  - Разрез Абанский. Производственная мощность разреза 200 тыс.т угля в год. установлено, что уголь Абанского разреза легко разгорается, дает устойчивое слабо коптящее пламя. Зола не налипает к колосникам и стенкам котлов. При перевозках в зимнее время уголь не смерзается, не измельчается и не пылит. Гидрогеологические и инженерно- геологические условия отработки простые.

По состоянию на 01.01.2000г. запасы угля Абанского разреза составляют по категориям А+В+С1-14755 тыс.т (А-2973, В-5406, С1-6376 тыс.т). при производственной мощности 200 тыс.т угля в год обеспеченность разреза разведанными запасами составляет 96 лет.

Торф.

- Месторождение Татанчик с общими учетными балансовым запасом по категории С2 – 148 тыс. т. По запасам торфа месторождение относится к среднему по величине. Объект не лицензирован и не разрабатывается.

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича.

- Балансом учтено Абанское месторождения с запасами по категориям А+В+С1 в количестве - 2161 тыс. м3 . Не учитываются балансом 3 месторождения с запасами по категориям А+В+С1 в количестве - 3025.3 тыс. м3 , категории С2 – 1350 тыс. м3 . Известно 7 проявлений с прогнозными ресурсами категории  Р1   в количестве - 4866 тыс. м3   и категории Р2 – 212 тыс. м3  . Все объекты не лицензированы и не разрабатываются.

- Абанское II. Запасы суглинков оценены по категории С2 в количестке 1350 тыс.м3, не утверждались. По состоянию на 01.01.2000 г. без изменений.

- Абанское (Березовское). Запасы суглинков по категории В+С1-1504,3 тыс. м3. запасы приняты на НТС ПГо «Красноярскгеология», но не утверждались.   По состоянию на 01.01.2000 г. без изменений.

Лесные ресурсы

В районе имеются большие площади незатронутых и неизменённых хозяйственной  деятельностью природных  ресурсов:  земель;  тайги;  водных объектов,  состоящих  из  38 озёр, 6 крупных рек  и  63 мелких речек; богатого  растительного и животного мира.

Общая площадь земель лесного фонда района составляет – 726,4 тыс. га,  в  том  числе  покрытая  лесами – 660,1 тыс.га.  Общий  запас  лесонасаждений  по  состоянию  на  01.01.2007 года  составляет - 72 млн. 762  тыс. м3,  эксплуатационный  запас – 37 млн. 355 тыс. м3,   в  том  числе - 23 млн. 656 тыс. м3   хвойных  пород.

Расчетная  лесосека  по  материалам  последних  лесоустроительных  работ  позволяет  ежегодно  заготавливать  в  лесах  района - 989,7  тыс. м3,  в  том  числе-  408,5  тыс. м3  древесины  хвойных  пород.  Фактически   по  рубкам  главного  пользования  в  районе  заготовлено:  в  2005  году -  227,9  тыс. м3  или  23%  от  расчетной  лесосеки;  в  2006  году - 164,9  тыс. м3   или  17%  от  расчетной  лесосеки

Сельскохозяйственные ресурсы

В общей площади земельного фонда Абанского района земли сельскохозяйственного назначения составляют – 321981 га (форма 22-2) или 33,85% от общей площади района. Почти половину из них составляют сельскохозяйственные угодья (44,08%), в том числе пашни-29,52%; пастбища – 8,53%;, сенокосы-3,6%.

Наличие земельных ресурсов и агроклиматические условия лесостепной зоны позволяют выращивать высокие урожаи зерновых овощей, картофеля, развивать животноводство в объемах обеспечивающих не только население района, но и в достаточном количестве для поставки в регионы края.

Ресурсы дикоросов

Природно-климатические условия Абанского района способствуют произрастанию много ценных дикорастущих растений, используемых в пищевой и медицинской промышленности.

Из дикорастущих ягод ценность представляют собой черемуха, черная и красная смородина, голубика, черника, брусника, клюква.

Голубика и черника растут в пихтовых, сосновых и кедрово-пихтовых лесах, образуя сплошной покров, клюква на болотной поверхности, занимающие значительные площади территории района.

Урожайность брусники достигает 70-100  кг/га, а в особо благоприятные годы 250   кг/га.

Особое значение имеет кедровый орех. Объемы его заготовок колеблются в значительных пределах, обусловленных как естественной продуктивностью кедровников, так и погодными условиями.

В среднем за 10 лет кедровники один раз дают – отличный, два раза – хороший, три – средний, три – ниже среднего и один раз – плохой урожай. При этом урожайность 1 га кедровника достигает 10-30 кг. Естественные потери урожая достигают - 75%.

В лесах Абанского района много разнообразных грибов. Основную часть промысловых заготовок составляют грузди, рыжики, волнушки, опята, боровики, лисички.

## 3.2. Мероприятия по охране недр

Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом оказывает значительное воздействие на окружающую природную среду, в которой изменяется естественный круговорот веществ и энергии, динамика природных процессов, структура и продуктивность биосистем. Прежде всего, это проявляется в изменениях ландшафтов, геологической среды, гидрологического, гидрохимического, гидробиологического и климатического режимов. Происходит интенсивное перераспределение химических элементов, которое захватывает большие пространства, образуются геохимические аномалии. Масштабы этих изменений зависят от размеров разработок и периода времени эксплуатации месторождений.

До начала разработки недр и извлечения полезных ископаемых необходимо предусмотреть места размещения отвалов, возможность их пылеобразования, перенос вредных веществ водой и ветром, пригодность отвалов для биологической рекультивации или вторичного использования, влияние на уровень грунтовых вод, растительность, возможность предупреждения просадочных явлений и провалов, последующее использование земель, занятых разработками.

Мероприятия по охране недр должны предусматривать рекультивацию (которая заключается в выравнивании, сглаживании техногенных форм рельефа) нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Спланированная площадь отводится под естественное заращивание или под посадку лесных культур.

Очевидна необходимость разработки и утверждения экологических кондиций каждого месторождения и проявления, а в этой связи:

- ранжирование их по величине экологического риска, экономической эффективности и целесообразности разработки при наличии сопутствующих ископаемых;

- установление очерёдности разработки.

В соответствии с информацией предоставленной Управлением по недропользованию по Красноярскому краю – п. Абан и вся прилегающая к нему территория расположены  полностью на площади Абанского месторождения бурого угля.

Целесообразность необходимости дальнейшего территориального развития поселка обусловлена прогнозируемым социально-экономическим развитием поселка, ростом перспективной численности и жилищной обеспеченности. Строительство необходимо не только для обеспечения потребностей возрастающего населения, но и для удовлетворения нужд существующего населения, создания благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности человека.

Обоснование необходимости застройки площади залегания бурого угля представлено в части 5 Том I «Архитектурно планировочная часть».

## 3.3. Воздействие объекта на территорию и земельные ресурсы

Одной из основных  задач, решаемых настоящим проектом, является территориальное развитие поселка, выделение новых площадок для жилищного строительства,  а так же для развития промышленных предприятий и коммунально-складского хозяйства.

Промышленные и коммунальные территории поселка расположены в основном в селитебной территории. Общая площадь промышленно-коммунальных территорий составляет 73,69 га. Кроме того, за границей поселка расположены промышленно-коммунальные территории общей площадью 8,1 га.

Анализ  существующих производственных территорий позволяет сделать выводы о степени эффективности их использования в настоящее время.  Для нужд непосредственно промышленных предприятий используется 58,47  га или 79,5% от общей площади промышленно-коммунальных территорий.

Таблица 2

| Предлагается по генплану |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-восточная промзона | Площадь пром. площадки по обмеру, м2 |  | Нормативный размер СЗЗ, м |
| - | Территория для размещения предприятий IV-V класса вредности |  | 288279,6 | 100- 50 |
|  | в т.ч. площадка для размещения производственной базы по переработке древесины |  | 20421 |  |
| - | Территория для размещения предприятий III класса вредности |  | 198488,6 | 300 |
| - | Территория для размещения предприятий II класса вредности |  | 76456,4 | 500 |
|  | Итого промышленно-коммунальные территории Северо-восточной промзоны |  | 563224,6 |  |
| 2 | Проектируется вблизи существующих промышленно-коммунальных территорий |  |  |  |
| - | Фабрика прачечной, фабрика химчистки |  | 11495,4 | 100- 50 |
| - | Кирпичный завод |  | 83735,5 | 300 |
| - | Автомойка |  | 1976,2 | 50 |
| - | АГЗС |  | 18882,9 | 100 |
|  | Итого промышленно-коммунальные территории проектируемые вблизи существующих пром-ком. территорий |  | 116090 |  |
|  | Итого предлагается по генплану |  | 679314,6 |  |
|  | ВСЕГО промышленно-коммунальных территорий к расчетному сроку |  | 1451459,5 |  |

В настоящее время ряд промышленно-коммунальных территорий, расположенных на территории, примыкающей к поселку с южной стороны, находятся вне границы поселка. На перспективу планируется включить данные территории в границу поселка.

Таким образом, общая площадь территорий под промышленно-коммунальными зонами и иными отдельно расположенными промышленно-коммунальными предприятиями с учетом обслуживающих территорий на перспективу составит 145,1 га в т.ч. проектируемые промышленно-коммунальные территории составят 67,9 га.

Территории недействующих предприятий и коммунальных служб, не используемые по прямому назначению, остающиеся заброшенными, пустующими, на расчетный срок предлагается рационально организовать: благоустроить, озеленить, разместить новые предприятия или дополнительные объекты действующих предприятий и т.д.

Важно при территориальном планировании соблюдение санитарно-защитных зон от источников загрязнения среды в поселке и на соседних территориях. Размеры санитарно-защитных зон приняты ориентировочно по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

## 3.4. Перечень мероприятий по охране территории и земельных ресурсов

Охрана земель при реализации решений генерального плана достигается путем принятия мер, направленных на рациональное использование поселковых земель.  Одним из важнейших вопросов, решаемым настоящим проектом является выделение перспективных площадок под жилую и промышленную застройку.

Под застройку предусматриваются участки не занятые лесом, многолетними насаждениями.

Залесенные территории сохраняются. Использование их в дальнейшем для рекреационных целей потребует благоустройства. Благоустройство природных территорий на территории населенных пунктов и вблизи них снижает антропогенный пресс и препятствует развитию процессов рекреационной дигрессии.

При осуществлении решений генерального плана поселка необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Выделение временных зон запрещения жилой застройки до организации санитарно-защитных зон предприятий или принятия мер по уменьшению вредностей, выделяемых в воздушный бассейн от предприятий, расположенных вблизи жилых зон. При невозможности выполнения таких мероприятий необходим вынос промышленных предприятий и складских помещений из селитебной территории  в проектируемые промзоны.

- Территория, нарушенная несанкционированной свалкой в юго- восточной части поселка, проектом предлагается к рекультивации под жилищное строительство.

- Несанкционированная свалка с северной стороны от поселка также предлагается к закрытию и рекультивации.

- В санитарно- защитную зону существующего кладбища на северо- западе поселка попадает часть жилой застройки. В связи с этим кладбище предлагается закрыть, как несоответствующее санитарным нормам. Перспективная площадка под кладбище выделена с северо- западной стороны от поселка.

- Осуществление застройки поселковых земель в соответствии с зонированием территории.

- Соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больниц.

- Рациональное использование земель, снятие и складирование плодородного слоя почвы при строительстве различных объектов для последующего использования, своевременная рекультивация нарушенных земель.

- Сохранение залесенных территорий. Под застройку предусматриваются участки не занятые лесом, многолетними насаждениями.

- Максимальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

# 4. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения

## 4.1. Климатическая характеристика

Для климатической характеристики использованы материалы наблюдений метеорологической станции п. Абан.

Температура воздуха и почвы

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период наблюдения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Месяц | Среднемесячная температура | Месяц | Среднемесячная температура |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | -20,7 | Август | 15,4 |
| Февраль | -18,0 | Сентябрь | 8,3 |
| Март | -10,5 | Октябрь | 0,1 |
| Апрель | -0,5 | Ноябрь | -11,2 |
| Май | 7,7 | Декабрь | -19,1 |
| Июнь | 15,4 | Всего за год | -1,2 |
| Июль | 18,6 |  |  |

Средняя дата наступления мороза 7/IX, средняя дата окончания последнего мороза 31/V, средняя продолжительность безморозного периода – 98 дней. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 243 дня, средняя температура отопительного сезона – 9,1ºС.

Величина абсолютной температуры воздуха: минимальная -55ºС, максимальная +37ºС.

Средняя расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки -44ºС.

Данные по глубине промерзания почвы приведены в таблице 4.

Таблица 4

| XI | XII | I | II | III | IV | Из максимальных на зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средняя | наибольшая | наименьшая |
| 23 | 73 | 112 | 150 | 171 | 190 | 190 | 220 | 153 |

Влажность воздуха

Данные  о влажности воздуха приведены в таблице 5.

Таблица 5

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная влажность, в Мб | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 4,2 | 6,3 | 11,1 | 14,6 | 12,8 | 8,4 | 4,8 | 2,3 | 1,5 | 5,9 |
| Относительная влажность, %% | 79 | 76 | 71 | 65 | 57 | 63 | 70 | 75 | 77 | 75 | 77 | 79 | 72 |

Средняя амплитуда колебания относительной влажности составляет 21,9%.

Атмосферные осадки и снежный покров

Среднее количество осадков по месяцам и сумма осадков за год приведены в таблице 4.

Таблица 4

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 14 | 10 | 8 | 16 | 25 | 42 | 60 | 64 | 44 | 26 | 23 | 19 | 351 |

Количество осадков, выпадающих в теплый период составляет 320 мм, а в холодный – 115 мм.

Характеристика снежного покрова приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Число дней со снежным покровом | 175 |
| --- | --- |
| Средняя дата появления снежного покрова | 11.X |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 30.X |
| Средняя дата разрушения устойчивого покрова | 14.IV |
| Средняя дата схода снежного покрова | 26.IV |

Средняя высота снежного покрова на открытых участках составляет 36 см, максимальная – 50 см, минимальная – 17 см.

Ветер

Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направления. Наибольшая среднемесячная скорость ветра (3,4 м/сек) наблюдается в весенний период.

Повторяемость направлений ветра, число штилей и наибольшее число дней с ветрами более 15 м/сек по месяцам, приведены в таблице 6. Средняя месячная и годовая скорость ветра в м/сек приводится в таблице 7.

Таблица 6

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/сек. | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,0 |

Таблица 7

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Штили, %% | 23 | 23 | 19 | 12 | 14 | 15 | 22 | 23 | 21 | 14 | 17 | 22 | 19 |
| Наибольшее число дней с ветром >15м/сек | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 20 |
| С | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| СВ | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 13 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| ЮВ | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Ю | 12 | 14 | 16 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 14 | 1 |
| ЮЗ | 35 | 35 | 34 | 30 | 25 | 22 | 18 | 18 | 28 | 37 | 38 | 38 | 30 |
| З | 24 | 24 | 25 | 31 | 32 | 27 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 |
| СЗ | 5 | 3 | 4 | 10 | 16 | 15 | 12 | 15 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 |

## 4.2. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в поселке зависит от количества выбрасываемых загрязняющих веществ, расположения источников, способности атмосферы к самоочищению. Климатические параметры, такие как продолжительные периоды со слабыми ветрами, приземные инверсии, создают неблагоприятные условия для рассеивания выбросов.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна п. Абан являются котельные, находящиеся на балансе МПО ЖКХ, администраций сельсовета и других предприятий, отопительные системы жилых домов населения, а так же автомобильный транспорт.

Подробная характеристика предприятий приводится в разделе, посвященном экономической базе поселка.

Существующее состояние атмосферы характеризуют фоновые концентрации загрязняющих веществ. Согласно письма территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды № Ц-161 от 17.03.2009 г. (Приложение 1) фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе п.Абан имеют следующие значения, мг/м3:

Таблица 8

| Наименование ингредиентов | ПДК средне-суточная, мг/ м3 | ПДК максимально-разовая, мг/ м3 | Фоновая концентрация загрязняющих веществ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/м3 | доли ПДКс.с. |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,5 | 0,015 | 0,3 |
| Оксид углерода | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 0,5 |
| Диоксид азота | 0,04 | 0,2 | 0,05 | 1,25 |

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ находятся в пределах максимально-разовых ПДК. Однако превышают среднесуточные ПДК по диоксиду азота.

К основным источниками антропогенного воздействия на атмосферный воздух на территории проектируемого населенного пункта относятся:

- Разрез «Абанский»;

- Предприятия по переработке древесины и лесопилению;

- Предприятия строительных материалов;

- Котельные;

- Автомобильный транспорт;

- Печное отопление.

Производственно- коммунальные и складские объекты размещены с нарушением санитарно-гигиенических норм. В санитарные разрывы попадает усадебная застройка и огороды.

## 4.3. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Важной мерой по улучшению состояния атмосферы в поселке является упорядочение  коммунальных территорий в селитебной зоне, выделение зон развития промышленных предприятий, вынос производств, выделяющих   вредности в воздушный бассейн, из селитебной зоны, организация санитарно-защитных зон.

Большое количество предприятий в поселке занимающихся лесозаготовкой хаотично рассредоточены по всей территории с нарушением санитарных норм. Такая же ситуация с автотранспортными, сельскохозяйственными и другими предприятиями.

Проектом принято на первую очередь выделение зон запрещения жилой застройки, требующей условий чистоты среды.

В дальнейшем развитие может пойти по одному из двух сценариев:

1. Проведение технологических и организационных мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на воздушный бассейн и сокращение санитарно-защитной зоны данных предприятий (в том числе за счет собственной территории предприятия). При этом резко снижается уровень воздействия на среду в целом, и меньшее количество жителей оказывается в зоне вредного воздействия.

2. Вынос вредного производства на другую площадку. При этом используемая в настоящее время территория предприятия может изменить функциональное использование и тем самым будет уменьшена требуемая санитарно-защитная зона.

За период действия генерального плана необходимо обязать собственников предприятий – источников загрязнения, выполнить:

- проект организации санитарно-защитной зоны,

- ТЭО выноса производства на другую площадку либо переселения жителей,

- проект реконструкции предприятия с целью снижения выбросов и сокращения санитарно-защитной зоны.

Для снижения количества поступающих в воздушный бассейн загрязняющих веществ необходимо проведение следующих мер:

- Разработка нормативов ПДВ для всех предприятий поселка, достижение объемов допустимых выбросов.

- Разработка сводного тома предельно-допустимых выбросов для поселка.

- Контроль за достижением и соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

- Выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн (применение малоотходных технологий, современного оборудования, эффективных методов очистки).

- Введение эффективных систем пылегазоочистки выбросов в атмосферу на теплоисточниках поселка.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон существующих и перспективных предприятий поселка.

- При создании новых производств на резервных промышленно-коммунальных площадках, следует применять современные малоотходные технологии и высокоэффективные методы очистки воздуха.

- Проведение наблюдений за состоянием воздушного бассейна.

## 4.4. Мероприятия по защите от шума и ЭМИ

Существенным источником шума на селитебных территориях является автомобильный транспорт.

Для создания шумозащитного озеленения на большинстве улиц недостаточно места.

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- функциональным зонированием территории поселка с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилых районов;

- формированием рациональной транспортно-планировочной структуры территории поселка;

- формированием общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

Обеспечение акустического комфорта в помещениях возможно при использовании шумозащитного остекления, применением шумозащитных экранов и озеленения.

Изменения в транспортной структуре поселка представлены в соответствующем разделе.

Электрическая подстанция является источником шума и электромагнитного излучения. Подстанция расположена в юго- западной части поселка в непосредственной близости от жилой застройки.

Для установления уровня физического воздействия (шум, напряженность электромагнитного поля) предлагается разработать проект обоснования размеров санитарно- защитной зоны.

# 5. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

## 5.1. Гидрологические условия

Реки Абанского района принадлежат бассейну Ангары. Все реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Река Абан  является правым притоком р. Усолки и впадает в нее на расстоянии 158 км от устья. Общая длина водотока составляет 151 км, общая площадь водосбора 1970 км2. Основное питание реки происходит за счет грунтовых и снеговых вод.

Паводки наблюдаются в конце апреля, начале мая. Замерзает река в середине октября.

Данная река относится к рекам равнинного типа, со спокойным течением, долина заболочена.

Многочисленные скважины, пробуренными в п. Абан, вскрыт водоносный горизонт в интервале 15-50 м. Статистический уровень установился на глубине 15-23 м, при понижениях уровня на 1-2 м, дебит скважин достигает 12-24 м3/час.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, в период половодья речными водами, а также за счет подпитывания трещинными водами коренных пород.

По химическому составу воды относятся к гидро-карбонатно-кальциевым, пресные, довольно жесткие, имеют кислый состав.

Водоснабжение п. Абан осуществляется из шахтных колодцев, родников и водозаборных скважин. Шахтные колодцы глубиной 8-10 м и вскрывают водоносный комплекс четвертичных отложений. Водозаборные скважины вскрывают подземные воды юрских отложений.

В соответствии с письмом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Красноярский ЦГМС-Р) №ГМЦ- 1992 от 07.10.2009 (Приложение 3) наивысший уровни р. Абан 1% обеспеченности в посёлке Абан (122 км от устья) равен соответственно 214,44 м БС.

После строительства плотины река зарегулирована. в периоды поводков осуществляется водосброс, в связи с чем риск затопления поселка  отсутствует.

## 5.2. Состояние и охрана поверхностных вод

Водоохранная зона р. Абан согласно Водному кодексу РФ 2006 г. составляет 200 м. Часть территории поселка находится в водоохранной зоне реки.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохраной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах водоохранных зон рек устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос закрепляются на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

Водоснабжение населения осуществляется 29 водонапорных башен и 5 водоразборных колонок, 55% - населения обеспечены централизованным водоснабжением, 45% - потребляют воду из водоразборных колонок. Протяженность сетей водоснабжения составляет - 16,6 км. Действующие водопроводные сооружения в большинстве устарели, эксплуатируются по 20-25 лет, а некоторые и по 30 лет без капитального ремонта. В результате в сетях водопроводов регистрируются частые порывы, что приводит к резкому ухудшению качества воды по бактериальному составу.

Здания водонапорных башен находятся в аварийном состоянии, также требуется замена пускорегулирующей аппаратуры, на большинстве ВНБ требуется замена емкостей.

## 5.3. Перечень мероприятий по охране поверхностных и подземных вод

- Организация водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль р.Абан.

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками.

- Установление зон санитарной охраны вокруг водозаборов из подземных и поверхностных источников, проведение мероприятий по организации ЗСО источников водоснабжения.

- Не допускать захламление прибрежной территории бытовым мусором, провести её благоустройство.

- Создание систем сбора поверхностного стока на жилых территориях и на промплощадках.

- Разработка проекта и строительство очистных сооружений для очистки ливневых и талых вод.

- Капитальный ремонт водопроводных сооружений и сетей.

- Полное инженерное обеспечение для новых площадок для строительства жилья и для предприятий.

- Контроль за составом и количеством сточных вод, сбрасываемых в природные водные объекты.

- Проведение экологического мониторинга состояния подземных вод  в районе полигона ТБО.

- Разработка норм ПДС загрязняющих веществ с ливневыми и талыми водами.

- Введение оборотного водоснабжения на предприятиях.

# 6. Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Одной из важнейших проблем является санитарная очистка населенных мест в частном секторе. Отсутствие системной работы в данном направлении приводит к появлению несанкционированных свалок. Долгие годы в поселке не было свалки и  организованного вывоза бытовых отходов, в результате чего вокруг населенного пункта образовались несанкционированные свалки.

Полигона для захоронения и переработки токсичных промышленных отходов в районе нет.

Существующий характер хранения бытовых и промышленных отходов не соответствует СанПиН 2.1.7.1038-01 и ФЗ-52 от 30.03.1999г., создает благоприятную почву для роста болезнетворных микроорганизмов.

Согласно «Инструктивно-методическим указаниям по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды» (утвержденным Минприроды России от 26.01.1993 г.) действующие свалки ТБО, разрешенные органами исполнительной власти территории для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствие со СниП 2.01.28-85 и эксплуатируемые с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, подлежат обустройству или закрытию. Существующие несанкционированные свалки в поселке настоящим проектом предлагается закрыть и рекультивировать.

Для решения проблемы утилизации отходов в поселке  проектом предлагается площадка под новый полигон твердых бытовых и промышленных отходов с северной стороны поселка.

По гидрогеологическим условиям лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине более 2 м. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений, а также на земельных участках, расположенных  не ближе 15 км от аэропортов.

Для строительства усовершенствованной свалки  необходимо выполнить все процедуры по отводу участка, отвечающие всем санитарным правилам. Основные санитарные правила: ограждение территорий мест захоронения ТБО, зонирование территории, наличие твердого покрытия территорий хозяйственной зоны, наличие контрольных скважин для учета влияния отходов на грунтовые воды, наличие контрольно-дезинфицирующей установки для обработки мусоровозов и мусоросборочных контейнеров.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов, усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов должны иметь санитарно-защитную зону не менее 1000 м.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения. Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88).

Проектом рекомендуется организация раздельного сбора ТБО для более эффективной утилизации отходов и возможности  вторичного использования.

На территории населенного пункта должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров (вместимостью 0,5 т, размеры 0,8 х 0,8 х 1,2) с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Отходы первого класса опасности для окружающей среды (ртуть-содержащие отходы) передаются в соответствии с договором  на демеркуризацию ООО «Экоресурс» г.Красноярска.

На перспективу проектом предусматривается та- же система сбора и передачи на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов по договорам в ООО «Экоресурс» г.Красноярск.

Для решения проблемы обезвреживания и утилизации медицинских отходов классов Б и В в п.Абан предлагается разработать проект установки для обезвреживания этих отходов с учетом рационального использования для межмуниципальных нужд. При разработке проекта рекомендуется отдать предпочтение наиболее экологичному методу обезвреживания отходов.

В соответствии с «Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором РФ, биологические отходы предполагается утилизировать путем обеззараживания в биотермических ямах. Скотомогильник предлагается разместить с северо- западной стороны от поселка. Данный объект по санитарной классификации относятся к первому классу вредности и имеют санитарно- защитную зону 1000 м.

Скотомогильник размещается вне водоохранных зон водных объектов, вне лесопарковой и заповедной зоны. Рекомендуется специалистам государственной ветеринарной службы не менее двух раз в год проверять ветеринарно- санитарное состояние скотомогильника.

Расчетная численность населения на I очередь – 9500 чел., на расчетный срок – 9800 чел.

Общее количество твердых бытовых отходов по поселку с учетом общественных зданий (при норме 300 кг на 1 человека) составит:

- на I очередь		       300 кг  9500 чел. = 2850 тонн в год,

- на расчетный срок           300 кг  9800 чел. = 2940 тонн в год.

Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке,  на перспективу составит 1136960 м2. Смет с твердых покрытий при норме 5 кг с 1 м2 твердых покрытий в год составит:

- на расчетный срок	5 кг  1136960 м2 = 5684,8 т /год

Необходимое количество машин

Таблица 9

|  | Нормативное | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
| Мусоровозы | 20 на 100 тыс. жителей | 2 | 2 |
| Уборочные | 60 на 1 млн. м2 улич. покрытий |  | 50 |

Мероприятия по  совершенствованию системы сбора и утилизации отходов:

- совершенствование системы контроля за удалением мусора;

- организация постоянной просветительской работы среди населения;

- формирование экологической культуры населения;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок;

- разработка графика ликвидации несанкционированных свалок;

- выявление авторов наиболее крупных свалок, разработка и внедрение системы штрафов за несанкционированное размещение бытовых отходов;

- организация и проведение на добровольной основе субботников по уборке несанкционированных свалок на территории поселка;

- выделение грузовых автомобилей для вывоза мусора с несанкционированных свалок, разработка графика вывоза;

- организация компостирования зеленых отходов, обрези деревьев и кустарников;

- определение количества контейнеров и корзин под мусор для частного сектора, садоводческих и гаражных обществ;

- организация регулярного вывоза мусора из частного сектора, садоводческих и гаражных обществ;

- строительство нового полигона ТБО в соответствие с проектной документацией, прошедшей экологическую экспертизу;

- проектирование и строительство установки для термического обезвреживания опасных отходов лечебно-профилактических учреждений.

# 7. Мероприятия по охране растительности

Анализ существующего положения озеленения поселка показывает, что несмотря на богатое ландшафтное окружение (к поселку примыкают естественные лесные массивы, представленные в основном березой и хвойными породами) п.Абан не имеет ярко выраженного непрерывного зеленого каркаса. Зеленые насаждения имеются, в основном, в парке, сквере, в палисадниках  малоэтажной жилой застройки, возле общественных зданий, частично вдоль улиц. Недостаточно озеленены производственные территории. Отсутствует озеленение санитарно-защитных зон.

Для оздоровления окружающей среды и обогащения внешнего облика поселка проектом предусматривается максимальное сохранение существующих зеленых насаждений  и создание в перспективе единой системы озеленения поселка, которая предусматривает:

- Создание системы скверов, бульваров и специальных парков, связанных с центром поселка, для организации кратковременного отдыха населения;

- Устройство зеленых защитных полос, отделяющих производственные зоны от жилой застройки;

- Озеленение магистралей и улиц, защищает жилые территории от шума, пыли и выхлопных газов и дополнительно обладает эстетическими функциями;

- Озеленение жилых кварталов и микрорайонов, создаёт комфортные микроклиматические условия для жизни и повседневного отдыха населения.

Для реализации намеченных проектных решений по созданию зеленого каркаса, рекомендуются применять ассортимент пород, рассчитанный на местные природные условия (лиственница, вяз, береза, сирень и др.).

Баланс зеленых насаждений

Таблица 10

| № п/п | Объекты озеленения | Современное состояние |  | По генплану |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь (2013г) |  | Расчетный срок (2023г) |  |
|  |  | га | м2/чел | га | м2/чел | га | м2/чел |
| I | Общего пользования | 89,32 | 95 | 135,99 | 143,1 | 135,99 | 138,8 |
| 1 | Парки, скверы, бульвары | 10,9 | 11,6 | 34,19 | 36,0 | 34,19 | 34,9 |
| 2 | лесопарк |  |  | 101,8 | 107,2 | 101,8 | 103,9 |
| 3 | лес | 78,42 | 83,3 | - | - | - | - |
| II | Специального назначения | 60,74 | 60,74 | 74,34 | 78,3 | 74,34 | 75,9 |
| 1 | Санитарно-защитное озеленение | 60,74 | 64,5 | 74,34 | 78,3 | 74,34 | 75,9 |
|  | ВСЕГО | 150,06 |  | 210,33 |  | 210,33 |  |

Ведение работы по содержанию и охране леса поселка включает в себя комплекс мероприятий, по проведению системы мер, направленных на организацию рационального использования и воспроизводство лесов, их охрану от загрязнения, истощения и уничтожения, защиту от пожаров, вредителей и болезней:

- охрана  лесов от пожаров, самовольных порубок, защите лесов от вредителей и болезней;

- воспроизводство лесов и лесоразведение;

- обработка очагов вредителей и болезней леса;

- противопожарное обустройство лесов;

- проектно-изыскательские работы в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;

- проведение рубок ухода и санитарных рубок;

- капитальные вложения в охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;

- Охрана уникальных лесов от воровских порубок, захламления, пожаров;

- Разработка системы мероприятий, препятствующих распространению пожаров и повышающих устойчивость древостоев к их воздействию;

- Исследование динамики запасов напочвенных горючих материалов как важнейшего фактора пожароустойчивости насаждений;

- Запрещение самовольного выжигания сухой травы.

# 8. Перечень мероприятий по  охране окружающей среды

Проектом предлагаются для создания удовлетворительных экологических и санитарно-гигиенических условий следующие мероприятия:

- Осуществление застройки поселковых земель в соответствии с зонированием территории.

- Рациональное использование земель, снятие и складирование плодородного слоя почвы при строительстве различных объектов для последующего использования, своевременная рекультивация нарушенных земель.

- Сохранение залесенных территорий. Под застройку предусматриваются участки не занятые лесом, многолетними насаждениями.

- Территория, нарушенная несанкционированной свалкой в юго- восточной части поселка, проектом предлагается к рекультивации под жилищное строительство.

- Охрана лесов от пожаров, вредителей, болезней, вырубок.

- Осуществление мониторинга загрязнения окружающей среды с помощью стационарных и передвижных постов.

- Разработка сводного тома предельно-допустимых выбросов для поселка.

- Разработка нормативов ПДВ для всех предприятий поселка, достижение объемов допустимых выбросов.

- Выделение временных зон запрещения жилой застройки до организации санитарно-защитных зон предприятий или принятия мер по уменьшению вредностей, выделяемых в воздушный бассейн от предприятий, расположенных вблизи жилых зон. При невозможности выполнения таких мероприятий необходим вынос промышленных предприятий и складских помещений из селитебной территории  в проектируемые промзоны.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон  при размещении новых предприятий.

- Соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больниц.

- Выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн (применение малоотходных технологий, современного оборудования, эффективных методов очистки) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий.

- Рациональное размещение АЗС в поселке с учетом санитарно-защитной зоны, применение систем закольцовки паров бензина.

- Снижение транспортного шума на жилых территориях с помощью следующих мероприятий:

- формирование рациональной транспортно-планировочной структуры территории;

- пропуск грузового транспорта в обход жилых районов;

- формирование общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите.

- использование шумозащитного остекления с целью обеспечения акустического комфорта в помещениях жилых домов, детских садов, школ.

- Создание системы ливневой канализации в поселке с очисткой ливневых и талых вод.

- Организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль реки с обозначением их границ на местности, ликвидация свалок, рекультивация земель, озеленение территории водоохранной зоны.

- В соответствии с Водным кодексом РФ, настоящим генеральным планом предусматривается все объекты, находящиеся в водоохраной зоне водных объектов, оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и т.д.).

- Контроль за составом и количеством сточных вод, сбрасываемых в природные водные объекты.

- Разработка норм ПДС загрязняющих веществ с ливневыми и талыми водами.

- Проектирование и строительство полигона ТБО соответствующего санитарным нормам с северной стороны поселка.

- Проектирование и строительство скотомогильника в соответствии санитарными нормами в северо- западной стороне от поселка.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1

# Справка о значениях фоновых концентрациях загрязняющих веществ

# Приложение 2

# Справка о границах залегания угольных пластов в районе п.Абан

# Приложение 3

# Справка о наивысшем уровне воды 1% обеспеченности в р.Абан