ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«Красноярскгражданпроект»

Шифр: №170-07

Заказчик:  Администрация Абанского района

Объект: Генеральный  план п. Абан Абанского района

Красноярского края

Том III

Пояснительная записка

Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны.

Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций

Главный инженер                                                              Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта                                               Л.Г. Устинова

г. Красноярск    2009 г.

Проект разработан авторским коллективом архитектурной мастерской МГП №1.

Начальник МГП-1                                                                         Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта:                                                          Л.Г.  Устинова

Главный  специалист                                                                    Л.М. Резвых

Руководитель  группы                                                                   П.А. Марченков

Инженер  II  категории                                                                  М.В. Клюкас

Состав проекта:

Том I  Архитектурно-планировочная часть.	инв. №

Том II Мероприятия по охране окружающей среды.	инв. №

Том III Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций.	инв. №

CD-диск – материалы формат JPEG ,                                  инв. №

А. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТМ ГОЧС Схема размещения прилегающих территорий | 1:100000 |  |
| 2 | ИТМ ГОЧС Проектный план | 1:10000 |  |

Б. Пояснительная записка Инв. №

СОДЕРЖАНИЕ ТОМ III

1.Исходные данные.	7

2.Природные условия	9

2.1.Климатическая характеристика	9

2.2.Инженерно-геологические условия	11

2.3.Ресурсные возможности	12

2.4.Гидрологические условия.	13

3.Устойчивое функционирование поселка в особый период и при возникновении ЧС.	13

3.1.Статус по гражданской обороне и объекты особой важности.	13

3.2.Ситуационные факторы.	13

3.3.Общие сведения.	14

3.4.Современная планировочная ситуация и застройка.	14

3.5.Промышленность.	15

3.6.Строительные организации.	18

3.7.Лесное хозяйство.	18

3.8.Транспорт и связь.	18

3.9.Средние специальные учебные заведения.	19

3.10.Резерв градообразующих кадров.	19

3.11.Обслуживающие отрасли.	19

3.12.Расчет проектной численности населения	20

3.13.Предложения архитектурно-планировочной организации  селитебной территории	20

3.14.Планировочная организация производственно-коммунальных территорий.	22

3.15.Озеленение.	23

3.16.Жилищный фонд и расселение	24

3.17.Организация культурно-бытового обслуживания населения	26

3.18.Организация отдыха населения.	29

4.Инженерная подготовка территории	31

4.1.Вертикальная планировка	31

4.2.Организация поверхностного стока	32

4.3.Защита территории от затопления.	33

4.4.Общее описание плотины и водохранилища в п.Абан.	33

4.5.Подсыпка пониженных мест.	34

5.Транспорт	34

5.1.Внешний транспорт.	34

5.2.Поселковая улично-дорожная сеть.	38

5.3.Поселковый автомобильный транспорт.	40

5.4.Инженерные сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.	41

6.Инженерная инфраструктура.	42

6.1.Территориальное положение.	42

6.2. Водоснабжение	42

6.2.1. Анализ водопотребления	42

6.2.2.Сети водоснабжения	44

6.3 Канализация	46

6.3.1. Хозяйственно-бытовая канализация	46

6.3.2. Сети канализации	47

6.4 Санитарная очистка	48

6.5 Устройства связи.	48

6.5.1 Телефонизация.	48

6.5.2  Радиофикация	49

6.6 Теплоснабжение	50

6.6.1. Тепловые сети	50

6.6.2. Проектируемое  теплоснабжение.	51

6.7. Электроснабжение	58

6.8. Трубопроводный транспорт.	59

7.Объекты и мероприятия гражданской обороны.	60

7.1.Защитные сооружения.	60

7.2.Эвакуация  населения.	62

7.3.Система оповещения ГО и ЧС.	63

7.4.Решения по светомаскировочным  мероприятиям.	64

7.5.«Желтые линии»	65

8.Возможные чрезвычайные ситуации.	65

8.1.Возможные ЧС  природного характера.	65

8.2.Возможные ЧС техногенного характера.	66

8.3.Химически опасные  объекты.	68

8.4.Принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях.	68

8.5.Взрывопожароопасные объекты.	68

8.6.Перечень транспортных коммуникаций, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте.	70

8.7.Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на рядом расположенных транспортных коммуникациях.	70

8.7.1.Общая методика расчета аварий на транспорте, связанная с проливом топлива.	71

8.7.2.Сценарии  развития аварий, связанных с воспламенением проливов топливовоздушной смеси на автотранспорте.	75

8.7.3.Оценка индивидуального риска, при аварии, связанной с проливом ЛВЖ на автотранспорте.	78

8.8.Противопожарные  мероприятия.	81

8.9.Сведения о наличии и размещении резервов финансовых и материальных средств ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах.	81

8.10.Предотвращение возможности проведения диверсионных или террористических актов и постороннего вмешательства в деятельность объектов.	82

9.Приложения	85

1.Исходные данные.

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»,  в  составе  генерального  плана  р. Абан,  разработан на основании:

- задания на разработку раздела «ИТМ ГОЧС»;

- исходных данных Главного управления  по  делам ГОЧС по  Красноярскому  краю  № 3-5-14-3973 от 19. 05.09.

- материалов  выданных  администрацией  Абанского  района;

- действующих нормативных документов в области проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Федеральные  Законы  (Законы  Российской  Федерации):

«О  гражданской  обороне»  от  12. 02.1998г.

«О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  от  11. 11. 1994г.

«О  безопасности»  от  5. 03. 1992г.  с  изменениями  от  24.12. 1993г.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  от 4.7.2008 г.

«О  радиационной  безопасности  населения»  от  9. 01. 1996г.

При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» использованы следующие нормативные документы:

- ГОСТ Р 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные природные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП  II-11-77 «Нормы  проектирования.  Защитные  сооружения  гражданской  обороны»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, ут-

- верждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СП  11-112-2001  Порядок  разработки  и  состав  раздела  «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций»  градостроительной  документации  для  территорий  городских  и  сельских  поселений,  других  муниципальных  образований;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- Руководство по составлению раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в проектах генеральных планов городов, проектов планировки и застройки городов и населенных пунктов. Москва, Госгражданстрой СССР, 1985 г.;

- Руководство по составлению раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в проектах детальной планировки, в проектах застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов. Москва, Госгражданстрой СССР, 1985 г.;

-Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений, утвержденные МЧС России. Москва, 2001 г.;

-НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Москва, 2003 г., утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 314;

-   ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Москва, 2003 г.;

-  	РАО «Газпром» «Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности». Москва, 1996 г.;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 1. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г., утв. Штабом»;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. ГОСТ 12.3.047-98», 2000 г.;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. Москва, ВНИИ ГОЧС, 1993 г.

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (согласно пункт 2 «Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утверждённых постановлением Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 №613) Абанского района разработан и утверждён ГУ МЧС  России  3.10.2006 №11.

Паспорт безопасности Абанского района разработан и утвержден 3.11.2005 года и находится в районной администрации.

Исполнитель раздела - ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект»-г.Красноярск (660025), пр. им. Газеты «Красноярский рабочий» 126, факс (391) 213-24-82, тел. (391) 213-20-33.

Государственная лицензия института на разработку разделов «ИТМ ГОЧС» проектов строительства  Д.  689830 от 13.02.06 г.

Регистрационный номер ГС-6-24-02-26-0-2461119562-004418-1.

2.Природные условия

## 2.1.Климатическая характеристика

Для климатической характеристики использованы материалы наблюдений метеорологической станции п. Абан.

Температура воздуха и почвы. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период наблюдения приведены в таблице №2.1.1.

Таблица №2.1.1

| Месяц | Среднемесячная температура | Месяц | Среднемесячная температура |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | -20,7 | Август | 15,4 |
| Февраль | -18,0 | Сентябрь | 8,3 |
| Март | -10,5 | Октябрь | 0,1 |
| Апрель | -0,5 | Ноябрь | -11,2 |
| Май | 7,7 | Декабрь | -19,1 |
| Июнь | 15,4 | Всего за год | -1,2 |
| Июль | 18,6 |  |  |

Средняя дата наступления мороза 7/IX, средняя дата окончания последнего мороза 31/V, средняя продолжительность безморозного периода – 98 дней. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 243 дня, средняя температура отопительного сезона – 9,1ºС.

Величина абсолютной температуры воздуха: минимальная -55ºС, максимальная +37ºС.

Средняя расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки -44ºС.

Данные по глубине промерзания почвы приведены в таблице №2.1.2.

Таблица №2.1.2

| XI | XII | I | II | III | IV | Из максимальных на зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средняя | наибольшая | наименьшая |
| 23 | 73 | 112 | 150 | 171 | 190 | 190 | 220 | 153 |

Влажность воздуха. Средняя амплитуда колебания относительной влажности составляет 21,9%.

Таблица №2.1.3

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная влажность, в Мб | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 4,2 | 6,3 | 11,1 | 14,6 | 12,8 | 8,4 | 4,8 | 2,3 | 1,5 | 5,9 |
| Относительная влажность, %% | 79 | 76 | 71 | 65 | 57 | 63 | 70 | 75 | 77 | 75 | 77 | 79 | 72 |

Атмосферные осадки и снежный покров. Среднее количество осадков по месяцам и сумма осадков за год приведены в таблице №2.1.4.

Таблица №2.1.4

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки, мм | 14 | 10 | 8 | 16 | 25 | 42 | 60 | 64 | 44 | 26 | 23 | 19 | 351 |

Количество осадков, выпадающих в теплый период составляет 320 мм, а в холодный – 115 мм.

Характеристика снежного покрова.

Таблица№2.1. 5

| Число дней со снежным покровом | 175 |
| --- | --- |
| Средняя дата появления снежного покрова | 11.X |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 30.X |
| Средняя дата разрушения устойчивого покрова | 14.IV |
| Средняя дата схода снежного покрова | 26.IV |

Средняя высота снежного покрова на открытых участках составляет 36 см, максимальная – 50 см, минимальная – 17 см.

Ветер. Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направления. Наибольшая среднемесячная скорость ветра (3,4 м/сек) наблюдается в весенний период.

Повторяемость направлений ветра, число штилей и наибольшее число дней с ветрами более 15 м/сек по месяцам, приведены в таблице №2.1.6. Средняя месячная и годовая скорость ветра в м/сек приводится в таблице №.2.1.7.

Таблица № 2.1.6

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/сек. | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,0 |

Таблица №.2.1.7

|  | I | II | III | IV | V |  | VI | VII |  |  |  | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Штили, %% | 23 | 23 | 19 | 12 | 14 |  | 15 | 22 |  | 23 |  |  | 21 | 14 | 17 | 22 | 19 |
| Наибольшее число дней с ветром >15м/сек | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 6 | 5 | 6 | 7 | 20 |
| С | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 8 |  | 5 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| СВ | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |  | 6 | 11 |  | 7 |  |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 8 | 12 |  | 13 |  |  | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| ЮВ | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 |  | 8 | 8 |  | 9 |  |  | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Ю | 12 | 14 | 16 | 11 | 9 |  | 9 | 7 |  | 9 |  |  | 10 | 13 | 11 | 14 | 1 |
| ЮЗ | 35 | 35 | 34 | 30 |  | 25 | 22 |  | 18 |  | 18 |  | 28 | 37 | 38 | 38 | 30 |
| З | 24 | 24 | 25 | 31 | 32 |  | 27 | 24 |  | 24 |  |  | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 |
| СЗ | 5 | 3 | 4 | 10 | 16 |  | 15 | 12 |  | 15 |  |  | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 |

## 2.2.Инженерно-геологические условия

В геологическом строении проектируемого населенного пункта принимают участие осадочные породы – юрские и четвертичные отложения. Юрские отложения представлены аргиллитами, трещиноватыми песчаниками и пластами бурых углей.

Четвертичные отложения пользуются повсеместными распространением перекрывая юрские образования. Четвертичные отложения представлены следующими усредненными литологическим разрезом:

- почвенно-растительный слой мощностью до 0,8 м;

- суглинок, супесь мощностью до 5 м;

- песок мелкий до среднезернистого мощностью 5-12 м;

- глина жирная, вязкая, светло-зеленого цвета, мощностью 5-8 м.

Инженерно-геологические изыскания проводились под отдельные объекты в центре поселка и комплексные изыскания в районе пруда.

Суглинки, залегающие под почвенно-растительным слоем, тяжелые от маловлажных до очень влажных коэффициентом пористости 0,62-0,9, имеют консистенцию от твердой до тугопластичной. По данным компрессионных испытаний суглинки до глубины 2,5 м просадочные, с коэффициентом относительной просадочности от 0,01 до 0,032 и относятся к просадочным грунтам 1 категории. Ниже глубины 2,5 м грунты не просадочные.

Супесь желтая до серовато-коричневой с линзами суглинка и песка пылеватого, местами ожелезненная.

Песок желтый и серовато-желтый от пылеватого до мелкозернистого, с линзами и прослойками суглинка и супеси.

В районе перекрытия старого русла р. Абан, на западном берегу пруда вскрыт слой торфянистого перегноя мощностью до 2,5 м.

## 2.3.Ресурсные возможности

Абанский район богат природными ресурсами. Основные природные ресурсы района — земельные, минерально-сырьевые, лесные, водные и рекреационные.

Минерально-сырьевые ресурсы района. В Абанском районе известны месторождения бурого угля, торфа, глины и суглинков легкоплавных для  кирпича, песочно-гравийных материалов, строительного камня, пресных подземных вод, лечебных грязей, сапропеля.

Лесные ресурсы. Район — обладает значительными лесными ресурсами. Лесной фонд района закреплен за 5 лесничествами — Абанское, Долгомостовское, Усольское, Тинское и Чунское.

Общая площадь земель лесного фонда района (по лесохозяйственным регламентам) составляет 738,8 тыс.га. Общий  запас лесонасаждений по состоянию на 01.01.2007 года составлял - 72 млн. 762 тыс. м3, эксплуатационный запас – 37 млн. 355 тыс. м3, в том числе - 23 млн. 656 тыс. м3 хвойных пород.

Сельскохозяйственные ресурсы. В общей площади земельного фонда Абанского района земли сельскохозяйственного назначения составляют – 321981 га (форма 22-2) или 33,85% от общей площади района. Почти половину из них составляют сельскохозяйственные угодья (44,08%), в том числе пашни-29,52%; пастбища – 8,53%;, сенокосы-3,6%.

Наличие земельных ресурсов и агроклиматические условия лесостепной зоны позволяют выращивать высокие урожаи зерновых овощей, картофеля, развивать животноводство в объемах обеспечивающих не только население района, но и в достаточном количестве для поставки в регионы края.

Рекреационные ресурсы. Территория Абанского района благоприятна для рекреационного освоения. Район представляет значительный интерес для людей, предпочитающих активный отдых.

Основным рекреационным ресурсом района является: сеть красивейших озер (около 30), сильно отличающиеся глубинами, характером берегов и формой дна, фауной и флорой, прозрачностью вод и т.д.

Большой популярностью пользуется грязеводолечебница, расположенная в Абанском районе на территории лечебно-оздоровительной местности оз. Боровое (Плахино) .

Наличие в районе большой, около 60 % площади, покрытой, лесами, позволяет населению района заниматься охотой на лося, косулю, белку, уток, тетерев, глухаря и других животных и птиц.

## 2.4.Гидрологические условия.

Реки Абанского района принадлежат бассейну Ангары. Все реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и подземных вод.

Река Абан  принадлежит к бассейну реки Ангары и является правым притоком р. Усолки. Основное питание реки происходит за счет грунтовых и снеговых вод. Паводки наблюдаются в конце апреля, начале мая. Замерзает река в середине октября. Данная река относится к рекам равнинного типа, со спокойным течением, долина заболочена.

Многочисленные скважины, пробуренными в п. Абан, вскрыт водоносный горизонт в интервале 15-50 м. Статистический уровень установился на глубине 15-23 м, при понижениях уровня на 1-2 м, дебит скважин достигает 12-24 м3/час.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, в период половодья речными водами, а также за счет подпитывания трещинными водами коренных пород.

По химическому составу воды относятся к гидро-карбонатно-кальциевым, пресные, довольно жесткие, имеют кислый состав.

Водоснабжение п. Абан осуществляется из шахтных колодцев, родников и водозаборных скважин. Шахтные колодцы глубиной 8-10 м и вскрывают водоносный комплекс четвертичных отложений. Водозаборные скважины вскрывают подземные воды юрских отложений.

3.Устойчивое функционирование поселка в особый период и при возникновении ЧС.

## 3.1.Статус по гражданской обороне и объекты особой важности.

Поселок Абан – районный центр Абанского района Красноярского края не является потенциально опасным объектом. Объект не отнесен к группе по ГО.

Рядом с проектируемым объектом расположен г. Канск, отнесенный к 3 группе по ГО.

Согласно СНиП 2.01.51-90 объект находится:

- в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения);

- в зоне светомаскировки.

Потенциально опасные объекты, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности отсутствуют.

## 3.2.Ситуационные факторы.

Поселок Абан, являясь центром одноименного района,  расположен в 62 км от ближайшей железнодорожной станции Канск-Енисейский и в 309 км от железнодорожной станции Красноярск.

Муниципальное образование Абанский район – расположено в восточной части Красноярского края, занимает территорию – 9511,1 кв.км или 0,4% территории Красноярского края.  Население на 01.01.2008 г. 25 тыс.чел. Плотность населения 2,6 человека на кв.км. Все население района сельское.

Граничит Абанский район на востоке- с Иркутской областью, на западе- с Тасеевским, Дзержинским и Канским районами, на юге- с Иланским,

По территории района, проходит автомобильная дорога Канск-Абан-Долгий Мост протяжением 76 км.

Удаленность района от развитого центра восточной части края – г.Канска, отсутствие железной дороги определили сельскохозяйственный профиль района.

Территория района расположена в природных зонах: лесостепной и таежной.

## 3.3.Общие сведения.

Поселок расположен на реке Абан (приток реки Усолка, бассейн Енисея), в 62км к северо-востоку от железнодорожной станции Канск-Енисейский (на линии Красноярск — Иркутск).

С 1 января 2007 года Законом Красноярского края №21-5541 от 26 декабря 2006 года отнесен к категории сельских населенных пунктов с сохранением наименования поселок Абан. Изменение статуса повлияло на экономическую ситуацию в Абане, а его жители получили ряд льгот.

Основными социально-экономическими проблемами развития поселка являются:

-недостаточное развитие промышленности;

-наличие ветхого и аварийного фонда;

-низкая обеспеченность объектами соцкультбыта (не хватает детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, предприятий общественного питания, учреждений бытового, коммунального обслуживания и др.);

-недостаточное развитие централизованных систем инженерного оборудования;

-неудовлетворительное развитие транспорта.

## 3.4.Современная планировочная ситуация и застройка.

Застройка поселка делится р. Абан и искусственным прудом на две части. Прямоугольная сетка улиц членит его на кварталы от 1 до 12 га. Застройка в основном одноэтажная деревянная с приусадебными участками от 0,05 до 0,2 га. Двухэтажная застройка без приусадебных участков размещена по улицам Мира и Просвещения.

Общественные здания сосредоточены в центральной части поселка и представлены учреждениями культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения.

Четко выраженного общественного центра поселок не имеет. Большинство общественных и административных учреждений сконцентрированы в центральной части поселка на ул. Советская и ул. Пионерская.

Основными недостатками застройки поселка на данный момент являются:

- отсутствие функционального зонирования территории: значительная часть промышленных предприятий и коммунальных объектов расположена в жилых зонах, не соблюдаются нормы санитарных разрывов;

- бессистемность в размещении общественных учреждений;

- низкая плотность застройки;

- значительный процент ветхого жилищного фонда.

## 3.5.Промышленность.

Отраслевая структура промышленности характеризуется следующими данными:

Таблица № 3.5.1

| № п/п | Отрасли | Численность занятых |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | %% |
| 1 | Деревообрабатывающая и лесозаготовительная | 168 | 56,9 |
| 2 | Добывающая | 55 | 18,7 |
| 3 | Пищевая | 60 | 20,3 |
| 4 | Производство строительных материалов | 12 | 4,1 |
|  | Итого по промышленности | 295 | 100 |

Перспективная численность занятых в промышленности поселка

Таблица № 3.5.2

| №№ п/п | Отрасли | Численность работающих, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008г. | 2013г. | 2023г. |  |
|  |  |  |  | реалистичный вариант развития | оптимистичный вариант развития |
| 1 | Деревообрабатывающая и лесозаготовительная | 168 | 314 | 316 | 316 |
| 2 | Добывающая | 55 | 55 | 55 | 60 |
| 3 | Пищевая | 60 | 60 | 63 | 65 |
| 4 | Производство строительных материалов | 12 | 12 | 164 | 172 |
|  | Итого | 295 | 441 | 598 | 613 |

Добывающая промышленность. Разрез Абанский (филиал ОАО «Красноярсккрайуголь) Месторождение  расположено в 7 км на северо-восток от районного центра п. Абан и 60 км на север от г. Канск и ст. Канск-Енисейский. Добыча угля на Абанском месторождении ведется с 1983 года открытым способом.

Уголь вывозится автотранспортом по улучшенным дорогам с твёрдым покрытием в близлежащие районы: – Абанский, Дзержинский, Канский, Нижнее-Ингашский, Богучанский.

Разрабатываемый пласт «Мощный», имеет рабочую мощность до 18,6 м при коэффициенте вскрыши до 1 м/м.

В настоящее время разрез имеет производственную мощность 200 тыс. тонн.

Уголь, добываемый на разрезе, бурый марки 2БВР (третий, бурый, витринитовый, рядовой) – топливо средней степени углефикации из разновидности бурых.

Уголь разреза используется для пылевидного и слоевого сжигания, как на районных ТЭЦ, так и для коммунально-бытовых нужд.

На Абанском месторождении подготовлены для промышленного освоения и строительства крупных разрезов 4 резервных участка с запасами  А+В+С1 – 14196.2 млн. т и кат. С2  - 558 млн. т на общую производственную мощность - 230 млн.т. Имеются перспективы выявления новых участков для открытых работ с запасами 5-10 млн. т. и строительство карьеров для местных нужд на мелких месторождениях и проявлениях, расположенных вокруг Абанского месторождения.

Численность работающих на конец 2007 года составляла – 55 человек.

На перспективу планируется увеличение численности работающих до 60 человек, так как на площади Абанского месторождения имеются разведанные запасы по промышленным категориям в количестве 14,135 млн. тонн угля.

Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность. Основными предприятиями, стабильно занимающимися заготовкой и переработкой древесины, а также оказывающими значительное влияние на социально-экономическую ситуацию в поселке являются следующие лесопользователи: ООО «Вега-С»; ООО «Райтоп-Сервис»; ИП Демиденко И.И.; ИП Маслобоев Н.А.; ИП Ходасевич В.В.; ИП Фролов В.В.; ИП Поберезкин А.А.; ИП Крикунов С.Г.

ООО «Вега-С» занимается заготовкой леса. Численность работающих составляет 10 человек. Инвестиционный проект «реконструкция цеха лесопиления» предполагает увеличение объемов заготовки древесины с 6,23 до 10,1 т.м3, приобретение и внедрение в производство ленточнопильных станков для производства шпалы, внедрение и освоение ленточнопильных пилорам для производства пиломатериалов. На перспективу планируется увеличение численности работающих до 40 человек.

ООО «Райтоп-Сервис»  занимается лесозаготовкой и деревообработкой. Численность работающих на предприятии 40 человек. Реализация инвестиционного проекта реконструкция столярного цеха и линии производства строганных изделий  позволит увеличить объемы производства пиломатериалов с 1,0 т.м3 до 1,4 т.м3, освоить производства строганных изделий в объеме 0,5 т.м3, увеличить объемы выпуска столярных изделий с 87 т.руб. до 200 т.руб. Численность работающих составит 50 человек.

ИП Маслобоев Н.А., ИП Демиденко И.И.,  – предприятия, которые занимаются лесозаготовкой, деревообработкой, выращиванием зерновых и зернобобовых культур. В настоящее время на предприятиях работает 9 человек. Программой намечено увеличение мощностей предприятий путем приобретения и обновления лесозаготовительного оборудования, приобретения ленточнопильных станков для производства шпалы, приобретения ленточнопильных пилорам с целью перехода на производство качественных пиломатериалов, внедрения оборудования для производства строганных изделий. К 2012 году планируется увеличение численности работающих до 66 человек.

ИП Фролов В.В. – предприятие занимающееся лесозаготовкой, деревообработкой, выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Численность работающих составляет 49 человек. Программой намечено увеличение объемов переработки древесины за счет расширения деревообрабатывающего производства. Численность работающих составит 58 человек.

ИП Ходасевич В.В. занимается лесозаготовкой, деревообработкой, выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Реализация инвестиционного проекта позволит внедрить линию по производству строганных изделий и увеличить численность работающих с 11 до 16 человек.

ИП Подберезкин А.А. –основной вид деятельности – лесозаготовка, деревообработка. Программой намечено внедрение линии поточной переработки тонкомерной древесины, что позволит освоить производство строганных изделий и увеличить численность работающих с 5 до 20 человек.

ИП Крикунов С.Г.  – в настоящее время занимается лесозаготовкой и деревообработкой. На перспективу планирует внедрить линию по выпуску заготовок срубов деревянных домов из оцилиндрованных бревен. К 2012 году численность работающих увеличится с 28 до 51 человека.

К прочим предприятиям деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности отнесены:  ООО «Верес», ООО «Лес», ИП Горнаков и другие предприятия, которые также занимаются лесозаготовкой и деревообработкой. Также к этой категории отнесены мебельные цеха. Общая численность работающих в данной группе  56 человек. На перспективу увеличится до 65 человек.

Производство строительных материалов.Производством строительных материалов занимается асфальтобетонный завод и цех по производству бетонных блоков и брусчатки.

Асфальтобетонный завод находится на 3 км автодороги Абан – Почет. Площадка завода имеет площадь 3,014 га. Численность работающих 9 человек, все жители п. Абан. Мощность асфальтобетонного завода составляет 40 тн/час.

Цех по производству бетонных блоков и брусчатки находится в северо-восточной части поселка. Численность работающих 3 человека, производительность 500 штук в сутки.

Кирпичный завод. Районной целевой программой на 2008-2012 гг. намечено строительство кирпичного завода в п. Абан" ООО "Риада-строй". Количество новых рабочих составит 150 человек. Объем выпускаемой продукции составит 5-6 млн.шт. в год. В настоящее время на площадке кирпичного завода расположен участок ООО «Верес». На перспективу планируется на этой же территории разместить кирпичный завод.

На северо-западной окраине поселка находится площадка недействующего асфальтобетонного завода.

В связи с намечаемыми объемами дорожного строительства в Абанском районе, при оптимистичном уровне развития, предлагается возобновить деятельность асфальтобетонного завода.

Пищевая промышленность. Пищевая промышленность представлена основным отраслевым предприятием ООО «Пищевик» и небольшими цехами по производству продуктов питания: колбасный цех, цех по заготовке мяса, хлебопекарней.

ООО «Пищевик» - единственное предприятие в районе занимающиеся производством карамельных смесей. Кроме того, предприятие выпускает: драже, конфеты, мармеладно-пастильные изделия, пряники, безалкогольные напитки и др. Численность работающих составляет 20 человек.

Производством колбасных изделий в поселке занимается Абанский РПС и Колхоз им. Ленина.

## 3.6.Строительные организации.

Строительные услуги в поселке осуществляют  ООО «Райтоп-Сервис» и ООО «Промбытжилсервис». Дорожно-строительные работы выполняют ООО ДПМК «Абанская» и Абанский филиал «КрайДЭО».

ООО «Райтоп Сервис» помимо лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства, занимается еще и строительной деятельностью.

ООО «Промбытжилсервис» наряду со своим основным видом деятельности (оказанием жилищно-коммунальных услуг) занимается также строительством.

Абанский филиал государственного предприятия «КрайДЭО» занимается строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений.

За предприятием закреплена сеть обслуживания,  в том числе и ремонт автомобильных дорог краевого значения, пролегающих по территории района, а также на конкурсной основе осуществляется обслуживание и ремонт межпоселенческих муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципальных образований района. Общая численность работающих на предприятии – 85 человек, из них в п. Абан проживает 15 человек.

ДПМК «Абанская» - дорожно-передвижная механизированная колонна была создана для строительства и проведения строительных ремонтных автодорожных работ, в настоящее время численность работающих составляет 5 человек.

## 3.7.Лесное хозяйство.

Абанское лесничество подразделяется на пять участковых лесничеств: Почетское, Каменское, Абанское, Долгомостовское и Абанское сельское. Общая численность работающих в лесничестве 74 человека, в том числе в Абанском участковом лесничестве - 34 человека.  Производственная база лесничества расположена на северо-востоке поселка. Учреждение помимо основной лесоохраной, лесозащитной и лесовосстановительной деятельности занимаются заготовкой древесины по прочим и санитарным рубкам, а заготовленную древесину перерабатывают в деревообрабатывающих цехах.

Инвестиционный проект - Реконструкция столярного цеха КГУ "Абанский лесхоз" 2007-2012 г. позволит увеличить объемы производства пиломатериалов с 6,3 т.м3 до 7,0 т.м3, увеличение объема производства строганных изделий с 0,1 т.м3 до 0,7 т.м3, увеличение объемов выпуска столярных изделий с 49 до 175 т.руб.

На 16 километре трассы Абан-Почет расположен лесной питомник общей площадью 17 га. Продуцирующая площадь 15,6 га. Ежегодно выращивается 3 млн. штук сосны. Численность работающих проживающих в Абане составляет 12 человек. На перспективу численность работающих составит 13 человек.

## 3.8.Транспорт и связь.

Внешние и городские пассажирские перевозки осуществляет  ООО «Абанское АТП», ООО «Автомобилист» и ОАО «Абанавтотранс».

ООО «Абанское АТП» оказывает услуги пассажирского транспорта по регулярным внутрирайонным и междугородним автобусным маршрутам, а также услуги по перевозке грузов. Численность работающих составляет 58 человек.

ООО «Автомобилист» и ОАО «Абанавтотранс» оказывают услуги грузового автотранспорта по доставке различных грузов. Численность работающих на данных предприятиях составляет 58 человек, на перспективу численность работающих сохраняется на этом уровне.

Транссельхозтехника осуществляет грузовые перевозки, находится в северо-восточной части поселка, с численностью работающих порядка 20 человек.

Связь. Услуги телефонной связи оказывает Абанский РУС «Сибирьтелеком». Численность работающих составляет 38 человек. На перспективу численность работающих составит 40 человек.

В п. Абан доступ к сети Интернет осуществляется через радиосигнал посредствам установки радиоантенн. Основным поставщиком услуг является ООО «Восточно-Сибирские сети».

Абанский узел почтовой связи Канского почтамта оказывает услуги почтовой связи.

## 3.9.Средние специальные учебные заведения.

Начальное профессиональное образование в поселке представлено филиалом Георгиевского ПУ-№71. Количество учащихся 130 чел.

В училище обучаются по двум специальностям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и водитель категории «С». С 2007-2008 учебного года будет открыта профессиональная подготовка фермеров.

В связи с увеличением числа специальностей и численности учащихся увеличивается численность преподавателей. Всего преподавателей и мастеров производственного обучения в училище насчитывается около 17 чел., к 2023 увеличится до 19 человек.

## 3.10.Резерв градообразующих кадров.

В проекте принят резерв градообразующих кадров, на развитие малого бизнеса в производственной деятельности. При реалистичном варианте развития резерв градообразующих кадров принят 50 чел (2,3% от общей численности занятых в градообразующих отраслях), при оптимистичном – 100 чел. (4,4%).

Общая численность занятых в градообразующих отраслях к расчетному сроку увеличится с 1766 чел. до 2182-2249 чел.

## 3.11.Обслуживающие отрасли.

Около 51% занятых в экономике поселка связаны с обслуживанием населения. Это сравнительно большая часть занятого населения, что связано, в основном, с закрытием градообразующих предприятий,  а не с высоким уровнем обслуживания населения.

Большая часть занятых в обслуживающих отраслях приходится на образование (24,1%), здравоохранение (16%) торговлю и общественное питание (16%). Всего в обслуживающих отраслях в поселке занято 1,87 тыс.чел.

На перспективу проектом генерального плана предусматривается повышение уровня обслуживания населения поселка и увеличивается численность занятых в этих отраслях до 1,955-2,045 тыс. чел.

## 3.12.Расчет проектной численности населения

Численность населения поселка по периодам развития определена по формуле:

А*100

Н =

100 – (Б+В)

где: Н – население поселка по периодам, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В–процент несамодеятельного населения.

Население п. Абан  составит:

1,963*100

на I очередь (2013 г.):         Н = 			 = 9,5 тыс. чел.

100 – (20,1+59,2)

на расчетный срок  при различных вариантах развития (2023 г.):

2,182*100

Реалистичный вариант   	  Н = 			 = 9,6 тыс. чел.

100 – (20,4+56,9)

2,249*100

Оптимистичный вариант	  Н = 			 = 9,8 тыс. чел.

100 – (20,5+56,6)

Сравнивая три варианта прогноза населения, следует отметить, что для реализации проектных решений по развитию отраслей экономики поселка, наряду с вовлечением в трудовую деятельность незанятого трудоспособного населения, необходим механический приток населения. Кроме того, необходимо сокращать отток молодых возрастов, за счет привлечения их на градообразующие и обслуживающие предприятия поселка.

## 3.13.Предложения архитектурно-планировочной организации  селитебной территории

Построение модели развития поселка Абан базируется на анализе сложившейся планировочной ситуации, исторических особенностей планировки и прогнозе планировочного развития. Выявлены следующие характерные планировочные особенности п. Абан:

- устойчивость центростремительных внешних связей, определяемая местом поселка в системе расселения Абанского района;

- наличие уникального природного комплекса, в окружении которого развивается поселок. Это наличие реки Абан и искусственно созданный водоем в центральной части поселка, наличие лесных массивов по периферии поселка;

- наличие удаленного от поселка карьера по добычи полезных ископаемых (уголь), наряду с рассредоточенными в селитебной зоне несколькими небольшими промышленными зонами.

Для проекта генерального плана поселка Абан в результате анализа исходных данных были определены следующие архитектурно-планировочные задачи:

-выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности на территории поселка;

-формирование основных культурно-административных общественно-деловых  центров поселка;

-улучшение качества жилого фонда, строительство нового усадебного жилья;

-реконструкция и модернизация существующей застройки.

Проектом генерального плана решены задачи зонирования территории, создание жилых кварталов в общей системе застройки, создание системы основных магистральных дорог (улица Советская, ул. Пионерская, ул. Больничная, ул. Д. Бедного – Горького - Примакова) с направлением к главным зонам тяготения (территорий с общественно деловым назначением).

Магистральные дороги  переходят в структуру магистральных  жилых улиц, а далее в улицы и дороги местного значения, представляющих собой прямоугольную сетку.

Структура магистралей предопределила возможности  развития планировки. Таким образом, общественно-деловые центры поселкового значения  формируются в узлах пересечения магистралей. Вместе они составляют каркас поселка – относительно неизменяемую, устойчивую во времени основу пространственно-планировочной организации поселка.

К поселку  с юга – востока примыкает трасса «Канск – Абан – Богучаны».  Проектом генплана было решено продолжать развитие поселка на другой стороне трассы в связи с ограниченными площадками под новое жилое строительство.

Для формирования направлений развития поселка на его территории выделены следующие зоны градостроительного развития:

- Зона выборочного строительства.

- Зона строительства на свободных площадках.

- Зона запрещения нового жилищного строительства.

- Зоны промышленные.

1.Зона выборочного строительства. Зона выборочного строительства является зоной улучшения качества существующей среды, где будет проводиться выборочная реконструкция строений, снос ветхого жилья, строительство на освободившихся территориях, упорядочение застройки, благоустройство территории, строительство объектов обслуживания.

2.  Зоны строительства на свободных площадках.

Новое жилое образование- XIII. Располагается на северо-западе поселка,  между магистралями по направлению в село Самойловка – Никольск и село Стерлитамак. Предполагается застройка 2-3 этажными жилыми домами без приусадебных участков, а так же домами усадебного типа

На перспективу  в данном жилом образовании предполагается разместить детский сад, культурно – досуговый центр, а также кафе и магазин.

Новое жилое образование- XIV. В северо-восточном направлении поселок уже начал свое развитие. Проектом генплана предлагается продолжить строительство жилых образований в данном направлении. Так же предлагается разместить на этой площадке новый детский сад.

Новое жилое образование- XV.  Получило свое развитие соответственно в южном направлении. Здесь предлагается разместить жилую усадебную застройку. В юго-западной части поселка намечается создание поселкового парка с использованием природного леса.

Новое жилое образование- XVI. На перспективу необходимо зарезервировать строительство жилья на въезде в п. Абан со стороны села Петропавловка.

3. Зона запрещения нового жилищного строительства.

В санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий в настоящий период жилые здания продолжают свое существование, а новое строительство жилых объектов запрещается до принятия мер по сокращению вредного влияния на жилую территорию. Предприятия должны выполнить проект санитарно-защитной зоны по уменьшению вредных выбросов до границ своей территории. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны предусмотреть вынос предприятия на резервную площадку.

4.  Зоны промышленные.

Согласно схеме генерального плана предлагается в поселке Абан сформировать на перспективу промышленно-коммунальную зону. На данной территории предлагается разместить предприятия II, III, IV, V классов вредности. Здесь так же предлагаются площадки для предприятий с большими санитарно-защитными зонами, которые выносятся из существующей жилой застройки.

В промышленную зону также входят площадки для развития малого и среднего бизнеса.

## 3.14.Планировочная организация производственно-коммунальных территорий.

Проанализировав существующее положение, на расчетный срок предлагается следующая трансформация территорий промышленного и коммунального назначения:

- проведение мероприятий по сокращению размера санитарно-защитной зоны (накрывающей значительную часть жилой застройки), путем сокращения объемов вредных выбросов в атмосферу, изменения технологии производства, перепрофилирования и др.; при невозможности выполнения выше перечисленных рекомендаций необходим вынос промышленных предприятий и складских помещений из селитебной территории  в проектируемую Северо-восточную промзону;

- при выносе промышленных предприятий в промзону, высвободившиеся территории планируется озеленить и благоустроить.

В результате реализации предложенных мероприятий генерального плана произойдет упорядочение промышленной и коммунальной застройки, что приведет к более четкому делению селитебной территории по функциональному назначению и будет способствовать повышению качества проживания населения.

В настоящее время ряд промышленно-коммунальных территорий, расположенных на территории, примыкающей к поселку с южной стороны, находятся вне границы поселка. На перспективу для повышения инвестиционной привлекательности поселка планируется включить данные территории в границу поселка.

Таким образом, общая площадь территорий под промышленно-коммунальными зонами и иными отдельно расположенными промышленно-коммунальными предприятиями с учетом обслуживающих территорий на перспективу составит 144,8 га в т.ч. проектируемые промышленно-коммунальные территории составят 56,3 га.

Территории недействующих предприятий и коммунальных служб, не используемые по прямому назначению, остающиеся заброшенными, пустующими, на расчетный срок предлагается рационально организовать: благоустроить, озеленить, разместить новые предприятия или дополнительные объекты действующих предприятий и т.д.

Выводы: На перспективу планируется рациональная организация промышленно-коммунальных территорий: сокращение санитарно-защитных зон, накрывающих жилую застройку, при невозможности выполнения таких мероприятий необходим вынос промышленных предприятий и складских помещений из селитебной территории  в проектируемую Северо-восточную промзону.

## 3.15.Озеленение.

Анализ существующего положения озеленения поселка показывает, что несмотря на богатое ландшафтное окружение (к поселку примыкают естественные лесные массивы, представленные в основном березой и хвойными породами) п.Абан не имеет ярко выраженного непрерывного зеленого каркаса. Зеленые насаждения имеются, в основном, в парке, сквере, в палисадниках  малоэтажной жилой застройки, возле общественных зданий, частично вдоль улиц. Недостаточно озеленены производственные территории. Отсутствует озеленение санитарно-защитных зон.

Для оздоровления окружающей среды и обогащения внешнего облика поселка проектом предусматривается максимальное сохранение существующих зеленых насаждений  и создание в перспективе единой системы озеленения поселка, которая предусматривает:

- Создание системы скверов, бульваров и специальных парков, связанных с центром поселка, для организации кратковременного отдыха населения.

- Устройство зеленых защитных полос, отделяющих производственные зоны от жилой застройки.

- Озеленение магистралей и улиц, защищает жилые территории от шума, пыли и выхлопных газов и дополнительно обладает эстетическими функциями;

- Озеленение жилых кварталов и микрорайонов, создающее комфортные микроклиматические условия для жизни и повседневного отдыха.

Для реализации намеченных проектом проектных решений по созданию зеленого каркаса, рекомендуются применять ассортимент пород, рассчитанный на местные природные условия (лиственница, вяз, береза, сирень и др.).

## 3.16.Жилищный фонд и расселение

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства поселка являются:

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем одного жителя поселка, переселения из ветхого и аварийного жилья;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства, по-видимому, будет определяться двумя основными направлениями:

- строительство социального жилья, прежде всего для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения. Кроме того, строительство муниципального жилья потребуется для расселения из ветхого и аварийного муниципального жилья, подлежащего сносу. Это одноэтажные дома с приусадебными участками.

- строительство рыночного жилья для той части населения, которая пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия. Это могут быть секционные многоквартирные дома повышенной комфортности и элитные по индивидуальным проектам, а также малоэтажная застройка усадебного типа.

Для нового жилищного строительства выбраны площадки на северо-западе, северо-востоке, юге и юго-востоке поселка. Проектируемые жилые территории также как и существующие выделены в жилые образования - XIII, XIV,XV, XVI (Рис. № 3.5.1 Схема разбивки на жилые образования).

Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью на конец проектного срока в соответствии с достигнутым уровнем обеспеченности жильем и территориальными возможностями в п. Абан принимается 30 м2/чел при оптимистичном варианте развития, 28 м2/чел. –  при реалистичном варианте развития. При численности населения 9,8 тыс.чел. (при оптимистичном варианте развития) потребность в жилищном фонде составит 294 тыс.м2 общей площади, увеличится по сравнению с существующим в 1,6 раза. При реалистичном варианте развития потребность в жилищном фонде составит 268,8 тыс.м2 (при населении 9,6 тыс.чел.). На I очередь строительства потребность в жилье составит 228 тыс.м2 при обеспеченности 24 м2/чел.

На начало 2008 г. жилищный фонд поселка насчитывал 189,2 тыс.м2 общей площади.

Площадь строящихся домов на момент проектирования составляла 0,375 тыс.м2.

Возможность сохранения существующей застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда и необходимости сноса в целях проведения реконструктивных мероприятий.

При оптимистичном варианте развития (населении 9,8 тыс.чел, жил. обеспеченности – 30 м2) были приняты следующие параметры динамики жилищного фонда:

На перспективу в зону запрещения нового строительства попадает жилищный фонд, который имеет износ более 65% (в т.ч. ветхие) – 268 строений общей площадью 15,2 тыс.м2. Из них проектом предлагается к сносу около 12% жилищного фонда (42 строения общей площадью 1,83 тыс.м2). Для переселения жителей предусмотрено жилье проектируемое на новых площадках, общей площадью 2,8 тыс.м2.

Кроме того, остается жилищный фонд с износом более 65% (в т.ч ветхие), который не попадает в зону запрещения нового строительства – 82,5 тыс.м2. На перспективу планируется снести 70% этого жилищного фонда (57,85 тыс.м2) с последующим строительством на месте сноса новых домов с рекомендуемой обеспеченностью на 1 человека (30 м2). Таким образом, жилищный фонд проектируемый на месте сноса с целью улучшения жилищных условий составит 86,3 тыс.м2.

Также к сносу предлагается жилищный фонд сносящийся под проектное решение генерального плана – 26 строений общей жилой площадью – 1,19 тыс.м2.

Таким образом, Проектом предлагается снести 1280 строений общей жилой площадью 60,87 тыс.м2.

Сохраняемый жилищный фонд составит при оптимистичном варианте развития составит – 128,3 тыс.м2 общей площади, при реалистичном варианте развития – 153,5 тыс.м2 (174,8 тыс.м2 на I очередь). Проектом генерального плана предусматривается завершение строительства уже строящихся домов (0,375 тыс.м2).

При оптимистичном варианте развития строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий составит - 88,34 тыс.м2 и новое строительство- 79 тыс.м2.

При реалистичном варианте развития  строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий составит – 45,5 тыс.м2 общей площади жилищного фонда и 69,5 тыс.м2 строительство на новых площадках. При реалистичном варианте рассмотрено не полное освоение проектируемого жилого образования XVI, так как в настоящее время на данной территории расположен нарушенный ландшафт, который к расчетному сроку может быть не полностью рекультивирован и подготовлен к новому жилищному строительству.

Таким образом, жилищный фонд составит: на I очередь 228 тыс.м2 общей площади квартир, на расчетный срок – 268,8 тыс.м2 (при реалистичном варианте развития) и 294 тыс.м2 (при оптимистичном варианте развития).

Тип и характер застройки поселка определился сложившимися в последние годы тенденциями в строительстве, территориальными возможностями поселка и архитектурно-планировочными соображениями.

Соотношение этажности в новом строительстве с учетом выше сказанного принимается следующее:

- 1этажная усадебная застройка –90%,

- 2-х этажная застройка (секционная без приусадебных участков)– 5%;

- 3-х этажная застройка (секционная без приусадебных участков)– 5%;

Одноэтажная застройка предусматривается с приусадебными участками 1500 м2.

Плотность населения на новых площадках составляет:

-для усадебной застройки (10 чел./га), что соответствует рекомендуемым нормам (СНиП 2.07.01-89* приложение 5), при среднем размере семьи 3,5 чел., и приусадебным участком 1500 м2 (при перерасчете на жилищную обеспеченность 30 м2/чел.)

- для двухэтажной застройки – 80 чел/га селитебной территории;

- для трехэтажной застройки - 90 чел/га селитебной территории.

На расчетный срок при строительстве 165,35 тыс.м2 потребуется 214,3 га селитебной территории, в т.ч. территории под новыми жилыми кварталами – 138,2 га (без учета существующей жилой территории, строительство на которой будет производиться на месте сноса).

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, которая в настоящее время составляет 487 га, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

Динамика жилищного фонда по этажности на расчетный срок при оптимистичном варианте развития (население 9,8 тыс.чел.)

Выводы:

Реализация выше перечисленных проектных решений, позволит увеличить объем жилищного фонда к расчетному сроку до 268,8 тыс.м2- при реалистичном варианте развития, до 294 тыс.м2- при оптимистичном.

Вследствие чего, возрастет жилищная обеспеченность на одного человека с 20,1 м2 до 28 м2 (при реалистичном варианте развития) и до 30 м2 (при оптимистичном варианте развития). Все это позволит обеспечить население п. Абан должным качеством жизни и комфортностью проживания.

## 3.17.Организация культурно-бытового обслуживания населения

Генеральным планом на перспективу ставится задача – сформировать социальную инфраструктуру поселка по полной номенклатуре в соответствии с действующими нормативами.

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещение объектов.

По частоте обслуживания и местоположению все учреждения подразделяются на три группы:

-учреждения микрорайонного значения (школы, дошкольные учреждения, магазины с товарами повседневного спроса, столовые, спортплощадки и т.д.);

-учреждения районного значения (клубы, библиотеки, поликлиники, учреждения торговли, бани и др.);

-учреждения общепоселковые – объекты эпизодического пользования, специализированные магазины, рынки, стадионы, гостиницы, административно-хозяйственные и другие учреждения.

На данной стадии проектирования произведен ориентировочный расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания в целом по поселку.

Расчет проектной мощности и состава обслуживающих учреждений поселка произведен на основе нормативной базы СНиП 2.07.01-89*; рекомендаций районной планировки с учетом роли поселка в системе расселения.

- Расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания п. Абан приводится в таблице № 6.7.1

Информация о площадях и объемов культурно-бытовых зданий сохраняемых и проектируемых на первую очередь и на расчетный срок приведена в приложениях 4-9. Размещение объектов обслуживания представлено на генеральном плане.

Объекты  образования

Сеть дошкольных образовательных учреждений в настоящее время не обеспечивает потребности населения не по вместимости, не по нормативным радиусам доступности. Поэтому Проектом предусматривается обеспечить потребности населения по этим двум параметрам. Количество мест в детских садах необходимо увеличить к расчетному сроку на 269 мест при реалистичном варианте развития (280 мест при оптимистичном варианте развития).

Проектом предлагается строительство 4 ДОУ на 240 мест (в т.ч. на I очередь 2 ДОУ общей вместимостью 140 мест).

Кроме того, Проектом учтены перепрофилирование зданий детского дома и начальной школы под детские сады, общая вместимость которых составит 130 мест.

Таким образом, общая вместимость проектируемых ДОУ к расчетному сроку составит 370 мест. Учитывая существующие и проектируемые ДОУ население каждого жилого образования, будет в полной мере обеспечено местами в данных учреждениях.

Общеобразовательные школы размещены с учетом радиуса обслуживания от дома до общеобразовательных учреждений, для обучающихся I ступени обучения данный показатель составляет не более 2 км пешеходной доступности.

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах при условии обучения всех детей в одну смену исходя из нормы, рассчитанной по демографическим данным поселка (148 мест на 1 тыс.чел.) составит к 2023 году 1450 мест. При сохранении существующих общеобразовательных школ на перспективу при реалистичном уровне развития потребуется 167 дополнительных учебных мест (при оптимистичном – 196 мест).

Как уже говорилось выше, до недавнего времени в поселке действовали 2 общеобразовательные школы, и обучение проводилось в две смены. После ввода в действие новой школы, появилась возможность перевести обучение с двухсменного на односменное.

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» не воспрещает обучение детей в две смены, исключение составляет лишь общеобразовательные учреждения с углубленным изучением отдельных предметов, лицеи и гимназии, где обучение проводится только в первую смену. В общеобразовательных же учреждениях, работающих в несколько смен, обучение 1-х, 5-х, выпускных и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену. В связи с этим, Проектом предлагается сохранение существующих школ, и при необходимости в дополнительных учебных местах, создание второй смены (при учете выше приведенных требований СанПиН).

Расчет потребности населения в учреждениях дополнительного образования произведен исходя из общего норматива – 10% от числа школьников: 145 мест. В п. Абан высокая обеспеченность объектами дополнительного образования школьников.

На перспективу рекомендуется создание на базе школ современной доступной системы открытого дополнительного образования: модернизации структуры массового детского спорта и туризма, внедрения дистанционных форм дополнительного образования, развитие сети интенсивных школ. Такая структура дополнительного образования обеспечит увеличение занятости детей во внеурочное время.

Учреждения здравоохранения и социальной защиты населения

Мощности расположенной в поселке Центральной районной больницы не достаточно, так как она обслуживает население не только самого поселка, но и Абанского района. Поэтому проектом предлагается строительство стационара на 130 мест  и расширение поликлиники на 50 пос/см (путем строительства пристройки к существующему зданию поликлиники или отдельного здания) на территории Центральной районной больницы (имеются территориальные возможности).

Также проектом предлагается на территории ЦРБ строительство детской молочной кухни на 780 порций в сутки.

В настоящее время ведется строительство аптеки по улице Больничная, 26а.

Учреждения культуры

Расчетная потребность населения п. Абан в клубных помещениях и кинотеатрах на 2023 год составит 343 места. Учитывая существующее сохраняемое количество мест в зрительных залах Домов культуры и досуговых центров, необходимость нового строительства составит 143 места. Проектом предлагается строительство культурно-досуговых центров в проектируемых жилых районах общей вместимостью 370 мест.

Кроме того, рядом с набережной предлагается строительство выставочного центра на 70 мест.

Существующая библиотечная сеть удовлетворяет потребности населения на перспективу.

В настоящее время в поселке ведется строительство церкви.

Спортивно-физкультурные сооружения

Сеть физкультурных и спортивных сооружений, формирующая единую систему, состоит из спортивных площадок, в том числе школьных сооружений и специализированных спортивных сооружений.

Проектом предлагается строительство двух спортивно-оздоровительных комплексов. Общая площадь спортивных залов комплексов составляет 500 м2 площади пола. В комплексах также предусмотрены бассейны площадью 250 м2 зеркала воды, бани-сауны на 45 мест. Кроме того, рядом со спортивно-оздоровительным комплексом, размещаемым в XVI жилом образовании, предлагается строительство стадиона или плоскостных сооружений.

Предприятия торговли и общественного питания

Существующие объекты торговли по мощности соответствуют нормативным требованиям, однако распределены по поселку эти объекты неравномерно. С учетом обеспечения жителей новых проектируемых жилых районов Генеральным планом на перспективу предлагается размещение торговых учреждений  торговой площадью 3146,5 м2 и объектов общественного питания вместимостью 360 посадочных мест.

В настоящее время в поселке работает 1 рынок, требованиям населения отвечает. На перспективу необходимо совершенствование системы работы рынков, приведение торговых мест на рынках к единому образу.

Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство

Генеральным планом предлагается строительство гостиницы на 50 мест в проектируемом XV жилом образовании.

В числе предприятий коммунально-бытового обслуживания предусмотрено строительство фабрики-прачечной на 600 кг белья в смену, химчистки на 35 кг белья в смену в комплексе с прачечной в Северо-восточной промзоне №2. В жилых образованиях возможна организация приемных пунктов прачечных во встроенных в жилые дома помещениях или отдельно-стоящем учреждении бытового обслуживания.

В целом по поселку также предусмотрены учреждения бытового обслуживания населения: парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, бытовой техники, ключей и т.п., ателье по пошиву одежду, пункты проката и другие объекты. Данные учреждения могут располагаться как в отдельно стоящих, так и во встроенных помещениях. Общее количество работающих в учреждениях бытового обслуживания населения к расчетному сроку должно составлять не менее 35 человек.

В соответствии с нормами пожарной безопасности в населенном пункте с численностью населения от 5 до 20 тыс.чел. необходимо наличие одного пожарного депо на 6 автомобилей. В настоящее время существуют пожарная часть на 2 автомобиля. Проектом предлагается территория в Северо-восточной промзоне № 2 для строительства пожарного депо. Площадь территории составляет 1,2 га и позволит разместить пожарное депо на 6 автомобилей, с учетом возможного переноса существующей пожарной части.

Потребность п. Абан в территориях для традиционных захоронений (кладбищах) составляет 2,4 га. Территория действующего кладбища составляет 11,6 га. Проектом также предлагается организация кладбища на северо-западе поселка на территории Абанского сельского совета площадью 9,97 га.

Выводы:

Всего по генеральному плану в п. Абан к размещению (новое строительство) предлагается около  30 объектов с общим строительным объемом 118,2 тыс.м3 . Общий строительный объем с учетом сохраняемого, строящегося и проектируемого фонда составит 332,5 тыс.м3.

На одного жителя к расчетному сроку  будет приходиться около 33,9 м3 объектов культурно-бытового назначения.

Запроектированные объекты обслуживания смогут обеспечить проектируемое население на достаточно высоком уровне.

Двухэтажная застройка без приусадебных участков размещена по улицам Мира и Просвещения.

## 3.18.Организация отдыха населения.

В современных условиях отдых следует рассматривать как специфическую сферу жизни и активной деятельности человека, при этом рекреация становится одним из основных потребителей земельных участков.

Особенности социального, демографического состава отдыхающих, развитие мобильности населения при изменившейся общей экономической ситуации в стране потребовали организации отдыха, и лечения для основной части населения в пределах района или края. Получили распространение длительный и кратковременный отдых; еженедельный и ежедневный  в выходные дни и в свободное от работы время.

Кратковременный отдых. Активный отдых населения осуществляется на стадионе, игровых спортивных площадках при школах и внешкольных учреждениях.

Для организации ежедневного отдыха жителей отводятся различные площадки в пределах поселковой  черты. Существующий парк и лесопарки можно рассматривать как места для прогулок.

На перспективу на западе поселка, вблизи запроектированного стадиона, планируется организация лыжной трассы. Организация благоустроенной набережной со спортивными и игровыми площадками с выходом к реке позволит жителям без труда организовывать свой досуг.

Длительный отдых. Длительный отдых может быть рассчитан на время каникул детей и на время отпусков взрослого населения. Поселок Абан имеет очень благоприятное положение в плане организации длительного отдыха.

На территории муниципального образования Абанский сельсовет  расположены озера Становое, Большое, Кривое, Линево, Карасево.

Особенности озер объясняются их происхождением. В подавляющем большинстве они образовались на месте углублений, возникших после выгорания развитых здесь пластов угля в доледниковое время. Выгорание происходило очень неравномерно, из-за чего размеры озер, их глубины, характер дна, да и состав воды имеют существенные отличия. Самое известное из озер, Становое, расположенное на северо-западной окраине Абана, имеет площадь зеркала воды менее одного квадратного километра, глубина - двенадцать метров. Примерно такие же расположенные рядом и соединенные между собою протоками озера Большое, Кривое, Линёво.

Все крупные озера Абанской группы живописны и привлекательны. Расположенные в окружении смешанных лесов, соединенные между собою небольшими речками, они издавна служили местами массового отдыха окрестных жителей и приезжих. Летом на их берегах появляются палатки отдыхающих, в трудовых лагерях живут школьники, студенты, во все времена года их посещают рыбаки. На Апано-Ключинских озерах, севернее Абана, чистых, глубоких, окруженных смешанным лесом, находится детский оздоровительный лагерь.

Кроме того, в 17 км от п. Абан находится озеро Святое, которое в 1991 г. в целях сохранения ценного в экологическом и эстетическом отношениях природного комплекса, признано памятником природы. Ширина озера - 310 м, длина - 380 м, глубина до 40 м (озеро по форме почти идеально круглое). Вода в озере светлая, прозрачная, голубая. Озеро является традиционным местом отдыха населения. Имеются сведения об использовании в лечебных целях донных отложений озера. Вокруг озера растут преимущественно березы и сосны.

В 70 км от Абана находится знаменитое озеро Плахино (местные жители называют его также Боровое). Оно расположено в долине реки Бирюсы, одного из притоков Ангары. Озеро «Плахино» богато лечебными грязями, обладающими показаниями к лечению болезней опорно-двигательной, нервной системы, органов пищеварения и др. Сюда приезжают больные из разных районов страны, от Украины до Хабаровска, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кожи, нервной системы, костей, страдающие многими другими недугами. Лечатся здесь также и пострадавшие из Чернобыля.

В пик летнего периода на берегах Плахино располагается до 2000 палаток. Для принятия грязевых ванн вдоль берега озера построено много деревянных корыт, углублений, где в жаркие дни лечебная грязь подогревается от солнца, в остальные дни и вечерами она подогревается в ведрах, котлах, чанах с помощью паяльных ламп.

Выводы: Поселок Абан практически со всех сторон окружен зонами для кратковременного и длительного отдыха. Имеющиеся объекты отдыха и туризма позволят организовать полноценный детский и семейный отдых, спортивные и экстремальные туры, познавательные туры в любое время года.

4.Инженерная подготовка территории

Планируемая территория посёлка Абан в целом благоприятна для застройки, но имеет ряд неблагоприятных факторов: на некоторой части территории близкое стояние грунтовых вод, наличие блюдцеобразных впадин, частичная заболоченность.

Развитие посёлка предполагается в южной, северо-восточной, и северо-западной частях посёлка. На этих застраиваемых и существующих территориях посёлка предлагается проведение ряда мероприятий по инженерной подготовки.

Проектом предлагается выделение 6 водосборных бассейнов со строительством локальных очистных сооружений на первую очередь. На расчетный срок они должны быть объединены в единую сеть ливневой канализации со строительством станций подкачки ливневых вод и отводом поверхностных вод за пределы города.

Настоящим проектом решаются общие вопросы проектирования ливневой канализации. Проектные решения требуют уточнения на последующих стадиях рабочего проектирования.

Мероприятия по инженерной подготовке рассматриваемой территории предусматриваются в следующем составе:

1) Вертикальная планировка.

2) Организация поверхностного стока.

3) Защита территории от затопления.

4) Общее описание водохранилища и плотины в п. Абан.

5) Подсыпка пониженных мест.

## 4.1.Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Исходным материалом для составления схемы вертикальной планировки является топографический план в масштабе 1:2000 с сечением рельефа через 1,0 м, а там где нет необходимых данных в М 1:2000 использовался топографический план в масштабе 1:5000 с сечением рельефа через 1 метр. Принятые отметки соответствуют точности исходного материала и подлежат уточнению на последующих стадиях более детального проектирования.

Рельеф территории города является равнинным и в большинстве своём благоприятным для строительства. Колебания отметок уровня земли на большинстве участков находятся в пределах 272,00-229,00 метров.

Схема вертикальной планировки решена с определением высотного положения осей улиц и дорого. Проектные продольные уклоны по улично-дорожной сети приняты в пределах 0.4-3.0 %. На участках с абсолютно плоским рельефом вертикальная планировка улично-дорожной сети решена с применением  «пилообразных» профилей. В этом случае из пониженных бессточных мест водоотвод может быть решён с помощью закрытых водостоков.

Вертикальная планировка внутримикрорайонных территорий должна обеспечивать поверхностный водоотвод в прибордюрные лотки с последующим выпуском ливневых вод в сеть ливневой канализации.

В проекте разрабатываются трассы магистральных линий водоотводных коллекторов. Трассы второстепенных линий ливневой канализации разрабатываются на последующих стадиях рабочего проектирования отдельных жилых районов посёлка.

Настоящим проектом решаются лишь принципиальные вопросы создания системы: намечаются основные трассы подземных ливневых коллекторов и открытых водоотводных канав для отведения поверхностных вод, указываются места выпусков, водоотводные канавы, очистные сооружения.

Укрупненный объём земляных работ по вертикальной планировки территории посёлка составляет:

– насыпь – 150 тыс. куб. м;

– выемка – 20 тыс. куб. м.

## 4.2.Организация поверхностного стока

Выпуск ливневых вод с застраиваемой территории без предварительной очистки категорически запрещён. Поэтому на выпусках проектом предусматривается устройство очистных сооружений.

Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока поселковой территории являются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

В настоящее время на территории посёлка отсутствует организованная система сети ливневой канализации. В настоящее время существует частичная система водоотвода, состоящая из придорожных кюветов, и находящаяся в неудовтлетворительном состоянии.

Проектом предлагается на первую очередь строительства организация поверхностного водоотвода в комплексе с локальными сетями ливневой канализации на отдельных участках территории города, разделённых на 6 водосборных бассейнов, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях и выпуском в р. Абан.

На рассчётный срок локальные сети ливневых вод объединяются в единую общепоселковую систему ливневой канализации посредством соединения всех выпусков с водосборных бассейнов единым магистральным коллектором. Для обеспечения стока в этом коллекторе по его трассе  предусматривается строительство станций перекачки ливневых вод.

Для обеспечение ливневого стока с северо-восточной промышленной территорий посёлка необходима разработка проекта собственной сети ливневой канализации отдельной от общегородской и учитывающей вредность тех производственных стоков, которые осуществляются с данных территорий.

## 4.3.Защита территории от затопления.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологическому мониторингу окружающей среды Среднесибирского УГСМ, письмо от 07.10.2009 № ГМЦ 1992: наивысший уровни р. Абан 1% обеспеченности в посёлке Абан (122 км от устья) равен соответственно 214,44 м БС.

Общие отметки застроенной и застраиваемой территории находятся в пределах: 272,00-229,00 м. Угрозы затопления от р. Абан для посёлка нет.

## 4.4.Общее описание плотины и водохранилища в п.Абан.

состав существующих сооружений входят:

- грунтовая плотина:

- поверхностный водосброс;

- левобережная защитная дамба.

Плотина

Плотина земляная однородная насыпная из суглинка. Основание плотины представлено суглинистыми грунтами. Максимальная высота плотины 7м. длина но гребню 150м. с учетом левобережной защитной дамбы, ширина по гребню плотины от 5 до 10м. Заложение верхового откоса от 1,5 до 2,5; низового от 1.5 до 2,0. Гребень плотины по всей длине имеет переменные отметки. По гребню плотины сквозной проезд не предусмотрен, проложен только пешеходный мост через водосброс. Дренажных устройств в теле плотины не предусмотрено.

Поверхностный водосброс Поверхностный водосброс расположен между грунтовой плотиной и левобережной защитной дамбой. Водосброс представляет собой однопролетный поверхностный водослив с широким порогом. Водосброс оборудован пазовыми конструкциями для регулирования уровня воды в водохранилище. Водосливной фронт водосброса разделен металлическими стойками из рельсов Р65 на 7 частей, каждая из которых перекрывается шандорами с винтовым механическим приводом. Общая ширина водосливного фронта составляет 9.1м. Боковые стенки водосброса состоят из бетонных блоков, дно быстротока устроено из деревянных досок. Регулирование уровня водохранилища производится с помощью маневрирования затворами. Перед пропуском весеннего половодья производится сработка уровня водохранилища. Поверху водосброса устроен пешеходный мостик, высота моста над поротом на входной части 2,9м. На водосливной части для обеспечения устойчивости боковых стенок водосброса установлены распорки из металлических труб диаметром 150мм.

Левобережная защитная дамба

Левобережная защитная дамба однородная, насыпная из суглинка. Ширина дамбы по гребню составляет 4 м. Длина дамбы по гребню 101м. Заложение откосов: верхового - 1:3; низового - 1:2,5.

Класс сооружений принят по СНиП 33-01-2003.

Водохранилище

Водохранилище имеет следующие характеристики:

- отметка нормального подпорного уровня НПУ - 253,75м ( в условной системе высот, принятой при инвентаризации ФГУП СибНИИГиМ в 2003 г)

- отметка форсированного подпорного уровня Ф.ГГУ- 254,00м.

- площадь зеркала при НПУ - 1,0 км ;

- максимальная глубина 5,0 м;

- полный объем водохранилища -2,5млн. м3;

- полезный объем водохранилища - 2,0 млн.м3;

- Водохранилище образовано грунтовой плотиной. Вид регулирования - сезонный. Берега водохранилища размыву подвержены незначительно. На участке длиной 150м правый  берег высокий изогнутый в плане. На основной акватории водохранилища берег пологий, местами заболоченный, покрытый лесом. В зоне выклинивания подпорного уровня водохранилища построен железобетонный мост на объездной автомобильной дороге п. Абан. При строительстве гидроузла в ложе водохранилища была выполнена лесосводка.

## 4.5.Подсыпка пониженных мест.

В пределах застраиваемой и застроенной территории наблюдаемые бессточные блюдцеобразные понижения подлежат подсыпке. Планировка подсыпаемых участков увязывается с общей высотной организацией проектируемой территории.

Графическое изображение мероприятий по инженерной подготовке территории приведено на чертежах: «Схема вертикальной планировки» и «Схема инженерной подготовки», выполненных в масштабе 1:10000.

5.Транспорт

## 5.1.Внешний транспорт.

Современное состояние.

Поселок Абан, расположенный в юго-западной части Абанского района, является административным центром района.

Через поселок протекает не судоходная река Абан.

Транссибирская железнодорожная магистраль (ст. Канск-Енисейский) и федеральная автодорога М-53 «Байкал» проходят в 62 км  юго-западнее поселка.

Транспортные связи п. Абан и  района обеспечиваются автомобильным транспортом,  выполняющим основные грузопассажирские перевозки.

Автомобильные дороги. Основные внешние связи п. Абан осуществляются по региональной автодороге «Канск-Абан-Богучаны». Дорога относится к III технической категории, на участке «Канск – Абан» и на подходах к поселку  имеется асфальтобетонное покрытие. Требуется реконструкция всей дороги с устройством асфальтобетонного покрытия на участке «Абан – Богучаны».

К настоящему времени построен обход данной дорогой застройки п. Абан с западной стороны. Обход относится к IV технической категории,   имеет асфальтобетонное покрытие. Интенсивность движения на обходе составляет 1050 автомобилей в сутки, что превышает существующие технические нормативы, требуется реконструкция дороги под III техническую категорию.

Из дорог районного значения следует отметить автодорогу «Абан-Дзержинское» IV технической категории  с гравийным покрытием, на подходе к поселку имеется асфальтобетонное покрытие, требуется реконструкция всей дороги с устройством асфальтобетонного покрытия.

Все дороги района, относящиеся к V категории, требуются реконструировать под IV категорию, для приведения в соответствие с  интенсивностью движения, которая в настоящее время превышает нормативную.

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в п. Абан и в районе занимается государственное предприятие ГП «Край ДЭО». Подвижной состав предприятия насчитывает - 59единиц техники, в том  числе: грузовых автомобилей – 23, дорожно-строительной – 22 и 4 легковых   автомобиля.

За предприятием закреплена сеть обслуживания, в том числе  ремонт автомобильных дорог, пролегающих по территории района, а также на конкурсной основе осуществляется обслуживание и ремонт дорог районного центра.

Сеть дорог в районе  развита хорошо, но их техническое состояние и покрытие отстает от роста интенсивности движения и  требует реконструкции.

Автомобильный транспорт. В районе действует 2 специализированных автотранспортных предприятия по перевозке грузов и пассажиров: ООО «Абанское АТП» и ООО «Автомобилист».

ООО «Абанское АТП» оказывает услуги пассажирского транспорта по регулярным внутрирайонным и междугородним автобусным маршрутам, а также услуги по перевозке грузов. В 2006 году объем услуг пассажирского транспорта по количеству перевезенных пассажиров увеличился на 2 %, по пассажирообороту на 2% к уровню 2005 года. Валовая прибыль предприятия в 2006 году составила - 6075,2 тыс. рублей.

Предприятием перевезено - 2,5 тыс. тонн грузов, грузооборот составил - 0,111 млн. т.км. Предприятие имеет гараж, построенный в 1989г в капитальном исполнении. Численность работающих составляет 77 человек.

ООО «Автомобилист» оказывает услуги грузового автотранспорта по доставке различных грузов. В 2006 году предприятием перевезено - 1,3 тыс. тонн грузов, грузооборот составил - 109,05 тыс. т.км.

Среднесписочная численность работников предприятия составляет 24 человека.

Для обслуживания пригородных и междугородных маршрутов на въезде  в п. Абан по ул. 1-го Мая рядом с АТП размещается капитальное здание автовокзала на 50 мест единовременного пребывания пассажиров.

Характеристика автобусных перевозок по району и п. Абан

Таблица № 5.1.1

| Наименование показателей | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество автобусных маршрутов (ед.), в том числе: - город - пригород - межгород | 15 2 6 7 | 15 2 6 7 | 18 2 9 7 |
| Протяженность маршрутов (км) | 1311 | 1311 | 1151,1 |
| Перевезено пассажиров всего, тыс. пасс. | 816 | 872 | 873,1 |
| Подвижной состав автобусного парка (ед.) | 21 | 21 | 22 |

Кроме того, в районе осуществляется перевозка 391 учащегося по 25 маршрутам из 35 пунктов на 14 автобусах к общеобразовательным учреждениям. Однако обеспечение безопасных условий при перевозке детей не соответствует необходимым требованиям:

- техническое состояние большинства автобусов не отвечает нормам  и правилам перевозки детей;

- недостаточное количество транспортных средств ведёт к  их перегрузке;

- низкое качество дорожного покрытия сказывается на обеспечении безопасности перевозки детей.

Воздушный транспорт. В настоящее время аэродром сохранен, как посадочная площадка военной авиации и авиации специального применения. Регулярные маршруты не совершаются.

Трубопроводный транспорт.  В настоящее время соответствующими проектными структурами ОАО «Газпром» прорабатывается генеральная схема газификации и газоснабжения Красноярского края.

Проектные предложения.

Автомобильные дороги. В качестве основного направления развития автомобильных дорог, обеспечивающих стратегическое решение социально-экономических задач района, используя краевую целевую  программу «Дороги  Красноярья»  (в части строительства и реконструкции, внутрирайонных дорог, ведущих к объектам бизнеса с учетом инвестиционного варианта развития), предусматривается формирование автомобильных магистралей: «Канск - Абан - Богучаны – Кодинск» и «Абан-Дзержинское», с продлением последней в Мотыгинский и Большемуртинский районы.

Рекомендуется строительство и реконструкция дорог с устройством капитального покрытия на всем  их протяжении.

Требуется реконструкция обхода п. Абан под III техническую категорию.

В связи с прохождением  автомобильных трасс через п. Абан в район Нижнего Приангарья, открываются возможности привлечения средств на территорию Абанского района за счет развития дорожного сервиса, транзитного сообщения и для создания условий для отдыха населения.

В самом районе требуется обеспечить подъезды ко всем населенным пунктам дорогами с твердым покрытием.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры района и поселка предусматривает содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, содержание муниципальной улично-дорожной сети, в том числе,  по которой осуществляется движение транзитного автотранспорта,  содержание меж поселенческих дорог, ремонт гидротехнических сооружений.

Создание развитой транспортной системы района позволит:

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечить транспортной доступностью 62 населенных пункта района;

-сократить время пребывания в пути;

- снизить себестоимость автоперевозок;

- создать новые рабочие места.

Автомобильный транспорт. На перспективу Абанское АТП остается на прежней территории. Автовокзал реконструкции не требует. Предусматривается улучшение технического состояния автобусного парка с его обновлением и увеличением количества. По району требуется обеспечение населенных пунктов пассажирской связью с центром района и сельсоветов.

Воздушный транспорт. Территория аэродрома сохраняется, как посадочной полосы для  военной авиации и авиации специального применения.

Планируется устройство вертолетной площадки в западной части аэродрома размером 130 мх130 м.

Железнодорожный транспорт. Программными мероприятиями развития Красноярского края на ближайшую и среднесрочную перспективу не предусматривается развитие железнодорожного транспорта в Абанском районе. Развитие ложится на автомобильный транспорт.

Трубопроводный транспорт. Генеральной схемой газификации и газоснабжения Красноярского края предусматривается газификация Абанского района. Генеральная схема в настоящее время прорабатывается соответствующими проектными структурами ОАО «Газпром» и конкретные проектные решения еще не приняты.

В соответствии с «Комплексом программных мероприятий развития Красноярского края на среднесрочную перспективу на  2008-2012 годы» предусматривается строительство газопровода из Кемеровской области «Проскоково-Ачинск-Красноярск- Нижняя Пойма -Тайшет», сроки реализации 2009-2014гг.и газопровода «Пайгинское-Собинское-Агалевское-Богучаны-Нижняя Пойма-Тайшет, сроки реализации 2009-2014 гг.

## 5.2.Поселковая улично-дорожная сеть.

Современное состояние.  В поселке насчитывается 64 наименования улиц и переулков, общей протяженностью 72,25 км, в том числе транзитных 14,5 км.

Протяженность улиц с капитальным покрытием оставляет 33,7км (46,6%), переходным покрытием – 38,55км (53,4 %).

Плотность улично-дорожной сети составляет 5,3 км / кв. км. территории и 7,7 км на 1тыс. человек, в том числе с капитальным покрытием 2,47 км / кв. км. территории и 3,6 км на 1тыс. человек.

Протяженность улиц с автобусным сообщением составляет 5,7 км.

Плотность улично-дорожной сети с автобусным сообщением составляет 0,42 км / кв. км. территории и 0,6 км на 1 человека, что значительно ниже норм СНиП 2.07.01-89*.

Коэффициент обслуженности застроенной территории поселка общественным транспортом составляет 0,08 (отношение протяженности  улиц, по которым проходит общественный транспорт,  к общей протяженности всех улиц).

Недостатки планировочной и транспортной структуры поселка:

- отсутствие четко выраженного общественного центра;

-недостаточное развитие промышленности;

- искривленность улично-дорожной сети.

-неудовлетворительное развитие транспортной инфраструктуры

Основные проблемы дорожного комплекса. В связи с недостаточным финансированием дорожного хозяйства района в период 2002-2006 годы, выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа дорог.

Муниципальная улично-дорожная сеть п. Абан имеет низкие транспортно-эксплуатационные характеристики проезжей части и обустройства улиц. В осенний и весенний периоды времени затрудняется проезд транспортных средств, а также передвижение граждан по улицам, что часто вызывает социальную напряженность населения.

Прочностные характеристики существующих автомобильных дорог и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять движение современных тяжеловесных транспортных средств.

Оснащенность предприятий специализированной дорожной техникой, предназначенной для текущего ремонта и содержания дорог и искусственных сооружений района, составляет - 60% от нормативной и имеет физический износ - 70%. Эффективность работы этой техники крайне низка из-за постоянных ремонтов и больших издержек по ее восстановлению

В целом развитие дорожной сети п. Абан и  района осуществлялось в соответствии с краевой целевой программой «Дороги Красноярья».

Однако существенных результатов в развитии дорожного хозяйства района, согласно данной программы достигнуть не удалось по причине недостаточности финансирования.

Проектные предложения. На перспективу предлагается продолжение жилой застройки п. Абан в северо-восточном, восточном, юго-восточном и южном направлениях. На новых территориях развивается улично-дорожная сеть.

В проекте генерального плана предлагается выравнивание с расширением в красных линиях существующих улиц до более прямых участком с последующим асфальтированием улично-дорожной сети всех улиц, входящих в черту посёлка.

Протяженность улично-дорожной сети поселка к расчетному сроку увеличится до 105,8 км.

Проектом предполагается построить, в основном для новых проектируемых жилых образований, к расчетному сроку 33,55 км улично-дорожной сети, в том числе на I очередь  -  17,0 км.

Также рекомендуется реконструировать к расчетному сроку 50,12 км улично-дорожной сети, из них:

- 7,87 км  обходной дороги «Канск-Абан-Богучаны» под  III техническую категорию, интенсивность движения по которой уже в настоящее время превышает нормативную;

- 3,7 км асфальтобетонных дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

- заасфальтировать 37,6 км гравийных и 0,95 км грунтовых дорог;

В том числе на I очередь рекомендуется реконструировать  23,37 км улично-дорожной сети, в том числе:

- 7,87 км дороги «Канск-Абан-Богучаны»;

- 15,5 км улиц, находящихся в неудовлетворительном состоянии, из них 3,7 км с асфальтобетонным покрытием, 10,85 км с гравийным покрытием и 0,95 км грунтовых.

На перспективу протяженность улично-дорожной сети составит105,8 км, в том числе магистральной – 26,5 км, с пассажирским сообщением – 26,5 км.

В поселке предлагается увеличение  автобусных маршрутов с обслуживанием пассажирским сообщением большей территории поселка.

На перспективу плотность в поселковой черте составит соответственно: улично-дорожной сети – 8,2 км / км2 и 10,8 на 1тыс. человек;  магистральной – 1,8 км / км2 и 2,7 км на 1 тыс. человек; транспортной сети с пассажирским сообщением 1,43 км / км2 общей территории поселка и 2,7 км на 1 тыс. человек, что соответствует нормативным показателям.

Коэффициент обслуженности застроенной территории поселка общественным транспортом составит 0,25.

Проектом предлагается следующее развитие автодорожной сети поселка:

-  реконструкция обходной  трассы «Канск-Абан-Богучаны»до III категории, с приведением в соответствие технического состояния и интенсивности движения;

- главная магистраль поселка, обеспечивающая связь жилых территорий с общественным центром, формируется из улиц: 1-го Мая, Комсомольская и Больничная. В центре предлагается кольцевое автобусное движение, а при необходимости и одностороннее движение. Магистраль, пройдя через весь поселок и его центр,  обеспечит выход в направлении Канска и Богучан;

-  основные улицы поселка, обеспечивающие связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением, это: Советская, Пионерская, Профсоюзов, Кирова, Д. Бедного, Примакова;

- второстепенные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и связь с главной и  основными улицами.

## 5.3.Поселковый автомобильный транспорт.

Современное состояние.

Автомобильный транспорт. Автомобильный парк района в 2006 года составлял  7774 единиц (1,2 % от общего количества автомобилей в крае), в том числе грузовых - 1460 единиц, легковых - 6276 единиц и  38 пассажирских автобусов.

При численности постоянного населения района 25,0 тыс. человек, обеспеченность автомобилями на 1тыс. жителей составляет: всего -  310 единиц,  в том числе, грузовыми автомобилями – 59 единиц, легковыми автомобилями - 250 единиц, автобусами – 1,5 единицы, что ниже среднего уровня по краю.

В п.Абан насчитывается примерно (при численности населения 9,4 тыс. человек) 2930 единиц транспорта,  в том числе: грузовых– 550 единиц, легковых – 2350 единиц, автобусов – 30 единиц.

Общественный пассажирский транспорт.  Пассажирские перевозки внутри п. Абан осуществляются транспортом ООО «Абанское АТП» по 2 маршрутам.

Количество и прохождение внутри поселковых автобусных маршрутов не обеспечивает  нормативную пешеходную доступность всех жилых образований поселка.

Проектные предложения. Генпланом определено, что население п. Абан составит на I очередь 9,5 тыс. человек.  На расчетный срок население при реалистическом варианте – 9,6 тыс. человек, при оптимистическом варианте – 9,8 тыс. человек.

Автомобильный транспорт. Нормы обеспеченности автотранспортом приняты при среднем росте автомобилизации и росте количества автомобилей в среднем примерно 10 % по периодам проектирования.

Расчет перспективного количества автомобилей.

Таблица № 5.3.1

| Наименование показателей | Сроки проектирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | I очередь | Р. ср. (реал.) | Р. ср. (оптим.) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспеченность, машин на 1тыс. жителей всего, в том числе: | 312 | 340 | 370 | 370 |
| -грузовые | 59 | 65 | 70 | 70 |
| -легковые | 250 | 270 | 300 | 300 |
| -автобусы | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Наличие автомобилей всего, в том числе: | 2930 | 3230 | 3610 | 3680 |
| -грузовые | 550 | 620 | 670 | 680 |
| -легковые | 2350 | 2565 | 2880 | 2940 |
| -автобусы | 30 | 38 | 58 | 60 |

Пассажирский общественный транспорт. Основным видом пассажирского общественного транспорта принят автобус. Объем перевозок и количество автобусов рассчитаны следующим образом:

На расчетный срок для внутри поселковых перевозок предлагается организация автобусного сообщения по обслуживанию трудовых поездок – 240 поездок в год в одну сторону и культурно-бытовых поездок – 90 поездок в год в одну сторону.

Средняя дальность поездки  по поселку составит:

L = k х ∛F          L = 0,9 х ∛18,53 = 2,6 км

где, F – площадь территории населенного пункта, км2

К – коэффициент компактности территории (принимаем 0,9).

При населении  поселка 9,8 тыс. чел и градообразующей группы –

2,25 тыс. чел, работа пассажирского транспорта составит:

(2,25х240+9,8х90)х1,8х0,87х0,7х2,6= 4052,87 тыс. пасс. км,    где

1,8 – коэффициент возвратности;

0,87 – коэффициент, учитывающий индивидуальный транспорт;

0,70 – коэффициент пользования транспортом.

При производительности 560 тыс. пасс. км автобусный парк поселка составит  8 автобусов.

Выход автобусов на линию с учетом коэффициента использования парка 0,8 составит 10 машин.

Автобусные маршруты на перспективу требуется развить, для полного обслуживания всех кварталов поселка.

На перспективу, при условии развития экономики поселка по генплану,  предлагается три автобусных маршрута:

- первый свяжет северо-восточные жилые и промышленно- коммунальные зоны (расположенные за р. Абан) с центром поселка и юго-западными жилыми и  промышленно- коммунальными зонами;

- второй свяжет северо-западные жилые и промышленно- коммунальные зоны с центром поселка и юго-восточной жилой зоной;

- третий свяжет  северо-западные жилые и промышленно- коммунальные зоны с центром поселка и юго-восточной жилой зоной по кольцевому маршруту.

## 5.4.Инженерные сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Гаражи. Поселок Абан застроен усадебной застройкой. Хранение автотранспорта индивидуальных владельцев предусматривается на приусадебных участках, а ведомственных на территории организаций. На перспективу возможно размещение автотранспорта в промышленно-коммунальных зонах, которые размещаются в разных районах поселка.

Автозаправочные станции. Для поселка требуется 3 заправочные колонки АЗС, из расчета 1 заправочная колонка на 1200 автомобилей (СНиП 2.07.01-89*). В настоящее время на въезде в поселок со стороны г. Канска размещается АЗС и АГЗС. С учетом транзитного транспорта можно принять необходимость в 4 заправочных колонках.

Станции обслуживания автомобилей. На трассе «Канск  - Абан - Богучаны», предполагается расширение услуг по обслуживанию автомобилей и пассажиров.  В связи с реконструкцией дороги до III категории с устройством асфальтобетонного покрытия на всем протяжении, ожидается значительное увеличение интенсивности движения.

На пересечении въезда в поселок и обходного участка трассы «Канск – Абан – Богучаны» по генплану разместятся, с учетом существующих, следующие пункты обслуживания автомобилей: АЗС, АГЗС, мойка, СТО, штрафная стоянка, гостиница, пункты питания.

6.Инженерная инфраструктура.

## 6.1.Территориальное положение.

Поселок расположен на реке Абан (приток реки Усолка, бассейн Енисея), в 62км к северо-востоку от железнодорожной станции Канск-Енисейский (на линии Красноярск — Иркутск).

Застройка поселка делится р. Абан и искусственным прудом на северную и южную часть. Прямоугольная сетка улиц членит его на кварталы, размер которых колеблется от 1 до 12 га. Застройка в основном одноэтажная деревянная с приусадебными участками, которые имеют размеры 0,05-0,2 га.

Общественные здания сосредоточены в центральной части поселка и представлены учреждениями культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения. Четко выраженного общественного центра поселок не имеет. Большинство общественных и административных учреждений сконцентрированы в центральной части по ул. Советской и Пионерской.

Двухэтажная застройка без приусадебных участков размещена по улицам Мира и Просвещения.

Вся территория п. Абан Проектом условно разделена на жилые образования. Основной принцип деления – транспортная сеть поселка. Границами жилых образований, как правило, являются магистральные улицы.

## 6.2. Водоснабжение

## 6.2.1. Анализ водопотребления

Водопотребителями п.Абан  являются:

- население

- объекты соцкультбыта

- местная промышленность

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население п.Абан  составляет:

на первую очередь строительства                                  - 9,500 т.чел.

на расчетный период                                                       - 9,800 т.чел.

Застройка п.Абан предусматривается 1-2, 2х и 3х этажными зданиями.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 300л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека.  Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства  - 2649,00 м³/сут.

- на Расчетный срок                 - 2700,50 м³/сут.

Расчеты и расходы сведены в таблице №4.2.4.

Таблица №6.2.1.1

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Застройкам зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 300 | 5,180 | 1554,00 | 5,390 | 1617,00 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 4,320 | 216,00 | 4,410 | 220,50 |
| Итого |  |  | 9,500 | 1770,00 | 9,800 | 1837,50 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% |  | 177,00 |  | 184,00 |
| Всего |  |  | 9,500 | 1947,00 | 9,800 | 2021,50 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог

Таблица №6.2.1.2

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 9,500 | 475,00 | 9,800 | 490,00 |

Расход воды на пожаротушение

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу № 6.2.1.3.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Расчетные расходы на пожаротушение

Таблица № 6.2.1.3

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м³. |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 9,500 | 1 | 15 | 15 | 162,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 9,500 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 189,00 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 9,800 | 1 | 15 | 15 | 162,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 9,800 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 189,00 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 1 по 15 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы по п.Абан  сведены в таблицу №6.2.1.4.

Объемы водопотребления п.Абан.

Таблица №6.2.1.4

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 1947,00 | 2021,50 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 475,00 | 490,00 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 189,00 | 189,00 |
| Всего |  | 2611,00 | 2700,50 |

## 6.2.2.Сети водоснабжения

Существующее положение. Водоснабжение п.Абан  осуществляется с помощью комплекса сооружений в состав которого входят:

- скважины добычи подземных вод

- водонапорные башни

- сети водоснабжения

- водоразборные колонки

Описание существующей системы водоснабжения

В настоящее время в п.Абан действуют зонированные системы водоснабжения, который обеспечивают централизованным водоснабжением 55% населения. Водопроводные сети и сооружения характеризуются высокой степенью износа, по данным эксплуатирующих организаций износ сетей водоснабжения составляет 75%, износ водонапорных башен составляет 65%,  и требуют капитального ремонта и реконструкции.

- артезианских скважин 34шт, оборудованы насосами ЭЦВ-6-10;

- 19,6км.  сетей водоснабжения;

- 29 ед. водонапорных башен и  водоразборные колонки.

По данным ООО «Промбытжилсервис» фактическое суточное водопотребление составляет 3060м³/сут.

Сети водоснабжения проложены в канале, совместно с сетями теплоснабжения, а так же отдельно, бесканально в земле. Глубина залегания водопроводов 2,7-3м. Материал трубопроводов сталь, ПНД.

Качество воды, по основным показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству воды централизованного водоснабжения.

Проектируемая схема водоснабжения:

На 1 очередь:

На 1 очередь развития в п.Абан проектом предлагается строительство водозабора на основе артезианских  скважин для добычи подземных вод. Проектируемый водозабор проектом предлагается разместить на правом берегу р.Абан, выше по течению п.Абан. Проектом  предлагается выполнить гидрогеологические изыскания для определения и обоснования места расположения перспективного водозабора.

На 1 очередь строительства в п.Абан Абанского района  проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

При капитальном ремонте и реконструкции проектом предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».  В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84, либо проектируются герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения.

На Расчетный срок строительства в п.Абан Абанского района  проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

Выполнить подключение существующих систем водоснабжения к запроектированному водозабору. Существующие водозаборные скважины каптировать, либо перевести в разряд водоисточников воды технического качества.

Объем работ по строительству новых сетей сведен в таблицу №6.2.2.1

Объемы работ по водопроводу

Таблица№6.2.2.1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110 | м.п. | 4800 | 4042 |
| 2 | Водопровод из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø160 | м.п. | 4200 | 4076 |
| 3 | Водозабор из скважин артезианских | соор. | 1 | - |
| 4 | Дюкер по ТП 3.820.1-84.01 | м.п. | 1 | - |

## 6.3 Канализация

6.3.1. Хозяйственно-бытовая канализация

Расчетные расходы по канализации:

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население

- местная промышленность

- объекты соцкультбыта

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- в благоустроенной застройке 300л/сут на человека

- в неблагоустроенной застройке 50 л/сут на человека

Общий расход сточных вод  составляет:

- на 1 очередь строительства  - 1980,00 м³/сут.

- на Расчетный срок                 - 2021,50 м³/сут.

Расходы сточных вод хозяйствеено-бытовой канализации  сведены в таблицу №6.3.1.1.

Объемы  водоотведения п.Абан.

Таблица №6.3.1.1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства |  | норма л/сут на человека |  | 1 очередь |  |  |  | Расч. срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | население т.чел |  | расход м³/сут |  | население т.чел |  | расход м³/сут |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Застройкам зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения |  | 300 |  | 5,18 |  | 1554,0 |  | 5,39 |  | 1617,0 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | 50 |  | 4,32 |  | 216,0 |  | 4,41 |  | 220,5 |
|  | Итого |  |  | 9,60 |  | 1770,0 |  | 9,80 |  | 1837,5 |  |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности |  | 10% |  |  |  | 177,0 |  |  |  | 184,0 |
|  | Всего |  |  | 9,600 |  | 1947,0 |  | 9,800 |  | 2021,5 |  |

6.3.2. Сети канализации

Существующее положение. В настоящее время сети и системы централизованной канализации в п.Абан. отсутствуют. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации  отсутствуют. Канализование производится при помощи  надворных туалетов и выгребных ям.

Проектируемая схема канализации. Проектом предлагается проектирование и строительство централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой.

В качестве очистных сооружений проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, с механическим обезвоживанием осадка и системой обеззараживания сточных вод.

Проектируемые канализационные самотечные сети проектом предлагается  выполнять из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1.

Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т».

Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

В жилых кварталах не подключенных к централизованной  системе канализации, канализование сточных вод производится в индивидуальные герметичные выгребы, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Проектируемые очистные сооружения оборудовать системами механического обезвоживания осадка и системами обеззараживания.

Очистные сооружения проектируются с учетом приема сточных вод от абонентов,  не имеющих подключения к системе централизованной  канализации.

Объемы работ по сетям канализации сведены в таблицу №6.3.2.1.

Объем работ по сетям канализации.

Таблица №6.3.2.1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализация самотечная из труб полиэтиленовых с двухслойной гофрированной стенкой «PRAGMA» (ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1) Ø150 | м.п. | 5600 | 4500 |
| 2 | То же Ду200мм | м.п. | 4600 | 3700 |
| 3 | Очистные сооружения по ТП 902-03-13 | соор. | 1 | 0 |
| 4 | КНС по ТП 902-1-138.88 | шт. | 3 | - |
| 5 | Канализация напорная из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | м.п. | 500 | 200 |

6.4 Санитарная очистка

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и  производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка

мусора, уличного смета в места отведенные СЭС.

Расчетное количество отходов

Таблица №6.4.1

| № п/п | Вид отходов | Ед.изм. |  | Норма, тн/чел |  | Население т.ч. |  |  | Количество отбросов тн/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |
| 1 | Твердые отходы | На 1 чел. |  | 0.3 |  | 9,600 | 9,800 |  | 2880,00 |  | 2940,00 |
| 2 | Смет с улиц | С 1м2 |  | 0.015 |  | 9,600 | 9,800 |  | 144,00 |  | 147,00 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 3024,00 |  | 3087,00 |  |

Норма количества отходов с учетом общественных зданий принята по

СНиП 2.07.01-89*  стр.55  приложение 11.

Количество специальных машин по вывозу отходов.

Таблица № 6.4.2.

| № п/п | Типы машин | количество | Норма на 100тыс.чел | Количество машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | мусоровозы |  | 20 | 3 | 3 |
| 2 | уборочные | 1 млн.м2 | 60 | 3 | 3 |

6.5 Устройства связи.

6.5.1 Телефонизация.

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических

норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых устройств,  входят:

- телефонные аппараты

- телефоны-автоматы

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы

телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности для городов – 20% ная телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

По данным ТЭР количество квартир на 1 очередь – 3500шт. На расчетный срок по данным ТЭР количество квартир – 3600шт.

Для обеспечения квартирного сектора необходимо 700 телефонных номеров.

Число  телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета

49. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 50шт.

Проектом предлагается подключение проектируемых районов к телефонным сетям  любого оператора связи действующего в районе с установкой в районе 1 очереди застройки выносной емкости (ПСЭ) на 800номеров(с учетом  развития сетей в данном районе).

Телефонов-автоматов: 9,80*4=40шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составляет 700+50+40=790шт.

6.5.2  Радиофикация

Проектом предусматривается  расширение сетей радиофикации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования,  устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной  звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир.

Количество квартир на Расчетный срок составит 3600 квартир,

следовательно количество индивидуальных радиоточек составит 3600 шт.

Количество радиоточек  коллективного пользования определяется в размере 5% от квартирных, что составит 180шт.

Или округленно, с учетом того, что конкретное количество встроен-пристроенных помещений для  размещения офисов проектом не предусматривается – 200 радиоточек.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 4 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 4 уличных громкоговорителей соответствуют 176 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  44,0Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ (для жилой части, встроено-пристроенных помещений и соцкультбыта)

Таблица №6.5.2.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 790 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 3804 | из них 4 громкоговорителя |

6.6 Теплоснабжение

6.6.1. Тепловые сети

Климатические данные: Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон I В. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                      - минус 44ºС

для проектирования отопления и вентиляции

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя температура отопительного периода                   - минус 9,1ºС

- продолжительность отопительного периода                     - 257 дней

Современное состояние тепловых сетей:

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» при расчетной температуре наружного воздуха минус 44ºС и с учетом энергосберегающих мероприятий:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                               - 242Вт/м²;

- 1-2 этажных домов   проектируемых                          - 194Вт/м²;

- 3 этажных домов     сохраняемых                               - 160Вт/м²;

- 3 этажных домов     проектируемых                           - 116Вт/м².

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

В настоящее время в п.Абан действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель – вода с параметрами  70-55ºС, 70-55ºС. Диаметры существующих тепловых сетей приняты Ø100-150мм. Система теплоснабжения - открытая, горячего водоснабжения – зависимая. Материал трубопроводов – сталь. Общая длина магистральных тепловых сетей ( в двухтрубном исполнении ) – 16,08км.

Прокладка трубопроводов тепловой сети выполнена подземно, в непроходных железобетонных каналах. На ряде участков тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии.  По данным эксплуатирующей организации степень износа тепловых сетей достигает 60%.

6.6.2. Проектируемое  теплоснабжение.

К обеспечению централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением  приняты все 1-2 этажные дома в проектируемых кварталах и дома большей этажности. Теплоснабжение  жилых домов частного сектора  усадебной  застройки  принято от индивидуальных отопительных котлов работающих на различных видах топлива.

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода горячей воды при температуре 55ºС принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в жилых зданиях – 115 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях в зависимости от назначения.

1 очередь развития:  Рост  потребности в тепле жилищно-коммунального сектора на период 1 очереди развития выполнен на основании данных генерального плана размещения  нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилищного фонда.

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                               - 242Вт/м²;

- 1-2 этажных домов  проектируемых                           - 194Вт/м²;

- 3 этажных домов     сохраняемых                               - 160Вт/м²;

- 3 этажных домов     проектируемых                           - 116Вт/м².

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в  зависимости от наружного объема здании

Норма расхода горячей воды при температуре разбираемой воды 55 ºС принята по СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»: в жилых зданиях – 115 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях - в зависимости от их назначения.

Тепловые сети приняты двухтрубными, тупиковыми, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель в системе теплоснабжения  вода с параметрами 95-70ºС.

Схема теплоснабжения – зависимая. Схема горячего водоснабжения –открытая.

Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям  непосредственно через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые сети прокладываются по незастроенной территории надземно на отдельно стоящих опорах и внутри жилых образований подземно в непроходных железобетонных каналах. Глубина заложения подземных тепловых сетей 1,0-2,0м.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73.

Тепловая изоляция выполняется из скорлуп пенополиуретановых с покрытием из стеклопластика рулонного марки РСТ.

Выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.

Проектом предлагается выполнить «Проект оптимизации схемы теплоснабжения п. Абан».

Расчетный срок:  Определение теплопотребления жилой и общественной застройки   в п.Абан на расчетный срок производилось в соответствии с ранее приводимой методикой, на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда.

Выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.

Проектом предусматривается выполнить подключение существующих и проектируемых внутриквартальных тепловых сетей  через контрольно-регулировочные пункты, либо через тепловые пункты.  Присоединение местных систем потребителей после КРП с устройством ИТП на вводах в здания. Теплоноситель до и после КРП вода с параметрами 95-70ºС.

Контрольно-регулировочный  пункт:

В контрольно-регулировочном пункте (КРП) предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, при помощи которых осуществляется:

- учет потребления теплоты

- контроль параметров теплоносителя

- защита систем потребителей от аварийного повышения давления в магистралях

- заполнение и подпитка систем потребления теплоты.

КРП работает без постоянного пребывания обслуживающего персонала( с пребыванием не более 50% рабочего времени).

Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначен для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Система теплоснабжения открытая , схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в узлах ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регулятора на подающем трубопроводе из теплосети.

ИТП размещается в техническом помещении жилых домов в отдельном помещении, которое должно иметь:

- электропитание

- электроосвещение, там же размещается система автоматизации ИТП, приборы учета.

Объемы работ по тепловым сетям сведены в таблицу №6.6.2.1.

Объемы работ по сетям теплоснабжения.

Таблица №6.6.2.1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73. Ду150мм | м.п. | 2188 | 2404 |
| 2 | То же Ду200мм | м.п. | 3500 | 4642 |
| 3 | ТЭЦ мощностью 20 Гкал/час | шт. | 1-й пусковой комплекс | 2-й пусковой комплекс |
| 4 | Контрольно-регулировочный пункт | шт. | 2 | - |

Объемы потребления тепловой энергии п.Абан.

Таблица № 6.6.2.2.

| № п/п | Наименование | Этапы развития |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь, МВт. | Расчетный срок, МВт. |
| 1 | Жилой фонд | 53,668 | 70,100 |
| 2 | Объекты соц-культ. бытовые | 12,146 | 13,708 |
|  | Всего | 65,814 | 83,808 |

Тепловые нагрузки п.Абан  на 1 очередь строительства и рассматриваемый период сведены табл. №9.6.2.3–9.6.2.4.

Тепловые нагрузки культурно-бытового обслуживания существующие. п.Абан.

Таблица № 6.6.2.3.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Школы | 1,324 | 0,234 | 0,028 | – | 1,586 |
| 2 | Детские сады | 0,152 | 0,037 | 0,001 | – | 0,19 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 0,279 | 0,049 | 0,006 | – | 0,334 |
| 4 | Учреждения дополнительного образования | 0,01 | 0,002 | 0,001 | – | 0,013 |
| 5 | Средние специальные учебные заведения | 0,063 | 0,012 | 0,001 | – | 0,076 |
| 6 | Поликлиники | 0,15 | 0,098 | 0,02 | – | 0,268 |
| 7 | Больницы | 0,421 | 0,263 | 0,025 | – | 0,709 |
| 8 | Станция скорой медицинской помощи | 0,039 | 0,023 | 0,003 | – | 0,065 |
| 9 | Детская молочная кухня | – | – | – | – | – |
| 10 | Аптека | 0,084 | 0,014 | 0,009 | – | 0,107 |
| 11 | Учреждения социального обслуживания | 0,205 | 0,036 | 0,013 | – | 0,254 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства | 0,231 | 0,12 | 0,002 | – | 0,353 |
| 13 | Церковь | 0,029 | 0,016 | 0,001 | – | 0,046 |
| 14 | Музей | 0,014 | 0,003 | 0,001 | – | 0,018 |
| 15 | Библиотеки | 0,059 | 0,011 | 0,008 | – | 0,078 |
| 16 | Гостиницы | 0,143 | 0,07 | 0,021 | – | 0,234 |
| 17 | Учреждения бытового обслуживания | 0,036 | 0,006 | 0,002 | – | 0,044 |
| 18 | Прачечная, химчистка | – | – | – | – | – |
| 19 | Бани | 0,017 | 0,051 | 0,029 | – | 0,097 |
| 20 | Учреждения жилищно-коммунального хоз-ва | 0,014 | 0,003 | 0,003 | – | 0,02 |
| 21 | Пождепо | 0,058 | 0,014 | 0,001 | – | 0,073 |
| 22 | Спортивные объекты | 0,129 | 0,025 | 0,006 | – | 0,16 |
| 23 | Бассейн | – | – | – | – | – |
| 24 | Предприятия общественного питания | 0,035 | 0,059 | 0,003 | – | 0,097 |
| 25 | Административно-хозяйственные учреждения | 1,182 | 0,554 | 0,106 | – | 1,842 |
| 26 | Кредитно-финансовые учреждения | 0,207 | 0,036 | 0,019 | – | 0,262 |
| 27 | Учреждения связи | 0,077 | 0,013 | 0,007 | – | 0,097 |
| 28 | Предприятия торговли | 0,387 | 0,616 | 0,032 | – | 1,035 |
| 29 | Рыночный комплекс | 0,08 | 0,132 | 0,007 | – | 0,219 |
|  | Итого |  |  |  |  | 8,277 |

Тепловые нагрузки культурно-бытового обслуживания на первую очередь. п.Абан.

Таблица № 6.6.2.4.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Школы | 1,268 | 0,224 | 0,027 | – | 1,519 |
| 2 | Детские сады | 0,538 | 0,132 | 0,003 | – | 0,673 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 0,279 | 0,049 | 0,006 | – | 0,334 |
| 4 | Учреждения дополнительного образования | 0,01 | 0,002 | 0,001 | – | 0,013 |
| 5 | Средние специальные учебные заведения | 0,063 | 0,012 | 0,001 | – | 0,076 |
| 6 | Поликлиники | 0,15 | 0,098 | 0,02 | – | 0,268 |
| 7 | Больницы | 0,819 | 0,568 | 0,048 | – | 1,435 |
| 8 | Станция скорой медицинской помощи | 0,039 | 0,023 | 0,003 | – | 0,065 |
| 9 | Детская молочная кухня | 0,025 | 0,041 | 0,002 | – | 0,068 |
| 10 | Аптека | 0,089 | 0,015 | 0,01 | – | 0,105 |
| 11 | Учреждения социального обслуживания | 0,1 | 0,018 | 0,006 | – | 0,124 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства | 0,235 | 0,13 | 0,003 | – | 0,368 |
| 13 | Церковь | 0,036 | 0,02 | 0,001 | – | 0,057 |
| 14 | Музей | 0,014 | 0,003 | 0,001 | – | 0,018 |
| 15 | Библиотеки | 0,059 | 0,011 | 0,008 | – | 0,078 |
| 16 | Гостиницы | 0,268 | 0,131 | 0,039 | – | 0,438 |
| 17 | Учреждения бытового обслуживания | 0,078 | 0,012 | 0,004 | – | 0,094 |
| 18 | Прачечная, химчистка | 0,151 | 0,298 | 0,083 | – | 0,532 |
| 19 | Бани | 0,044 | 0,132 | 0,075 | – | 0,251 |
| 20 | Учреждения жилищно-коммунального хоз-ва | 0,014 | 0,003 | 0,003 | – | 0,02 |
| 21 | Пождепо | 0,287 | 0,048 | 0,003 | – | 0,338 |
| 22 | Спортивные объекты | 0,214 | 0,042 | 0,01 | – | 0,268 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | Бассейн | 0,112 | 0,355 | 0,191 | – | 0,658 |
| 24 | Предприятия общественного питания | 0,133 | 0,219 | 0,011 | – | 0,363 |
| 25 | Административно-хозяйственные учреждения | 1,277 | 0,598 | 0,115 | – | 1,99 |
| 26 | Кредитно-финансовые учреждения | 0,207 | 0,036 | 0,019 | – | 0,262 |
| 27 | Учреждения связи | 0,077 | 0,013 | 0,007 | – | 0,097 |
| 28 | Предприятия торговли | 0,515 | 0,857 | 0,043 | – | 1,415 |
| 29 | Рыночный комплекс | 0,08 | 0,132 | 0,007 | – | 0,219 |
|  | Итого |  |  |  |  | 12,146 |

Тепловые нагрузки культурно-бытового обслуживания на расчётный срок. п.Абан.

Таблица № 6.6.2.5

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | вентиляция |  | ГВС |  | технологические нужды |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Школы | 1,268 |  | 0,224 |  | 0,027 |  | – |  | 1,519 |  |
| 2 | Детские сады | 0,538 |  | 0,132 |  | 0,003 |  | – |  | 0,673 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения | 0,279 |  | 0,049 |  | 0,006 |  | – |  | 0,334 |  |
| 4 | Учреждения дополнительного образования | 0,01 |  | 0,002 |  | 0,001 |  | – |  | 0,013 |  |
| 5 | Средние специальные учебные заведения | 0,063 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | – |  | 0,076 |  |
| 6 | Поликлиники | 0,2 |  | 0,127 |  | 0,026 |  | – |  | 0,353 |  |
| 7 | Больницы | 0,819 |  | 0,568 |  | 0,048 |  | – |  | 1,435 |  |
| 8 | Станция скорой медицинской помощи | 0,039 |  | 0,023 |  | 0,003 |  | – |  | 0,065 |  |
| 9 | Детская молочная кухня | 0,025 |  | 0,041 |  | 0,002 |  | – |  | 0,068 |  |
| 10 | Аптека | 0,089 |  | 0,015 |  | 0,01 |  | – |  | 0,105 |  |
| 11 | Учреждения социального обслуживания | 0,1 |  | 0,018 |  | 0,006 |  | – |  | 0,124 |  |
| 12 | Учреждения культуры и искусства | 0,327 |  | 0,181 |  | 0,004 |  | – |  | 0,512 |  |
| 13 | Церковь | 0,036 |  | 0,02 |  | 0,001 |  | – |  | 0,057 |  |
| 14 | Музей | 0,014 |  | 0,003 |  | 0,001 |  | – |  | 0,018 |  |
| 15 | Библиотеки | 0,059 |  | 0,011 |  | 0,008 |  | – |  | 0,078 |  |
| 16 | Гостиницы | 0,268 |  | 0,131 |  | 0,039 |  | – |  | 0,438 |  |
| 17 | Учреждения бытового обслуживания | 0,078 |  | 0,012 |  | 0,004 |  | – |  | 0,094 |  |
| 18 | Прачечная, химчистка | 0,151 |  | 0,298 |  | 0,083 |  | – |  | 0,532 |  |
| 19 | Бани | 0,044 |  | 0,132 |  | 0,075 |  | – |  | 0,251 |  |
| 20 | Учреждения жилищно-коммунального хоз-ва | 0,014 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | – |  | 0,02 |  |
| 21 | Пождепо | 0,287 |  | 0,048 |  | 0,003 |  | – |  | 0,338 |  |
| 22 | Спортивные объекты | 0,287 |  | 0,056 |  | 0,013 |  | – |  | 0,356 |  |
| 23 | Бассейн | 0,183 |  | 0,58 |  | 0,312 |  | – |  | 1,075 |  |
| 24 | Предприятия общественного питания | 0,212 |  | 0,353 |  | 0,018 |  | – |  | 0,583 |  |
| 25 | Административно-хозяйственные учреждения | 1,277 |  | 0,598 |  | 0,115 |  | – |  | 1,99 |  |
| 26 | Кредитно-финансовые учреждения | 0,207 |  | 0,036 |  | 0,019 |  | – |  | 0,262 |  |
| 27 | Учреждения связи | 0,077 |  | 0,013 |  | 0,007 |  | – |  | 0,097 |  |
| 28 | Предприятия торговли | 0,736 |  | 1,226 |  | 0,061 |  | – |  | 2,023 |  |
| 29 | Рыночный комплекс | 0,08 |  | 0,132 |  | 0,007 |  | – |  | 0,219 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,708 |

Источники  тепла.

Существующее положение. В настоящее время в п.Абан функционируют 37 отдельностоящих  котельных, в основном, работающих на твердом топливе. Часть котельных оборудована электрическими котлами.  Котельные обеспечивают подачу тепла населению, объектам соц-культбыта на нужды отопления, ГВС и вентиляции. Котельные, в основном, оборудованы самодельными водогрейными котлами с топками с ручным обслуживанием.

Проектные предложения. На котельных МУП ЖКХ «Абанское» необходимо заменить выработавшие срок эксплуатации котлоагрегаты, тепловые сети, насосное оборудование. Для более эффективного использования угля и увеличения его теплоотдачи необходима замена обычных колосниковых решеток на колосниковые решетки с т.н. «Кипящим слоем» с установкой дутьевых вентиляторов. На котельных установить  дымососы, также от котельных №№ 2,3,6,8,9,10 требуется замена ветхих тепловых сетей общей протяженностью 5,01 км. На ряде теплотрасс требуется восстановление тепловой изоляции с применением современных теплоизолирующих материалов. Для надежного электроснабжения - 11 котельных необходима установка источников резервного электроснабжения.

Исключить из схемы теплоснабжения две котельные №№ 1-5, находящиеся на балансе МУП ЖКХ «Абанское» с переключением потребителей запитанных от этих котельных, к реконструируемой котельной № 7 центрального района поселка Абан.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки п.Абан осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых.  Индивидуальные отопительные котлы оборудовать  системами дожига и оснастить  фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается реализовать инвестиционный проект по строительству тепловой электростанции для теплоснабжения объектов общественно-деловой застройки в центральной части п.Абан и частично жилых домов. Проектируемая ТЭЦ служит для выработки тепловой и электрической энергии. По мере введения в строй пусковых комплексов ТЭЦ произвести переключение существующих и проектируемых потребителей к мощностям ТЭЦ. Существующие котельные по мере ввода в строй пусковых комплексов проектируемой ТЭЦ закрыть.

Площадка для размещения проектируемой ТЭЦ проектом предлагается выше по течению р.Абан, на левом береге. Рельеф местности площадки спокойный. Площадка выбрана с учетом расположения существующих и перспективных потребителей тепловой энергии.

Проектом предлагается выполнить «Проект оптимизации схемы теплоснабжения п.Абан».

6.7. Электроснабжение

Существующее положение: Электроснабжение п.Абан  осуществляется производственным отделением филиала ОАО «МРСК Сибири - Красноярскэнерго».

Электроснабжение п.Абан осуществляется от существующей подстанции ПС №5 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 16000 кВА каждый.

Протяженность существующих сетей  ВЛ-10кВ по п.Абан составляет 32,82 км; протяженность сетей ВЛ-0,4 кВ составляет 121,64 км; так же имеется КТП 38шт. в диапазоне мощностей 25-630 кВА, суммарной мощностью 9500 кВА.

Распределение энергии выполняется на напряжение 10кВ по ВЛ-КЛ 10 кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют высокую степень износа.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в домах этажностью 3-5 и выше а так же в 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части п.Абан с усадебной застройкой плит на твердом топливе. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7. Энергопотребление местной промышленности учтено в 10% расходов на местную промышленность.

Электрические нагрузки п. Абан сведены в таблицу № 6.7.1.1.

Таблица № 6.7.1.1.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | кВт | 5928,00 | 7643,00 |
| 2 | Общественные здания | кВт | 800,00 | 1500,00 |
|  | Всего |  | 6728,00 | 9143,00 |
|  | Расходы на местную промышленность 10 % | кВт | 672,80 | 914,30 |
|  | Всего с учетом расходов на местную промышленность 10% | кВт | 7400,80 | 10057,30 |

1 очередь: Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию сетей электроснабжения 10/0,4 кВ и трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ, а так же ПС №5 110/35/10 кВ.

Для энергоснабжения проектирумых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и кабельных линий энергоснабжения КЛ 10 кВ.

Таблица проектируемых трансформаторных подстанций

Таблица № 6.7.1.2.

| № п/п | Квартал | Тип ТП | Кол-во и мощность трансформаторов | Расчетная нагрузка кВ | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XIII | УК-42-1000 | 2х630кВА | 450,00 |  |
| 2 | XIV | -//- | 2х400кВА | 380,00 |  |
| 3 | XV | -//- | 2х630кВА | 560,00 |  |
| 4 | XXI | -//- | 2х1000кВА | 750,00 |  |

Расчетный срок: Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию сетей электроснабжения 10/0,4 кВ и трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ.

а так же ПС №5 110/35/10 кВ.

Для энергоснабжения проектирумых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и кабельных линий энергоснабжения КЛ 10 кВ.

Необходимо замена трансформаторов на ПС №5 110/35/10 кВ имеющие мощность 16000 кВА на трансформаторы мощностью  25000 кВА.

Объемы работ на 1 очередь и Расчетный срок.

Таблица № 6.7.1.3.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 630 кВа | шт | 2 |  |
| 2 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 1000 кВа | шт | 1 |  |
| 3 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 400 кВа | шт. | 1 |  |
| 4 | Прокладка двух кабелей марки ААБ2л-3х240 в траншее Т-3 | мп | 12000,0 |  |

6.8. Трубопроводный транспорт.

Генеральной схемой газификации и газоснабжения Красноярского края предусматривается газификация населенных пунктов Абанского района и п.Абан. Проект газификации «Схема газификации Абанского района» в настоящее время разрабатывается ОАО «Газпромпромгаз».

В соответствии с «Комплексом программных мероприятий развития Красноярского края на среднесрочную перспективу на  2008-2012 годы» предусматривается строительство газопровода из Кемеровской области «Проскоково-Ачинск-Красноярск - Нижняя Пойма -Тайшет», сроки реализации 2009-2014гг.и газопровода «Пайгинское-Собинское-Агалевское-Богучаны-Нижняя Пойма-Тайшет», сроки реализации 2009-2014 гг.

7.Объекты и мероприятия гражданской обороны.

## 7.1.Защитные сооружения.

Райцентр по гражданской обороне относится к не категорированным населенным пунктам. Строительство убежищ в подобных населенных пунктах не предусматривается. Укрытие населения намечается на месте в противорадиационных укрытиях (ПРУ), обеспечивающих защиту укрываемых от воздействия ионизирующего излучения при радиоактивном заражении местности, от светового излучения и ослабляют воздействие ударной волны. Оборудуются они обычно в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений, с учетом обеспечения непрерывного пребывания в них укрываемых в течении 1-2 суток.

Работающее население подлежит укрытию по месту работы на предприятиях и других объектах хозяйства  райцентра в ПРУ, сооружаемых за счет этих предприятий. Остальное население укрывается по месту жительства и в общественных центрах.

Учреждения отдыха должны иметь противорадиационные укрытия, обеспечивающие защиту укрываемых, которые расселяются в этих учреждениях.

Имеющиеся в здании системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, освещения, радиотрансляции и связи используются для жизнеобеспечения людей, находящихся в укрытии.

Вероятность нанесения ядерного удара по райцентру не рассматривается. ПРУ оборудуются  на  население  райцентра  и  эвакуируемое  население  из  г. Канска  численностью  10535 человека.

Современные  ПРУ  райцентра  характеризуются  показателями, приведенными в таблице 7.1.1.

Характеристика  ПРУ .

Таблица №  7.1.1.

| № п/п | Виды зданий | Количество ПРУ | Вместимость человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административные здания | 4 | 286 |
| 2 | Детские и спортивные учреждения | 2 | 1800 |
| 3 | Сельскохозяйственные организации | 1 | 1300 |
|  | Итого | 7 | 2086 |

Распределение  ПРУ по жилым образованиям, учреждениям обслуживания и производственным предприятиям.

Таблица № 7.1.2.

| № п/п | Наименование жилых образований, предприятий, организаций | 1 очередь /мест/ | Расчетный срок /мест/ |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Жилищный фонд | 16500 | 16700 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 600 | 600 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | 1700 | 1700 |
| 3 | Учреждения здравоохранения | 150 | 150 |
| 4 | Административные учреждения | 150 | 150 |
| 5 | Учреждения культуры и спорта | 1000 | 1000 |
| 6 | Учреждения торговли и общественного питания | 550 | 600 |
| 7 | Учреждения коммунального и бытового обслуживания | 150 | 200 |
| 8 | СПТУ | 150 | 150 |
| 9 | Кредитно-финансовые учреждения | 100 | 100 |
| Б | Производственные предприятия и организации в том числе | 450 | 500 |
| 1 | ОАО разрез «Абанский» | 50 | 50 |
| 2 | ООО «Вега-С» | 50 | 50 |
| 3 | Строительные организации | 100 | 100 |
| 4 | Обслуживающие организации | 250 | 300 |
|  | Всего по райцентру: | 21500 | 21850 |

Адреса расположения существующих противорадиационных укрытий в п.Абан

Таблица № 7.1.3

| № п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности | Полный адрес места расположения ПРУ, с указанием строения, подъезда | Тип ПРУ | Группа ПРУ | Проектная вместимость, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Бытсервис» МО Абанский район | 663740, Абанский район, п.Абан, ул.В.Турова,3 | ВУ | П-З | 300 |
| 2 | Абанский филиал ГП «КрайДЭО» | 663740, Абанский район,п.Абан ул.1 мая, 193 | ВУ | П-З | 80 |
| 3 | Краевое государственное образовательное учреждение для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Абанский детский дом». | 663740, Абанский район, п.Абан ул.Д-Бедного, 45 «а» | ВУ | П-З | 60 |
| 4 | МДОУ Абанский детский сад № 5 «Теремок».МО Абанский район | 663740, Абанский район, п.Абан ул.Октябрьская, 7 «а» | ВУ | П-З | 80 |
| 5 | Центральная районная аптека № 15. МО Абанский район | 663740, Абанский район, п.Абан, ул.Мира, 3 | ВУ | П-З | 24 |
| 6 | МОУ Абанская средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского Союза B.C. Богуцкого. МО Абанский район | 663740, Абанский район, п.Абан,ул.1 мая, 101 | ВУ | П-З | 200 |
| 7 | МОУ Абанская средняя общеобразовательная школа № 3 МО Абанский район | 663740, Абанский район, п.Абан, ул.Степанова,6 «а» | ВУ | П-З | 600 |
| 8 | Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской федерации (Открытое Акционерное Общество) Абанское отделение Сбербанк 2400 | 663740, Абанский район, п.Абан, ул.Пионерская ,1 | ВУ | П-З | 80 |
| 9 | Жилой двухэтажный кирпичный дом ООО «Промбытжилсервис» | 663740, Абанский район, п.Абан ул.Просвещения, 6 | ВУ | П-З | 200 |
| 10 | Жилой двухэтажный кирпичный дом ООО «Промбытжилсервис» | 663740, Абанский район, п.Абан ул.Просвещения, 2 | ВУ | П-З | 200 |
| 11 | Администрация Абанского района | 663740, Абанский район, п.Абан, ул. Пионерская,4 | ВУ | П-З | 80 |
| 12 | ОВД Абанского района МВД России | 663740,Абанский район, п.Абан, ул.Красная,47 | ВУ | П-З | 150 |
| 13 | Здание суда и прокуратуры | 663740, Абанский район, п.Абан, ул .Советская,60 | ВУ | П-З | 25 |

## 7.2.Эвакуация  населения.

Эвакуация населения  райцентра  в другие населенные пункты не  предусматривается.

При возникновении крупных производственных аварий и катастроф  на объектах предприятий, транспорте при перевозке  ГСМ  и  в  других  чрезвычайных  ситуациях  намечается:

- Организовать оповещение и сбор комиссии  чрезвычайных ситуаций предприятия, оповестить функциональные и ведомственные системы и звенья, в подчинении которых находятся объекты предприятия и  транспорт.

- Организовать проведение первоначальных мероприятий по локализации аварии, предотвращение ее дальнейшего развития.

- В случае возникновения угрозы жизнедеятельности окружающему населению от произошедшей  ЧС  провести первоочередные мероприятия по защите населения ( в случае необходимости и его эвакуацию ).

В  настоящее  время  в  п.Абан  организован  пункт  приёма  эвакуируемого  населения,  расположенный  в  здании  районной  администрации.

Принятие эвакуируемого населения из г.  Канска  в п. Абан  предусматривается  в  количестве  10535 человек.

Пунктов выдачи средств индивидуальной защиты в поселке нет.

Принимаемое эвакуируемое население.

Таблица № 7.2.1

|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приемных эвакуационных |  | пунктов п. Абан |  |  |
| № пэп | Название и.п., где создан ПЭП, место расположения, адрес, тел. | Наименование Н.П., приписанных к данному ПЭП | Расстояние от ПЭП до н.п. (км) | Имеющийся транспорт для вывоза людей до мест размещения | Кол-во приходящего о эвако-населения (чел.) |
| №1 | п.Абан, ул.Советская,71 з-ие с/администрации, тел. 22-5-66 | с.Абан* | - | ПАЗ-3205 | 10 535 |
|  |  |  | Итого по поселку |  | 10535 |

## 7.3.Система оповещения ГО и ЧС.

Радиотрансляционная сеть п. Абан предусматривает передачу эфирного вещания для  жилого  сектора,  учреждений  соцкультбыта  и  громкоговорителей  уличной  звукофикации.

Телефонизация райцентра осуществляется от автоматической телефонной станции, на которой предусматривается установка аппаратуры циркулярного вызова (СЦВ), включенная в систему централизованного оповещения края.

Оповещение населения о сигналах гражданской обороны или информацию о производственной аварии, катастрофе, стихийном бедствии осуществляется по радиотрансляционной сети, телевидению, предварительно включив электросирены.

Кроме того, для оповещения населения используются наружные электросирены и громкоговорители, устанавливаемые с учетом радиуса слышимости от 400 до 700 м и местных условий.

Включение электросирен входящих в автоматизированную краевую систему оповещения осуществляется централизованно Главным управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края. В случае необходимости оповещения населения в райцентре имеется возможность включения электросирен с ПУ.

Основным направлением в развитии КВ радиосвязи будет являться реконструкция и техническое перевооружение существующей сети. Это предполагает:

- использование однополосных передающих и приемных устройств;

- использование аппаратуры уплотнения телеграфных каналов;

- уплотнение телефонных каналов телеграфными;

- автоматизацию управления средствами КВ связи;

- полную замену на зоновых линиях радиосвязи ручной телеграфной работы на буквопечатание;

- использование в зоновой радиосети перспективных радиостанций с переходным устройством, которое обеспечивает выход абонентов телефонной КВ радиосвязи к абонентам проводной телефонной сети.

В предстоящий период будет обеспечено развитие общегосударственной сети связи с подвижными объектами, предназначенной для совершенствования управления различными отраслями  хозяйства  села и представления дополнительных услуг связи предприятиям, учреждениям и населению.

Для устойчивой работы системы оповещения при реконструкции  сети проводного вещания на крыше зданий должны быть вмонтированы 6 установок электросирен С – 40 с R  действия  500 м  для оповещения населения по сигналам из управления гражданской обороны.  В  настоящее  время  в  селе  установлены  2  электросирены  по  адресам:

- ул. Красная,  д.92;

- ул. Кирова, д.1

Проектом предусматривается установка шести дополнительных электросирен С-40 для охвата всей территории поселка.

Проектом предусматривается установка пяти  радиодинамиков в застройке райцентра  с радиусом охвата 2 тыс. человек на  1 динамик.

На всех пожароопасных объектах предусматривается создание локальных систем оповещения. Для оповещения рабочих, служащих, дежурного и линейного персонала локальные системы предусматриваются в радиусе не менее 2,5 км.

## 7.4.Решения по светомаскировочным  мероприятиям.

Световую маскировку необходимо проводить для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», световую маскировку предусмотреть в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения. Режим полного затемнения вводить по сигналу «Воздушная тревога» и отменять с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

В целях быстрого перехода в режим частичного или полного затемнения предусмотреть принудительное отключение освещения и исключить возможность включения освещения средствами автоматики.

Для световой маскировки окон применить раздвижные (подъемные) шторы из полимерных материалов или из светонепроницаемой бумаги.

Для проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

## 7.5.«Желтые линии»

«Желтые линии» – граница зон возможных завалов жилых, общественных, промышленных, коммунально-складских и других зданий, расположенных вдоль поселковых магистралей и улиц, обеспечивающих проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, функционирование промышленной зоны райцентра  в военное время.

Этажность застройки райцентра не превышает 2 этажей и возможные завалы будут не более 5 м от стен помещений и не выходят за пределы красных линий. Завалов улиц не произойдет.

8.Возможные чрезвычайные ситуации.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю возможными источниками ЧС в п. АБан являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения;

- бытовые паожары;

- лесные пожары;

- аварии на транспортных коммуникациях;

- подтопления;

- террористические акты.

## 8.1.Возможные ЧС  природного характера.

Анализ вероятности возникновения стихийных бедствий и производственных аварий позволяет сделать вывод, что достоверную информацию об угрозе их возникновения можно получить на основании гидрометеорологического прогноза и данных сети наблюдения и лабораторного контроля по следующим видам бедствий:

А / грозы

Б /сильные морозы

В / ливни с интенсивностью  30 мм/час и более

Г / снегопады превышающие  97 мм за 24 часа

Д / град с диаметром частиц более  20 мм

Е / гололед с диаметром отложений более  200 мм

Ж/ сильные ветры со скоростью  28 м/сек

Климатические воздействия могут создать опасность для жизни и здоровья людей. Они могут нанести ущерб конструкциям проектируемых зданий и сооружений, поэтому в генеральном плане предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

А /ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается планировкой территории с уклоном в сторону от зданий и сооружений;

Б / ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями  СНиП  2-01.07-85  «Нагрузки и воздействия» элементы конструкции рассчитаны на восприятие действующих ветровых нагрузок;

В / выпадение снега – конструкции кровли  зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных  СНиП  2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

Г / сильные морозы - теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями  СНиП  2.01.07.-82   Строительная климатология и  геофизика» для климатического пояса  соответствующего Красноярскому краю и рассчитана на температуру наружного воздуха – 50о   С;

Д/ грозовые разряды – согласно требованиям  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений  и  промышленных  коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций зданий и сооружений рекомендуется принять в соответствии с требованиями  СНиП  2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного  Главного управления по делам  ГО и ЧС  Красноярского края по телефонной связи, телевидению,  радио.

## 8.2.Возможные ЧС техногенного характера.

На территории райцентра  отсутствуют  предприятия  использующее в технологическом процессе  АХОВ.

Планируются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. С этой целью разработаны перечни мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций отдельных видов, которые регламентируют текущую деятельность  Главного управления  ГО ЧС.

Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах предприятия.

1.Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды.

А / Сообщается диспетчеру предприятия.

Б/   На место прорыва выезжает дежурная бригада.

В / При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника).

2.Утечка  ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС

А / Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы  АЗС  и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.

Б / Вызвать пожарную охрану,  ОВГСП.

В/ Сообщить диспетчеру, руководителю АЗС.

Г/ Отключить напряжение питающей сети.

Д/ Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.

Е/ Приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

Ж/ Не допустить попадания разлившихся нефтепродуктов в сточные воды, в реку, в жилой сектор.

3.Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава автотранспортного предприятия.

А/ Сообщить диспетчеру, пожарной охране.

Б/ Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств.

В/ Удалить на безопасное расстояние автотракторную технику.

Г/ Принятие мер для локализации и ликвидации  пожара до приезда пожарной команды.

Д/ Вывести людей на безопасное расстояние.

4.Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом.

А/ Сообщить диспетчеру предприятия.

Б/ Сообщить в пожарную часть, ОВГСП.

В/ Выезд аварийной бригады на место аварии.

Г/ Ликвидация разлившихся нефтепродуктов и т. д.

5.Возможные аварии на котельных.

1.Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.

А/ Аварийная остановка котла.

Б/ Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

В/ Ликвидация последствий аварии.

2.Аварийное отключение электроэнергии.

А/ Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

Б/ Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины.

В/ В случае масштабного отключения перейти на аварийный источник электроснабжения.
           6.Возможная утечка нефтепродуктов и попадания в реки.

А/ Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.

Б/ Установить на территории склада пожарные гидранты.

В/ Проводить плановые обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

Г/ В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру, ОВГСП.

Д/ Отключить напряжение питающей сети расходного склада.

Е/ Прекратить отгрузку нефтепродуктов, вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние .

7.Возможное загорание  топлива, пожар в здании котельной.

А/ Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия, ОВГСП.

Б/ Приступить к локализации и ликвидации возгорания (пеногенераторы и т. д.)

В/ Вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.

Г/ Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся в опасной зоне  о случившейся аварии.

8.Возможные аварии на складах нефтепродуктов.

-Возможная утечка нефтепродуктов и попадание в русло реки, жилой сектор.

А/ Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.

Б/ Выполнить необходимое по проекту количество пожарных резервуаров на территории базы.

В/ Проводить плановые проверки, обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

Г/ Выполнить склад огнетушащих средств.

Д/ В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру.

Е/  Отключить рубильник, питающей сети  склада. Вывести людей, технику с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

9.Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей.

А/ Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия.

Б/  Приступить к локализации и ликвидации возгорания.

В/  Вывезти технику, людей с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

Г/   Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся вблизи склада, о случившейся аварии по громкоговорящей связи или сиреной.

10.Нахождение посторонних лиц на территории склада.

А/ Обеспечить по периметру полное ограждение склада с предусмотренными въездами и выездами для автотранспорта.

Б/ Оборудовать территорию освещением в ночное время.

В/ Обеспечить объект круглосуточной охраной.

## 8.3.Химически опасные  объекты.

На территории п. Абан   химически опасные объекты   отсутствуют.  Для  обеззараживания  воды  в  очистных  сооружениях  и  водозаборах  применяется  ультрафиолет.  Для  образования  холода  в  холодильных  установках  производственного  типа  используется  фреон.

## 8.4.Принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Эвакуация населения  п. Абан  не предусматривается.  При возникновении крупных производственных аварий и катастроф на объектах предприятия, транспорте при перевозке  ГСМ намечается:

- Организовать оповещение и сбор комиссии чрезвычайных ситуаций (КЧС) предприятия, оповестить функциональные и ведомственные системы и звенья, в подчинении которых находятся объекты предприятия и транспорт.

- В случае возникновения угрозы жизнедеятельности окружающему населению от произошедшей ЧС провести первоочередные мероприятия по защите населения (в случае необходимости и его эвакуацию).

При  необходимости  население  райцентра  укрывается  в  ПРУ.

## 8.5.Взрывопожароопасные объекты.

Взрывопожароопасные объекты п. Абан

Таблица  8.5.1.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, телефон | Наименование взрывопожароопасных веществ | Количество взрывопожароопасных веществ (тонн) | Условия хранения | Количество персонала и населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС № 38 ОАО «Красноярск- нефтепродукт» | АЗС №38, Абанский район, п. Абан Т.8-391-63-22-3-57 | Нефтепрод укты (ГСМ) | 50 тонн | Подземные резервуары, вне зон населенных пунктов | 100 |
| 2 | АЗС 000 «Красноярскав иаресурс» | Абанский район, п. Абан, объездная дорога Тел. 23-5-25 | Нефтепрод укты (ГСМ) | 50 тонн | Подземные резервуары, вне зон населенных пунктов | 100 |
| 3 | АЗС «Сибирь» ИП Островский В.А. | Абанский район, п.Абан, объездная дорога | Нефтепрод укты (ГСМ) | 50 тонн | Подземные резервуары, вне зон населенных пунктов | 2 |

В основу решений генерального плана положены мероприятия, способствующие сокращению возможной опасности воздействия взрывопожарной опасности объектов на застройку  села, за счет сокращения объемов хранения опасных материалов до минимальной необходимости.

Весьма вероятны аварии  на транспортных коммуникациях села при перевозке горючих легко воспламеняющихся жидкостей (ГЛВЖ).

Наиболее опасной аварийной ситуацией на автотранспорте, которая рассмотрена в проекте, является аварийная разгерметизация автоцистерны бензовоза емкостью 8,0 м3, следующего по трассе «Канск-Абан-Богучаны».

Расчёты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены по  следующим литературным источникам и методикам:

- «Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация аварий» в 4-х книгах.

Москва, 1996 г.;

- РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей». Москва, Промышленная безопасность, 2001 г.;

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Москва, 2003 г., утв. Приказом 314 МЧС России;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2, Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

-   Бесчастнов М.В. «Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение». Москва, Химия, 1996 г.

- Оценка воздействия указанных выше опасных факторов осуществлялась на основе следующих нормативно-методических материалов:

- «Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории.» М: ВНИИПО МВД России, 1997 (введены в действие Приказом Минтопэнерго России от 23.02.97 г. № 66);

- ГОСТ Р. 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

- «Методики расчета значений критериев пожарной опасности»     М: ГУПС МВД РФ, 1977 (НПБ 107-97. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности);

- «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (НПБ 105-03) Приказ №314 от 18.06.2003г. МРФ по делам ГО, ЧС  и ликвидации последствий стихийных бедствий.

## 8.6.Перечень транспортных коммуникаций, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте.

Перевозки опасных грузов по улицам в пределах п. Абан регламентируются нормативными актами Российской Федерации, обеспечивающими необходимые меры безопасности.

Перевозка ЛВГЖ проходит по трассе «Канск-Абан-Богучаны». Въезд на территорию посёлка осуществляется по ул. 1-го Мая, до АЗС.

## 8.7.Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на рядом расположенных транспортных коммуникациях.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на улично-дорожной сети по-сёлка являются следующие:

- аварийный пролив (утечка) из цистерны бензовоза легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин» в результате разгерметизации цистерны.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим

взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара - вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении топлива на

площадке разлива.

### 8.7.1.Общая методика расчета аварий на транспорте, связанная с проливом топлива.

1).  Методика расчета аварий на транспорте, связанная с проливом топлива.

А). Площадь растекания нефтепродуктов.

Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания определяется по формуле:      Fзр = ƒзεрVp        где

Fз- площадь зоны пролива, м2,   ƒз - коэффициент разлива, м ;

εр –степень заполнения резервуара ;      Vp  -номинальная вместимость резервуара, м3..

Степень заполнения резервуара допускается принимать  0,8  -  0,9.

Коэффициент разлива определяют исходя из расположения наземного резервуара на местности:

f3=5−ð ðñ     ð ð   1 %

Б). Масса пролитого бензина.

Масса пролитого бензина.     М= Vp  ερ;        ,где

 - плотность бензина;     Vp  -объем бензобака;     ερ –степень  заполнения.

В). Горизонтальные размеры зоны ограничивающие область концентраций, превышающих  нижний концентрационный предел распространения пламени

-  (Снкпр), вычисляют по формулам – для паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):

RНКПР=3,1501⋅K⋅(PHCНКПР)0,813⋅(mПрП⋅РН)0,333, м;       pr,П=МV0⋅(1+0,00367⋅tP), где

mг - масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг;

рп- плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кгм-3,

mп-масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг;

рн - плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кгм3 (1,35 кг/м3);

Рн - давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;

К - коэффициент, принимаемый равным  К=Т/3600 для ЛВЖ;

Т - продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с;

Снкпр - нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров ЛВЖ, % (об.) (1,1%);

M - молярная масса, кгкмоль-1;

V0 - мольный объем, равный     22,413 м3кмоль-1;

tр - расчетная температура, 0 0С.

Г). Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде

- W=10–6··(М)·Рн , = 20,488 кг/с·м2

В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру  воздуха в соответствующей климатической зоне.

Д). Расчет образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны при пожарах проливов  ЛВЖ и ГЖ. (ГОСТ Р12.3.047-98 Приложение Ж).

Расчет  избыточного давления Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных  смесей, определяется по формуле.

Рф=Р0 ·(0,8mпр0,33/r+3mпр0,66/r2+5mпр/r 3), где

Р0  - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r - расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;

mпр - приведенная масса газа или пара, кг, вычисляется по формуле:

mпр = (Qсг/Q0)·mпZ = (4,42·107 / 4,52·106 )· 284,6·0,1 = 278,3 кг, где

Qсг - удельная теплота сгорания газа или пара, Джкг-1(4,42.107Дж/кг);

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который допускается принимать равным 0,1;

Q0 - константа, равная 4,52·106 Джкг-1;  m - масса горючих газов и (или) паров,

поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг..

Степень разрушения зданий и сооружений определяет величина воздействия избыточного давления взрыва (Р) (РД по обеспечению пожарной безопасности объектов).

Классификация опасных зон разрушений.

Таблица № 8.7.1.1

| Избыточное давление Р, кПа | Степень разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
|  100 | Полное разрушение |
| 53 | Сильное повреждение - 50 % полного разрушения |
| 28 | Среднее повреждение - разрушение зданий без обрушения Разрушаются резервуары нефтехранилищ |
| 12 | Умеренные разрушения, повреждения внутренних перегородок, рам, дверей |
| 5 | Нижний порог повреждения человека волной давления |
| 3 | Малые повреждения - разбито не более 10 % остекления |

Для оперативных расчетов при прогнозировании последствий взрыва определяется четыре зоны разрушений:

- полных разрушений Рф, 100 кПа;

- сильных повреждений 100 Рф, 50 кПа;

- средних повреждений 50 Рф, 20 кПа;

- умеренных разрушений 20 Рф, 10 кПа.

Импульс волны давления определяется по формуле:  i=123·mпр0,66/R, Пас.

где mпр – приведенная масса газов, вычисляется по формуле:  mпр = (qсг/q0)·mг·Z,

где qсг- удельная теплота сгорания;

q0 – константа, равная 4,52·106 Дж/кг;

mг – масса горючего, поступившего в результате аварии в окружающее пространство;

Z – коэффициент участия горючих газов во взрыве, принимаемый равным 0,1.

Е). Расчет интенсивности теплового излучения и время существования «Огненного шара».  (ГОСТ Р. 12.3.047-98 Приложение Д).

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м2, в очаге

пожара, проводят по формуле:

q=Еf  Fq,     где

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 , в зависимости от диаметра очага пожара (табл. В.1)

Fq- угловой коэффициент облученности;

 - коэффициент пропускания атмосферы.

Величину Еf определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. в зависимости от диаметра очага пожара (табл. В.1).  Допускается принимать Еf равным 450 кВт/м2.

Значение Fq вычисляют по формуле:

Fq=HDs+0,54⋅(HDs+0,5)2+(rDs)21,5,     где

Н - высота центра «огненного шара», м;

Ds - эффективный диаметр «огненного шара», м;

r - расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Эффективный диаметр “огненного шара” Ds определяют по формуле:

Ds = 5,33 m0,327 ,          где

m - масса горючего вещества, кг.

Величину Н определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать величину Н равной Ds/2

Время существования «огненного шара» ts , с, определяют по формуле:

ts = 0,92m0,303

Коэффициент пропускания атмосферы  рассчитывают по формуле:

τ=exp−7,0⋅10−4⋅(r2+H2−Ds2),

Воздействие теплового излучения на различные строительные материалы.

Таблица № 8.7.1.2

| q излучение, кВт/м2 | Металл | Древесина | Резина |
| --- | --- | --- | --- |
|  7 | Нет | Нет | Нет |
| 8,5-9,0 | Разложение | Начало разложения вспучивание краски | Начало обугливания |
| 10,5-13,5 | Обгорание краски через 2 мин | Интенсивное обугливание через 5 мин | Интенсивное обугливание через 4 мин |
| 14,0-16,0 | Обгорание краски через 1мин | Загорание через 5мин | Загорание через 1мин |
| 85,0 | Обгорание краски через 3-5 сек | Загорание через 3-5 сек | Загорание через 3-5 сек |

Доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека

Q, Дж/ м2, рассчитывается по формуле:

Q = q · ts

Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии   «огненного шара» на человека составляет:

Ожог  1-й степени  при  Q=1,2· 10 5 Дж/ м2

Ожог   2-й степени  при  Q=2,2· 10 5 Дж/ м2

Ожог   3-й  степени  при  Q=3,2· 10 5 Дж/ м2

Ж). Расчет  интенсивности теплового излучения при пожарах проливов  ЛВЖ и ГЖ.  (ГОСТ Р. 12.3.047-98 Приложение В).

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ И ГЖ

производится по следующей методике:

Интенсивность теплового излучения q, кВт/ м²,  рассчитывают по формуле:

q = Ef · Fq · ,  где

Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м², определяется на основе экспериментальных данных в зависимости от диаметра очага пожара (табл. В.1)

Fq – угловой коэффициент облученности;

 – коэффициент пропускания атмосферы.

Эффективный диаметр пролива рассчитывают по формуле:

d =4Fπ   м,   где     F – площадь пролива, м²

Высоту пламени Н, м , рассчитывают по формуле:

H=42dmρвgd0,61м,  где

m - удельная массовая скорость выгорания топлива кг/м2·с,  определяется на основе экспериментальных данных ( табл. В.1);

в - плотность окружающего воздуха кг/м3;

g=9,81 м/с² - ускорение свободного падения.

Угловой коэффициент облученности определяют по формуле: Eq=FV2+FH2, где

F, Fң –факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

FV=1π1S1⋅arctghS12−1+hS1arctgS1−1S1+1−AA2−1⋅arctg(A+1)(S1−1)(A−1)(S1+1) ,

где А = (h2 + S12+ 1) / 2S;        В =(1+S12)/(2·S1 );        h = 2H/d

Sl = 2r/d (r— расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта),

FH=1π(B−1/S1)B2−1⋅arctg(B+1)(S1−1)(B−1)(S1+1)−(A−1/S1)A2−1⋅arctg(A+1)(S1−1)(A−1)(S1+1),

Коэффициент пропускания атмосферы определяют по формуле:

 = exp[-7,0 · 10 -4 ( r - 0,5 d)].

### 8.7.2.Сценарии  развития аварий, связанных с воспламенением проливов топливовоздушной смеси на автотранспорте.

Ближайшая автомагистраль, на которой возможно возникновение аварии данного типа расположена в 26 м  жилой застройки села (трасса Канск-Абан-Богучаны)

Данная авария возможна при нарушении герметичности автомобильной

цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина или дизельного топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии внешнего источника зажигания (замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов).

Оценка воздействия указанных выше опасных факторов осуществлялась на основе  ГОСТ Р. 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии топлива         V = 7,2 м3 (90% от объема);

Порядок оценки последствий аварии.

Основные характеристики топливозаправщиков

Тип заправщика          Базовый автомобиль     Максимальная заправка, л

АЦ-2,4-52                       ГАЗ-52-01                       2400

АЦ-4,2-53 А                    Газ-53 А                          4200

АЦ-4,2-130                     ЗИЛ-130                           4200

ТЗА-7,5-500 А                МАЗ-500 А                      7500

АЦ-9627-020                  КамАЗ-5410                     17000

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной (огненный шар и пожар).

А.  Расчет интенсивности теплового излучения   и  время существования «огненного шара» ( ГОСТ Р 12.3.047-98 Приложение Д ).

Для автоцистерны бензовоза емкостью 8 м3, площадь разлива 36 м2, масса горючих газов    или паров  в «огненном шаре»   265,5кг.

Эффективный диаметр «огненного шара» составит

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 265,50,327 = 33,1м.

Принимаем Н= Ds/2 =33,1/ 2 =16,55м.

Время существования «огненного шара»

ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 265,50,303   = 4,99сек

Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения

r, м             10      14      20      30      40       50      55     60       70       80      90     100

q, кВт/м2        96,4    85,8  68,9   44,7   28,4   18,5   15,0  12,37  8,56   6,13    4,6     3,4

Q,105 Дж/м2  4,8     4,3     3,43   2,23   1,42   0,92   0,75   0,62    0,42   0,30  0,22  0,17

Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии  «огненного   шара» на человека осуществляется на расстоянии до 44 м.

Воздействие на различные строительные материалы осуществляется  от  центра «огненного шара» до 77м.

Проектируемый объект попадает в зону поражающих факторов воздействия на различные строительные материалы при возникновении аварии, связанной с воспламенением «огненный шар» проливов топлива на автомобильном транспорте.

Б.  Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и    ГЖ.  (ГОСТ  Р. 12.3.047-98  Приложение В).

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

d=4⋅Fπ,		d=Ö4·36/ 3,14 = 6,8 м,

где F - площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:

H=42⋅d⋅mpBg⋅d0,61,       H = 42·.6,8 · (0,06/1,2 ·Ö9,8 · 6,8 )0,61 = 12,8 м,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг×м-2×с-1,

рВ - плотность окружающего воздуха, кг×м-3,

g = 9,81 м×с-2 - ускорение свободного падения.

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле:

q = Еf·Fq·t, где

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 6,8 м он равен 60 кВт/м2);     t - коэффициент пропускания атмосферы; Fq - угловой коэффициент облученности.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

Fq=Fv2+Fн2,

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

Fv=1π⋅1S⋅arctdhS2−1+hS⋅arctgS−1S+1−AA2−1⋅arсtdA+1⋅S−1A−1⋅S+1;

Fн=1π⋅B−1SB2−1⋅arctdB+1⋅S−1B−1⋅S+1−A−1SA2−1⋅arctdA+1⋅S−1A−1⋅S+1.

А = (h2+S2+1)/(2×S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2× S);      h = 2H/d = 3,8 м

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

t=ехр [-7,0×10-4×(r-0,5d)]

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:

r от факела, м      3,5         5      7      8      9     10    14   15    20     30

q, кВт/м2                  26,2     16,1 10,1   9,1  7,1   5,4   3,0  2,5   1,2    0,35

Воздействие на различные строительные материалы осуществляется до 9  м от эпицентра пожара.

Проектируемый объект не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива (пожар) на автомобильном транспорте.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления.

Порядок оценки последствий аварии, согласно методике  (п. 8.6.2.)

А. Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания автоцистерны.

Fзр = fзeрVр=5·0,9·8,0 = 36 м2,

Коэффициент разлива f3=5−ð ðñ     ð ð   1 %

Б.  Масса пролитого бензина:

М = VР eр r = 8,0·0,9·760 = 5472 кг,  где

В.  Горизонтальные размеры зоны, м, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени.

Rнкпв = 3,1501·√300/3600 (31,2/1,1)0,813 ·(265,5 /1,35·31,2)0,333 = 25,49м.

mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·36 ·3600 = 265,5 кг,

Г.  Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде:

W=10–6·h·(ÖМ)·Рн =10–6·6,65· (Ö97,2)· 31,25=20,488·10-4 кг/с·м2

Д. Величину избыточного давления DРф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяют по формуле :

(ГОСТ Р12.3.047-98 Приложение Ж).

DРф=Р0 ·(0,8mпр0,33/r+3mпр0,66/r2+5mпр/r 3),

mпр = (Qсг/Q0)·mп×Z = (4,42·107 / 4,52·106 )· 265,5 · 0,1 =259,626кг

Е. Результаты расчетов избыточного давления.

r, м              14    15    20   25    40   50     60    70   90   100   125  150  190

DРф, кПа    135  125   71  47,6  22  15,9  12,0  10  7,2   6,3     5      3,9    3

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон:

- средних повреждений от 27 до 42  м от эпицентра;

- умеренных разрушений от 42 до 70 м от эпицентра;

-поражение людей, находящихся на открытой местности  на расстоянии до125 м.

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 190 м от эпицентра.

Проектируемый объект попадает в зону поражающих факторов аварий на автомобильном транспорте, связанных с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления.

Выводы: При  автомобильной  аварии связанной с воспламенением проливов топлива, будет оказываться негативное воздействие от  избыточного давления и «огненного шара»  на строительные материалы, остекление строений и людей проектируемого объекта

Ж. Определение импульса  волны давления.

Определяем импульс  волны давления  на расстоянии R = 27

Импульс  волны давления  определяется по формуле:  i=123·mпр0,66/R ,

где mпр – приведенная масса газов, вычисляется по формуле:

mпр = (qсг/q0)·mг·Z = (4,42·10 7/ 4,52·10 6 ) ·265,5·0,1 = 259,626кг

где qсг - удельная теплота сгорания=4,42 ·107 Дж/кг;

q0 – константа, равная 4,52 ·106 Дж/кг;

mг – масса горючего, поступившего в результате аварии в окружающее пространство=265,5 кг

Z – коэффициент участия горючих газов во взрыве, принимаемый равным 0,1.

i = 123 ·259,6260,66/ 27 =178,65 Па·с.

### 8.7.3.Оценка индивидуального риска, при аварии, связанной с проливом ЛВЖ на автотранспорте.

Оценка индивидуального риска сделана в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 (Приложение Е) на расстоянии r =27м.

Рассмотрены варианты:

А1 - мгновенное воспламенение истекающего продукта с последующим факельным горением;

А3 - мгновенный выброс продукта с образованием «огненного шара»;

А9 - сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве.

Вероятность реализации различных сценариев аварии рассчитана по формуле

где  - статистическая вероятность развития аварии по iй ветви логической схемы. Для СУГ,  определяют по таблице Э.1.

Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом СУГ.

Таблица Э-1

| Сценарий аварии | Вероятность | Сценарий аварии | Вероятность |
| --- | --- | --- | --- |
| Факел | 0,0574 | Сгорание с развитием |  |
| Огненный шар | 0,7039 | избыточного давления | 0,0119 |
| Горение пролива | 0,0287 | Без горения | 0,0292 |
| Сгорание облака | 0,1689 | Итого | 1 |

Оценка индивидуального риска сделана, в соответствии с   ГОСТ Р. 12.3.047-98. Приложение Е,  на расстоянии r = 27м от автомагистрали  (расстояние от эпицентра аварии до проектируемых домов).

1. Расчёт.

Выполним оценку вероятности развития аварии по таблице Э.1 и   формуле (Э.21).

Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волны избыточного давления (А9)

Вероятность образования «огненного шара» (А3):

Вероятность воспламенения пролива (А5):

Вероятности развития аварии в остальных случаях принимают равными 0.

Согласно расчетам, избыточное давление p и импульс i волны давления, интенсивность теплового излучения от «огненного шара» qо.ш и время его существования ts на расстоянии 27 м составляют:

p = 47 кПа = 47000Па;        q о.ш = 51,5кВт/м2          i = 178,65 Па·с;        qп =  0,6кВт / м2.                                            t о.ш.= 4.99 с;

2. При поражении человека избыточным давлением, для приведенных значений поражающих факторов определяем значения «пробит» – функции Рr, развиваемой при сгорании газопаровоздушных смесей, на расстоянии r=27м от эпицентра.

где	(Э.22)

(Э.23)  где

V= (17500/47000)8,4 +(290/178,65)9,3= 90,5

Pr = 5 – 0,26 ln(90,5)= 5-1,71=3,29  где   p - избыточное давление, Па;

i - импульс волны давления, Па·с.

3.Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:

а) рассчитываются Рr по формуле   	(Э.24)   где,

t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

t определяют:

1)для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов    (Э.25)

t = 5+27/5=10,4

Рrп = (-14,9)+2,56· ln (10,4 ·  0,61,33)= -14,9+4,26=(-10,64)

2) для воздействия «огненного шара» – в соответствии с расчетом.

Рr ош  =(-14,9) + 2,56 · ln (4,99·  51,51,.33)= -14,9 +17,53=2,63

4. Условную вероятность поражения человека поражающими факторами  определяем с помощью таблицы Э.2  .

Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от Рr

Таблица Э-2.

| Условная вероятность поражения, % | Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
| 10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,90 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
| 20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
| 30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
| 40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
| 50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
| 60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
| 70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
| 80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
| 90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
| - | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 99 | 7,33 | 7,37 | 7,41. | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |

Подставляя положительные значения «пробит» – функций:

Рr сд = 3,29   ;       Рr ош  =  2,63  имеем для указанных значений условную вероятность поражения человека поражающими факторами:

Q псд   =  0,0436           Q пош   =  0,0098

Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле   где

- условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви логической схемы;

Q(Ai) - вероятность реализации в течение года iй ветви логической схемы, год-1;

п - число ветвей логической схемы.

R = 1,19 · 10-5 · 0,0436+ 7,039 ·10-4 ·  0,0098 = 7,4·10-6

Критерии для зонирования территории по степени опасности ЧС

На основании «Матрицы для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации - социальный ущерб», приведенной в МДС 11-16.2002, полученное значение соответствует зоне  приемлемого риска, нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска.

## 8.8.Противопожарные  мероприятия.

Противопожарные мероприятия в поселке обеспечиваются 1 пожарным депо на 4 автомобиля, проектом предусматривается увеличение парка до 6 автомобилей. Расход воды на пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.02-84. Время пополнения пожарных запасов-48 часов, продолжительность пожара-3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и кранов. На период тушения пожара допускается снижение подачи воды на 30% для хозяйственно-бытовых нужд.

Проектирование и строительство ведется с учетом противопожарных разрывов.

Строительство рекомендуется вести, в основном, капитальными зданиями.

Поселок  расположен  на  берегу  р. Абан.  Из реки и пруда предусматривается возможность забора воды для пожаротушения. К местам забора воды устраиваются подъезды для забора воды не менее чем 3 автомобилями одновременно.  Транспортная сеть позволяет беспрепятственный ввод и передвижение на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий.

## 8.9.Сведения о наличии и размещении резервов финансовых и материальных средств ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах.

В соответствии со ст. 14  Федерального Закона  № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» (с изменениями от 22 августа 2004г.) и п.6.

Постановления Правительства РФ № 794 от 30.12.2004г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» организация, эксплуатирующая проектируемые  объекты,  в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, обязана иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

Резервы материальных ресурсов ликвидации чрезвычайных ситуаций используются при проведении аварийно - спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Номенклатура и объем резервов материальных и финансовых ресурсов устанавливаются руководителем предприятия, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для создания резервов материальных и финансовых ресурсов необходимо произвести расчет необходимых материальных и финансовых ресурсов и приказом по предприятию определить порядок их создания.

Исходя из объема создаваемых резервов материальных ресурсов, необходимо определить места размещения и порядок использования данных резервов в повседневной деятельности объекта и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для компенсации ущерба третьим лицам при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана застраховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде.

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов определен Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Сметная стоимость строительства генерального  плана  согласно  Градостроительного  кодекса  РФ  не  подсчитывается.

## 8.10.Предотвращение возможности проведения диверсионных или террористических актов и постороннего вмешательства в деятельность объектов.

В качестве  средств  террора  могут  использоваться  взрывные  устройства,  горючие  смеси,  сильнодействующие  ядовитые  вещества,  отравляющие,  радиоактивные  вещества  и  бактериальные  аэрозоли.  При  этом  взрывные  устройства  могут  быть  замаскированы  под  различные  бытовые  изделия.

Результатом  теракта  может  быть  взрыв,  пожар,  заражение  территории,  воздуха,  воды  или  продовольствия,  эпидемии  и  т. д.

Каждый  объект,  представляющий  интерес  для  террористов,  имеет  некие  уязвимые  места.  В  жилых  зданиях  это  подвалы,  технические  этажи,  воздухозаборы  систем  вентиляции.

Например,  наиболее  уязвимыми  при  химическом  или  биологическом  терроризме  являются  системы  приточной  вентиляции  и  центрального  кондиционирования  воздуха.  Опасные  вещества  в  виде  газа  или  аэрозолей,  попавшие  в  воздухозаборное  устройство,  распространяются  по  сети  воздуховодов  в  помещения  с  большой  скоростью .

Для  снижения  результативности  теракта  с  использованием  систем  вентиляции  и  кондиционирования  здания  в  проекте  учтены  следующие  требования:

*обеспечена  нормативная  или  повышенная  герметичность  сети  воздуховодов;

*обеспечен  контроль  доступа  в  технические  этажи  здания,  к  просмотровым  люкам,  вентиляторам,  фильтрам,  насосам,  оросительным  камерам,  электропитающим  устройствам  и  т. д;

*при  интегрировании  всех  систем  жизнеобеспечения  здания  в  единую  диспетчерскую  компьютерную  систему,  помимо  аварийного  электропитания  данной  системы,  предусмотрена  информационная  защита  компьютерных  программ  от  несанкционированного  доступа  и  попыток  взлома  по  телефонной  линии  или  из  Интернета.

Следует  отметить,  что  одной  из  актуальных  задач  в  настоящее  время  для  защитных  технологий  является  создание  эффективных  и  дорогих  средств  обнаружения  в  воздухе  широкого  спектра  химических  и  биологических  веществ,  а  также  способов  их  нейтрализации.

Основная  цель  любого  террористического  акта  это  запугивание,  при  этом  чем  больше  жертв  в  результате  теракта  тем  лучше  для  террористов,  отсюда  наиболее  вероятными  местами  осуществления  террористических  актов  являются:  рынки,  стадионы,  дискотеки,  магазины,  транспортные  средства,  учебные  заведения,  больницы,  поликлиники,  детские  учреждения,  подвалы  и  лестничные  клетки,  контейнеры  для  мусора,  урны,  опоры  мостов,  потенциально-опасные  объекты.

Для  предупреждения  и  защиты  объектов  экономики  и  населения  необходимо  проведение  следующих  предупредительно-защитных  мер:

-ужесточение  режима  пропуска  на  территории  объектов  (в  том  числе  путём  установки  систем  аудио  наблюдения  и  сигнализации);

-ежедневный  обход  и  осмотр  территории  и  помещений  с  целью  обнаружения  посторонних  и  подозрительных  предметов,  открытых  проходов,  неисправностей  печатей,  замков  и  т. д.;

-контроль  качества  поступающих  продуктов  питания,  а  также  систем  воздухо-  и  водообеспечения  объекта;

-проведение  тщательного  отбора  персонала,  а  так  же  сотрудников  охраны  предприятий;

-строгое  определение  полномочий,  обязанностей  и  задач  персонала  объекта  и  сотрудников  службы  безопасности;

-подготовка  и  проведение  периодических  осмотров  объектов,  с  чётким  указанием  пожароопасных  мест,  порядка  и  сроков  проверок  мест  временного  складирования,  контейнеров,  мусоросборников,  вентиляционных  шахт,  систем  канализации  и т.д;

-организация  подготовки  сотрудников  предприятия  совместно  с  правоохранительными  органами  путем  практических  занятий  по  действиям  в  условиях  проявления  терроризма;

-обеспечение  всего  персонала  средствами  индивидуальной  защиты;

-оборудование  специальных  помещений – укрытий  для  защиты  персонала  от  потенциальной  атаки  или  чрезвычайной  ситуации.

Для  обеспечения  безопасного  функционирования  объекта  и  предотвращения  возможных  террористических  актов  на  его  территории  рекомендуется:

-  оборудовать  все  двери  жилых  и  общественных  зданий  запирающими   устройствами;

-  оборудовать  входные  двери  подвалов  решетками  и  запирающими  устройствами;

-предусмотреть  освещение  входа  и  прилегающей  территории  в  ночное  время.

9.Приложения

1. Исходные данные и требования для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование №3-5-14-3973 от 19.05.09.

2. Лицензия Д 689830 от 13.02.06 г.

3. Письмо администрации Абанского района от 30.03.09.

5. ИТМ ГОЧС Схема размещения прилегающих территорий

6. ИТМ ГОЧС Проектный план

7. Схема организации связи и оповещения при возникновении ЧС в п. Абан.